Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от «   «_____________2013г. № _____

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме №  4 по пер. Водников,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пер. Водников, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1952

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2010 г.- 71%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2373  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  649,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  584,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  72,1 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 376,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006903030

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания. Повреждения гнилью, жучком, частичные разрушения забирки и столбов, частично установлены временные городки Износ 80% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Разрушение, поражение древесины гнилью, в отдельных местах сильное выпучивание, большие щели, трещины, частично укреплены сжимами. Износ 70 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 70% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Конструкция на гране разрушения, которое местами уже началось, сильные трещины, провис, деформация. Износ 70% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов, отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Поражение гнилью жучком досок, прогибы, просадки, разрушение пола Износ 70%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Частично сменены, частично коробление Коробление, повреждения, неплотный притвор. Износ 70% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 80% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 75% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов кирпичные, оштукатуренные | Износ изоляции Расстройство арматуры и смывных бачков; следы ремонта трубопровода Массовые течи в местах присоединения приборов; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, ванн, умывальников; повреждения трубопроводов Сильное выпучивание и отклонение стенок от вертикали, наружная кладка имеет глубокие трещины, сдвиги и выпадение отдельных кирпичей, вертикальные и горизонтальные разделки местами разрушились, топливник разрушен, приборы местами отсутствуют. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.В. Белов

«_____»_________________2013г.