Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от «   «_____________2012г. № _____

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 7 по ул. Шабалина,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Шабалина, д.7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 56 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: г.

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1658 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  460,7 кв.м.

б) жилых помещений(общая площадь квартир)  311,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  44,4

кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   387,7  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, гниль фундамента. Износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление горизонтальной линии фасада, перекос окон, гниль в нижних венцах. Износ 55% |
| 3. перегородки | дощатые | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное оштукатуренные | Массовые трещины, следы сырых пятен. Износ 55%. |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Мох на кровле. Протечки, просветы. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые. Отепленные, окрашены | Перекос, просадка. Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные -створные филейные | Гниль в рамах, перекос. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Масляная окраска, штукатурка Обшит и окрашен | загрязнения окрасочного слоя, стертости Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Нет от городской сети нет | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное Кирпичные оштукатуренные | Потеря эластичности проводов. Коррозия трубопроводов. |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль в крыльцах |

Начальник управления

Жилищно-коммунального

департамента городского хозяйства

«_____»_________________2012г.