Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от «   «_____________2013г. № _____

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 74  по ул. Р.Люксембург,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Р.Люксембург, д.74

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006892950

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2006 г.- 64%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1987

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2711  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  738,2  кв.м.

б) жилых помещений(общая площадь квартир)  509,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  80,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  534,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, осадка. износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление горизонтальных линий стен, продуваемость, гниль, трещины. Износ 60% |
| 3. перегородки | дощатые | Износ 50% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное | Сырые пятна, трещины, уклоны, прогибы балок. Износ 50%. |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Сколы, трещины, сильные протечки в кВ. 11. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые. | Стирание досок в ходовых местах, сильные уклоны, щели, просадка, в кВ. №2 в туалете пол провалился. Износ 80%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филейные | Оконные переплеты рассохлись, коробление щели, трещины. Коробление, осадка дверных полотен. Износ 50 % |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Масляная окраска, штукатурка, обои. Обшит и окрашен | Потемнение окрасочного слоя, ятна, трещины, сколы штукатурки. Коробление досок обшивки, шелушение окрасочного слоя. Износ 65% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Коррозия, разрушение. Износ 70% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов | Коррозия трубопровода, следы ремонтов Неисправность системы |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Сношенность ступеней, осадка, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.В. Белов

«_____»_________________2013г.