Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением министерства

строительства и архитектуры

Архангельской области

от 2 апреля 2020 года № 37-п

Заказчик:

Администрация

муниципального образования

«Город Архангельск»

Муниципальный контракт:

№ 78 от 31.07.2018

Проект генерального плана муниципального образования

«Город Архангельск»

Том 2

Материалы по обоснованию Проекта генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»

Книга 4

Москва 2019 г.

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация

муниципального образования

«Город Архангельск»

Муниципальный контракт:

№ 78 от 31.07.2018

Проект генерального плана муниципального образования

«Город Архангельск»

Том 2

Материалы по обоснованию Проекта генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»

Книга 4

Генеральный директор							Е.С. Чугуевская

Начальник МТП-1,

руководитель проекта							Е.Г. Кузьмина

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Материалы утверждаемой части проекта:

Текстовые материалы

Том 1. Положение о территориальном планировании (пояснительная записка), н/с

Графические материалы:

- Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Город Архангельск», М 1:10 000, н/с;

- Карта функциональных зон муниципального образования «Город Архангельск»,           М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области образования, физической культуры и массового спорта, М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Город Архангельск» включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочные места), М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области электроснабжения населения,                   М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области теплоснабжения населения,                          М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области газоснабжения населения, М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области водоснабжения населения,                     М 1:10 000 (секретно);

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области водоотведения, М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области инженерной подготовки территории и дождевой канализации, М 1:10 000, н/с;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск» в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности, М 1:10 000, н/с;

- Сводная карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город Архангельск», М 1:10 000, н/с.

Материалы по обоснованию проекта:

Текстовые материалы

Том 2. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) Книга, 1, Книга 2, Книга 3, Книга 4, н/с, Книга 5 (секретно)

Приложение 1. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования "Город Архангельск", н/с

Приложение 2. Описание электронного проекта , н/с

Графические материалы:

- Карта границ муниципального образования муниципального образования «Город Архангельск», М 1:10 000, н/с;

- Карта местоположения объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования «Город Архангельск», М 1:10 000, н/с;

- Карта зон с особыми условиями использования территории городского округа,                   М 1:10 000, н/с;

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10 000, н/с;

- Карта зон современного функционального использования территории городского округа, М 1:10 000, н/с;

- Карта размещения объектов транспортной инфраструктуры, М 1:10 000, н/с;

- Карта размещения объектов электроснабжения, М 1:10 000, н/с;

- Карта размещения объектов теплоснабжения и газоснабжения, М 1:10 000, н/с;

- Карта размещения объектов водоснабжения, М 1:10 000 (секретно);

- Карта размещения объектов водоотведения, М 1:10 000, н/с;

- Карта инженерной подготовки территории, М 1:10 000, н/с.

СОДЕРЖАНИЕ

8. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

8.7.Предложения и мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры		6

8.8. Предложения и мероприятия  по развитию инженерной инфраструктуры		47

8.8.1. Предложения по развитию систем водоснабжения				47

8.8.2. Предложения по развитию водоотведения					47

8.8.3. Предложения по развитию энергоснабжения					74

8.8.4. Предложения по развитию газоснабжения					84

8.8.5. Предложения по развитию теплоснабжения					95

8.8.6. Предложения по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами									116

8.8.7. Предложения по  развитию связи						121

8.9. Предложения по инженерной подготовке территории					122

8.10. Предложения  по благоустройству и озеленению территории				134

8.11. Предложения  и мероприятия по охране окружающей среды 				140

8.11.1. Мероприятия по охране и оздоровлению атмосферного воздуха		141

8.11.2. Мероприятия по охране и оздоровлению поверхностных  вод

и подземных вод								161

8.11.3. Мероприятия по охране и оздоровлению почвенного покрова

и восстановлению нарушенных территорий					163

8.11.4. Мероприятия по охране животного и растительного мира			164

8.11.5. Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия

физических полей								165

8.11.6. Решение проблемы отходов							168

9. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	169

9.1. Перечень и характеристика основных факторов риска природного характера		171

9.2. Перечень и характеристика основных факторов риска техногенного характера		175

9.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности					178

10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				195

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ					200

12.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» НА РАСЧЕТНЫЙ СРОК ДО 2040 ГОДА			204

8. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

8.7. Предложения и мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Для транспортного комплекса Архангельска в целом характерны те же проблемы, что и для всего транспортного комплекса Архангельской области и Российской Федерации в годы кризиса. Это и большая степень износа транспортных средств и транспортной инфраструктуры, отсутствие средств на обновление парка и ремонт техники и дорожной сети, станционных и портовых терминалов и т.д., высокие топливно-энергетические тарифы и т.д.

Существенным лимитирующим фактором развития транспортной сети на территории Архангельска и в целом Архангельской области является суровость климата и общая низкая экономическая освоенность территории области, ее небольшое население и т.д.

Архангельск в системе транспортных коридоров

В рамках Регионального Совета Баренцево-Евроарктического региона (СБЕР) создан проект Евроарктического транспортного коридора, включающего в себя морской путь вдоль северного российского побережья, в том числе порты Баренцева моря, и железную дорогу между портами Ботнического залива Финляндии и Швеции через Архангельскую область в направлении Урала (Архангельский железнодорожный путь).

Этот транспортный коридор, составными частями которого являются перечисленные выше маршруты, а также авиалинии региона, основные морские порты и аэропорты, образует мультимодальную транспортную систему между Норвегией, странами ЕС (включая Норвегию) и индустриальными центрами арктических регионов России. Коридор Оулу – Карелия – Архангельск – Коми, или Архангельский коридор всеми видами транспорта связывает провинцию Оулу (Финляндия), Республику Карелия, Архангельскую область и Республику Коми. Коридор включает также транспортные связи направления Север – Юг, обслуживающие Мурманск и С.-Петербург. Финляндия предлагает включить в трансъевропейскую сеть свои железнодорожные, автодорожные сообщения, важнейшие морские порты Ботнического залива и аэропорты.

На встречах министров транспорта стран, входящих в СБЕР (1993 г. – г. Алта, Норвегия, и 1996 г. – Россия), обсуждались конкретные направления развития транспортной инфраструктуры региона. В их основу была положена и в последующем развита концепция создания международных транспортных коридоров, связывающих между собой морские порты Киркенес и Нарвик (Норвегия), Архангельск и Мурманск (Россия), Кеми и Торкмо (Финляндия), Питео и Люлео (Швеция), Тромсе и My (Норвегия). В течение 1993-1996 гг. Норвегия, Швеция и Финляндия в рамках международных организаций и рабочих групп неоднократно ставили вопрос о развитии Баренцево-Евроарктического региона.

Так, в 1995 г. финская Рабочая группа по экономическому сотрудничеству СБЕР подготовила и представила отчет "Экономическая география и структура российской части Баренц-региона". В нем достаточно подробно описано современное состояние основной и вспомогательной транспортной инфраструктуры, а также изложены данные об экономическом положении субъектов региона, включая их производственную, внутреннюю и внешнеторговую деятельность с учетом перспектив ее развития. Учитывая, что транспортные направления в странах региона ориентированы главным образом с севера на юг, для прироста перевозок с востока на запад имеются существенные ограничения.

Базисом для развития российской части Баренц-региона являются огромные запасы разнообразных минеральных ресурсов на его территории. Архангельская область привлекает западных партнеров лесными ресурсами, запасами бокситов, доломита, известняков, гипсов и др. строительных материалов, алмазов и драгоценных камней. Однако наибольший интерес для них имеют нефтяные и газовые запасы, расположенные на территории Ненецкого автономного округа (в первую очередь прибрежное Ардалинское месторождение нефти), а также в Баренцевом море.

Коридор Оулу – Карелия – Архангельск – Коми (Архангельский коридор) в целом вписывается в концепцию развития транспортной инфраструктуры, одобренную на федеральном и региональном уровнях. Основой этого коридора является завершающееся в Карелии строительство железной дороги Ледмозеро – Кочкома. Вместе с тем Архангельский коридор, с позиций России, может быть лишь одним из возможных направлений развития связи стран ЕС и России - не проработана согласованность формирования коридора с российскими проектами развития транспортной инфраструктуры, принятыми как на федеральном, так и на уровне субъектов РФ. Поэтому в настоящее время в России проект создания данного коридора рассматривается лишь как точка зрения финской стороны. К тому же проект содержит ряд положений, требующих дополнительного изучения. Так, Ботнический залив замерзает в зимнее время, а судоходство по нему требует использования судов ледового класса и ледокольных проводок, что приведет к удорожанию перевозок; порт Архангельск не имеет достаточно развитого выхода на внутренние водные пути России по р. Северная Двина; не учтены возможности водных путей Карелии, имеющих выход в Черноморско-Средиземноморский, Каспийский, Балтийский бассейны, Белое и Баренцево моря. Следует также учитывать, что Архангельский коридор может отрицательно повлиять на развитие порта Архангельск, перенеся загрузку на пять финских портов в Ботническом заливе. Железнодорожная инфраструктура коридора развита недостаточно, причем ее эксплуатация сопряжена со сложными рельефными условиями, необходимостью строительства множества искусственных сооружений. Кроме того, в условиях функционирования коридора возникает нерациональная схема перевозок (угловой заезд) в районе станции Архангельск. Таким образом, с позиций российских интересов, экономическая целесообразность формирования транспортного коридора Оулу - Архангельск требует комплексных исследований.

Сценарии развития транспортной системы Архангельска

В транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, представлены базовый (консервативный) и инновационный варианты развития транспортной инфраструктуры.

Базовый вариант предполагает ускоренное развитие транспортной инфраструктуры для наращивания топливно-сырьевого экспорта, реализации конкурентного потенциала Российской Федерации в сфере транспорта и роста экспорта транспортных услуг.

Инновационный вариант предлагает ускоренное и сбалансированное развитие транспортного комплекса страны, которое наряду с достижением целей, предусматриваемых при реализации базового варианта, позволит обеспечить транспортные условия для развития инновационной составляющей экономики, повышения качества жизни населения, перехода к полицентрической модели пространственного развития России.

Для муниципального образования "Город Архангельск" в связи с его экономико-географическим положением наиболее приемлем инновационный вариант развития транспортной инфраструктуры, который предполагает:

- развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающее модернизацию автомобильных дорог и элементов их обустройства;

- рост пассажирских перевозок общественным транспортом.

Реализация инновационного варианта позволит решить такие задачи, как:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Архангельск";

- обеспечение развития транспортной инфраструктуры на территории города в соответствии с потребностями населения;

- обеспечение создания приоритетных условий для безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения;

- обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

Стратегия социально-экономического развития Архангельска до 2020 года рассматривает основные значимые проблемы в области текущего состояния и перспективного развития транспортной инфраструктуры городского округа.

В вышеуказанной стратегии выделены «транспортные стратегии» развития городского округа.

В эту группу объединены сценарии, предполагающие, что ведущей функцией города становится транспортно-логистическая. Город позиционируется как значимый элемент межрегиональных и международных транспортных коридоров, притягивает и обрабатывает существенные транспортные потоки, выигрывая при этом конкурентную борьбу с другими территориями.

Возможность реализации сценариев, входящих в эту группу, почти полностью зависит от решений, принимаемых на федеральном, региональном и корпоративном уровнях.

Приоритетом деятельности города Архангельска в случае реализации одного из транспортных сценариев является предложение наиболее привлекательных условий для формирования и реализации максимально широкого набора сопутствующих проектов, а также выстраивание инфраструктур для получения положительных эффектов на территории города.

Сценарий № I-1. Международный трансконтинентальный порт

Сценарий предполагает, что город становится элементом глобальной международной транспортной системы. В нем происходит перевалка и перераспределение грузов между морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Данный сценарий предъявляет высокие требования по организации логистики, скорости и цене обработки груза.

Реализация сценария включает следующие крупные ключевые проекты:

- Завершение строительства железнодорожной магистрали «Архангельск – Сыктывкар – Соликамск – Гайны» (Белкомур);

- Строительство нового глубоководного района Архангельского морского порта.

Реализация данного сценария приведет в первую очередь к существенному усилению роли Архангельска как транспортного центра международного значения.

Создание новых крупных работодателей в регионе потребует удержания существующих квалифицированных кадров и, возможно, привлечения необходимых специалистов из-за пределов региона. Для этого работодатели будут вынуждены конкурировать с центральными городами России и проектами освоения Арктической зоны Российской Федерации, а в городе потребуется улучшение качества жизни до уровня выше, чем в конкурирующих с Архангельском портовых городах России. Конкуренция за кадры приведет к необходимости создания комфортных и безопасных условий для проживания в городе, развитию жилых зон, миграции кадров из других секторов экономики региона и города.

Повышение уровня и качества жизни населения позволит Архангельску улучшить свои позиции среди других городов Северо-Западного федерального округа по этим показателям.

От городских инфраструктур в рамках реализации данного сценария потребуется:

- Создание не входящих в зоны жилой застройки железнодорожной и автомобильной трасс, способных обеспечивать пропуск потока грузов и соответствующих международным стандартам перевозок (нагрузка на ось, радиусы закругления и др.);

- Существенная перестройка грузовых транспортных магистралей как в черте города, так и за его пределами;

- Создание высокоскоростных пассажирских магистралей – автомобильной и, возможно, железнодорожной, обеспечивающих транспортную доступность порта из центральных районов города за 50–60 минут;

- Развитие электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей в северном направлении одновременно со строительством порта в расчете на обслуживание производственных площадок, логистических центров и жилой застройки;

- Расширение объемов подготовки молодых и взрослых специалистов по портовым и логистическим специальностям;

- Обеспечение новых современных стандартов качества жизни на более высоком уровне, чем в конкурирующих территориях (Калининград, Мурманск и др.).

Сценарий № I-2. Межрегиональный порт

Сценарий предполагает, что город является значимым элементом российской транспортной системы, но не приобретает существенного международного значения. В нем происходит перевалка и перераспределение грузов между морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. В составе этих грузов доля международного транзита незначительна.

Данный сценарий не предполагает серьезной конкуренции за грузопотоки с другими портами и предъявляет умеренные требования по организации логистики, скорости и цене обработки груза.

Для реализации сценария, так же как и в сценарии «Международный трансконтинентальный порт», требуется завершение строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» (ключевой проект данного сценария), однако строительства высокопроизводительного глубоководного порта не происходит. Дальнейшая транспортировка грузов, доставляемых по Белкомуру, будет осуществляться через существующий порт Архангельска в районе «Экономия», а также иные перевалочные мощности в городе Архангельске.

Реализация сценария усиливает роль Архангельска как транспортного центра российского значения, но не выводит его на уровень центра международного значения.

Рост оплаты труда будет менее существенным, чем в предыдущем сценарии. Повышение качества жизни произойдет, но будет находиться в русле общероссийских тенденций.

От городских инфраструктур в рамках реализации данного сценария потребуется:

- Реконструкция существующих железнодорожной и автомобильных трасс, способных обеспечивать пропуск потока грузов и соответствующих международным стандартам перевозок.

- Строительство новых мостовых переходов через реку кузнечиху, а также реконструкция окружной автодороги.

- Расширение подготовки молодых и переподготовки действующих специалистов по портовым и логистическим специальностям, однако, в значительно меньших масштабах, чем при реализации сценария № i-1.

- Обеспечение современных стандартов качества жизни на уровне региональных центров северо-западного федерального округа.

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

- Транспортная инфраструктура должна быть рассчитана на обслуживание населения г. Архангельска численностью 350-380 тыс. чел., с учетом наличия населения на прилегающих территориях до 120 тыс. чел., временного населения (ориентировочно – 4-6% от постоянного населения), при  росте подвижности на всех видах городского пассажирского транспорта к 2040 году по отношению к 2019 году на 20%.

- Градостроительные преобразования должны способствовать приоритетному развитию пассажирского транспорта общего пользования. Развитие улично-дорожной сети и сети пассажирского транспорта общего пользования должны обеспечить повышение безопасности и надежности всех видов передвижений, снижение негативного воздействия транспорта на среду жизнедеятельности до уровней, предусмотренных национальными и международными стандартами.

- Объекты внешней транспортной инфраструктуры должны рассчитываться с учетом роста подвижности на внешних видах пассажирского транспорта.

- Сооружения инфраструктуры внешнего грузового транспорта следует рассчитывать, исходя из увеличения уровня грузопотоков транзитных грузов в Архангельском транспортном узле, и создания мультимодального транспортно-логистического узла.

- Сооружения хранения и обслуживания индивидуального автомобильного транспорта должны рассчитываться на уровень автомобилизации в 365 авт./1000 жит.к 2040 году.

Более высокий перспективный уровень автомобилизации (например, 400-450 автомашин/1000 жителей) мог бы затруднять процесс жилищного строительства в городском округе и необоснованно увеличивать цены на недвижимость для населения, так как затраты инвесторов на строительство парковочной инфраструктуры в таком случае бы увеличились. Также необоснованно высокая обеспеченность парковочной инфраструктурой в городах стимулирует автомобилепользование, то есть увеличивает процент горожан, пользующихся автомобильным транспортом взамен, например, общественного транспорта, пешеходных и велосипедных передвижений, что создает более неблагоприятные условия движения на улично-дорожной сети для всех участников движения. Кроме того, высокая обеспеченность парковочными местами приводит к снижению качества среды, ведь в условиях дефицита городских территорий парковочная инфраструктура возводится на месте возможных детских садов, детских и спортивных площадок, парков, аллей и прочих мест общего пользования.

Средства достижения целей в проекте Генерального плана

- Установление местоположения и основных параметров магистральных улиц и дорог, сетей пассажирского транспорта общего пользования в увязке с функциональным зонированием территорий;

- Подготовка предложений по развитию сетей и отдельных сооружений федерального и регионального уровней в увязке с федеральными и региональными планами, решениями Генерального плана по развитию объектов местного уровня;

- Выделение территорий планировочных районов для проведения проектно-изыскательских работ по преобразованию городской застройки в увязке с развитием объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального и местного уровней.

Ключевые проблемы транспортной инфраструктуры городского округа Город Архангельск, учитываемые при разработке генерального плана

Рост парка автотранспорта, как личного, так и грузового, при отсутствии в течение длительного периода средств на ремонт, реконструкцию и расширение дорожной сети и инженерных сооружений привел к необходимости разработки и принятия незамедлительных мер по решению целого комплекса проблем, связанных с ухудшающейся дорожной ситуацией в городе. Отсутствие ряда ключевых развязок и мостов делает экономически невыгодным развитие отдельных территорий города, замедляет темпы роста экономики, ухудшает экологическую и социальную обстановку в городе.

Отсутствие срочных мер в этой области способно привести к еще большим сложностям уже в среднесрочной перспективе в случае разворачивания на территории города или прилегающих к нему районов хотя бы одного из крупных инвестиционных проектов. В последнем случае потребуется не только ремонт и строительство дополнительных объектов дорожной инфраструктуры, но и придание им дополнительного запаса прочности для обеспечения грузопотока, связанного с новым строительством.

Ранее, в 2008-2016 гг. на территории города проводились мероприятия по реконструкции и увеличению пропускной способности ключевых магистралей в центральной части города, а также по содержанию дорог и мостов.

Основные предлагаемые мероприятия (по срокам реализации):

до окончания 2020 г.

- Реконструкция и увеличение пропускной способности ключевых магистралей в центральной части города;

- Ремонт покрытия уличной дорожной сети на наиболее востребованных участках.

- Продолжение строительства московского проспекта в районе Майская Горка от ул. Прокопия галушина до ул. Энтузиастов;

- Реконструкция просп. Ленинградский от ул. Смольный буян до ул. Первомайская (с расширением до 4 полос движения);

- Ремонт дворовых территорий во всех районах города Архангельск.

2021-2030 гг.

- Реконструкция и увеличение пропускной способности ключевых магистралей в периферийных районах города;

- Продолжение строительства московского проспекта в районе Майская Горка до ул. Ленина;

- Строительство транспортных развязок в разных уровнях, в том числе обеспечивающих выход с северодвинского моста на окружное шоссе и центральные районы города;

- Реконструкция северодвинского моста;

- Строительство моста через реку кузнечиху в районе соломбалы, ориентированного в большей степени на грузовой транспорт и учитывающего современные технические характеристики европейских грузовых автомобилей, и выхода на талажское шоссе со строительством эстакады через железнодорожные пути.

К 2030 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составит – 79,7% против 96,7% в 2007 году, количество парковочных мест (гаражей) увеличится в 3 раза по сравнению с 2007 годом.

Внешний транспорт

Транспорт и логистика имеют потенциал развития в связи с проектами строительства глубоководного района морского порта Архангельск и железнодорожной магистрали "Белкомур", а также с развитием авиаперевозок. Осуществление этих проектов даст значительный импульс развитию транспортной сети региона. Решающую роль в развитии единой транспортной сети региона будет играть проект «Белкомур». Проект предполагает строительство железной дороги по маршруту Архангельск-Сыктывкар-Пермь протяженностью 1161 км. Инициаторами проекта выступают Архангельская область, Республика Коми, Мурманская область и Пермский край.

В соответствии с законом Архангельской области №57-5-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 г.» предложен «Проект формирования высокоэффективной системы железнодорожного сообщения Архангельской области». Качественная модернизация железнодорожной системы Архангельской области обеспечит коммуникационное единство севера европейской части Российской Федерации и Урала.

В результате произойдет сокращение временных и стоимостных транспортных издержек за счет функционирования новых магистралей и реконструкции имеющихся путей. В 2030 году произойдет увеличение мощности инфраструктуры железнодорожных участков Архангельской области и, как результат, сокращение «узких мест», ограничивающих их пропускную способность. Повысится экономическая эффективность деятельности железнодорожных перевозчиков за счет увеличения пассажиропотоков и грузопотоков. Произойдет повышение эффективности и интенсивности взаимодействия между Архангельской областью и соседними субъектами Российской Федерации.

Реализация Белкомура станет драйвером развития восточной части территории Архангельской области. Транспортировка грузов по Белкомуру будет способствовать развитию и увеличению грузопотока Северного морского пути.

Развитие логистической инфраструктуры международных транспортных коридоров, проходящих по территории России: Северного морского пути (морской порт Архангельск).

Модернизация аэропорта «Архангельск» откроет новые возможности для организации национального и международного авиасообщения в Арктике.

Архангельск в рамках Архангельской агломерации, Архангельской области и Архангельской арктической зоны

Модернизация существующего Архангельского морского порта проводится в рамках реализации государственной программы российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 20.12.2017 № 1596.

В 2007 г. в рамках "Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 г." были озвучены планы строительства нового глубоководного района порта в Двинской губе у острова Мудьюг.

Проектируемый глубоководный район "Северный" Архангельского морского торгового порта предназначен для перегрузки угля, минеральных удобрений, лесных, и нефтеналивных грузов экспортного направления, а также генеральных и контейнерных грузов экспортно-импортного направлений с общим грузооборотом 28,0 млн. тонн в год.

Инициатором проекта выступает – ОАО "Глубоководный район Северный Архангельского морского торгового порта".

В настоящее время ведется поиск инвесторов, планируется, что порт будет построен на условиях государственно-частного партнерства, сам район должен появиться к 2020 г.

Компания рассчитывает, что в порт придет экспортный уголь Печорского бассейна и Кузбасса, лесная продукция Республики Коми, Архангельской и Вологодской области, Восточной Сибири, калийные удобрения "Уралкалия" из Пермского края, транзитные грузы в контейнерах из Юго-Восточной Азии и Западной Европы.

Стоит отметить, что порт предполагается строить в связке с железнодорожной магистралью "Белкомур".

Проект в части железнодорожной составляющей включен в региональные программы Республики Коми, Пермского края и Архангельской области, в Стратегию развития железнодорожного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 г. и в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.

Предусматривается модернизация инфраструктуры морских портов, в том числе Архангельска, включая строительство новых терминалов и установление пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации с обеспечением их обустройства с учетом сезонности их функционирования.

Для развития Архангельской опорной зоны и решения стратегических задач Российской Федерации в Арктике, направленных на обеспечение социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, а также на достижение стратегических интересов и обеспечение национальной безопасности в Арктике, планируется реализация комплекса проектов, которые обеспечивают взаимосвязь мероприятий (в том числе уже реализуемых), направленных на создание арктической транспортной системы и иных отраслевых мероприятий в области социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности.

Прогнозируется комплексный эффект от реализации проектов Архангельской опорной зоны, направленных на развитие транспортно-логистической системы Архангельской области.

Приоритетными мероприятиями при реализации проектов Архангельской опорной зоны являются те, которые направлены на развитие транспортно-логистической системы Арктической зоны Российской Федерации, основной целью которых является обеспечение функционирования эффективного транспортного коридора для освоения Арктики, что, в свою очередь, даст толчок развитию Северного морского пути и всей транспортной системы Арктической зоны Российской Федерации и Архангельской области в частности.

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство

Предусматривается реконструкция и развитие участков автомобильной дороги: Пермь – Кудымкар – Сыктывкар – Архангельск.

Предусматривается реконструкция автомобильной дороги "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск. В соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением Росавтодора от 06.12.2018 №4345-р, предусматривается реконструкция подъезда к городу Северодвинск автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва –Ярославль- Вологда –Архангельск на участке 0=700 –км 13=000.

Проектный транспортный каркас межрегиональныхсвязейформируется за счет существующих, реконструируемых и проектируемых автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения:

- Архангельск – Патракеевка – Глубоководный район «Северный» Архангельского морского порта;

- Архангельск – Северодвинск – Онега – граница республики Карелия (далее – Надвоицы, Оулу);

- Архангельск – Самодед – Плесецк – Каргополь – граница Вологодской области;

- Архангельск – Белогорский – «Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми.

Воздушный транспорт

Для организации международных транзитных полетов из Европы в Юго-Восточную Азию, а также из Северной Америки в Азию и на Ближний Восток по кратчайшим маршрутам разработано инвестиционное предложение по организации международных воздушных трасс в западном секторе Арктики Российской Федерации. Предусматривается управление воздушным движением на международных воздушных трассах с использованием спутниковых технологий, а также аварийно-спасательное обеспечение для этих международных трасс. Стоимость этого проекта 3,3 млн. долларов, а срок окупаемости – 3 года.

Предусматривается следующие виды работ: аэропортовый комплекс «Талаги», реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования, строительство (реконструкция) аварийно-спасательной станции (г. Архангельск), развитие терминального комплекса аэропорта «Архангельск». Увеличение не менее чем на 120 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт. Искусственная взлетно-посадочная полоса 2500х44 м, количество мест стоянки воздушных судов – 28.

Предусматривается реконструкция и техническое перевооружение комплексомсредств управления воздушным движением, радиотехническогообеспечения полетов и авиационной электросвязи аэропорта Архангельск (Талаги), количество вводимых средств – 3 единицы (Архангельская область, г. Архангельск).

Внутренний водный транспорт

Предусматривается развитие инфраструктуры внутренних водных путей и речных портов для обеспечения перевозок по международным транспортным коридорам.

Предполагается строительство (реконструкция) с участием регионального бюджетов и средств частных инвесторов речных пассажирских вокзалов, причалов, развитие инфраструктуры для обслуживания пассажиров в Архангельске.

Предусматривается развитие инфраструктуры пригородного речного вокзала в 2019-2020 гг., включая модернизацию причальной инфраструктуры для речных пассажирских судов, находящейся на территории г. Архангельска.

Предусматривается строительство причала на о. Хабарка в Соломбальском территориальном округе города Архангельск.

Морской транспорт

Предусматриваются следующие мероприятия в морском порту Архангельск: реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта, создание проходной глубины на канале 12 м в целях пропуска судов с осадкой до 10,5 м, обеспечение безопасности мореплавания, повышение пропускной способности причалов, реконструкция терминалов и акватории для обслуживания рыбопромыслового флота порта (Архангельская область, г. Архангельск).

Предусматривается: реконструкция объектов навигационно-гидрографического обеспечения морских путей в целях надежного и безопасного функционирования морского транспорта, реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности в морском порту Архангельск (Архангельская область).

Предусматривается увеличение пропускной способности морских портов и повышение эффективности их работы в координации с созданием логистической системы, включающей как припортовые терминалы различного назначения, так и терминалы в крупных транспортных узлах страны, включая "сухие порты".

В морском порту Архангельск предусматривается: строительство нового грузового района и реконструкция подходного канала, глубоководного района "Северный" в северной части порта для перевалки угля, минеральных удобрений, контейнеров мощностью 28 млн. тонн.

Развитие обслуживания морских судов планируется на базе центра по ремонту и обслуживанию рыбопромыслового флота в морском порту Архангельск.

В Архангельске необходимо расширение мощности действующего предприятия судоремонта до 15 крупнотоннажных судов рыбопромыслового флота в год.

Железнодорожный транспорт

Предусматривается строительство новых линий (участков):

- Архангельск – новый порт протяженностью 55 км (Приморский район);

- Архангельск – Мезенская ПЭС протяженностью 225 км (Мезенский, Приморский районы).

Трубопроводный транспорт

Предполагается (в соответствии со схемой территориального планирования Архангельской области) строительство нефтепровода Микунь – Благоево – Веегора – проектируемый глубоководный район «Северный» Архангельского морского порта

Внутригородской транспорт

В основе предлагаемых мероприятий на первую очередь реализации генерального плана лежат положения Программы комплексного развития транспортной инфраструктурымуниципального образования"Город Архангельск"на период 2018-2025 годов, а также программа «Комплексная схема организация дорожного движения.

В настоящий момент уровень автомобилизации МО "Город Архангельск" составляет порядка 247-250 автомобилей на 1000 жителей, на первую очередь реализации генерального плана предполагается рост уровня автомобилизации до 277 автомобилей на  1000 жителей.

Основные прогнозные параметры развития транспортной инфраструктуры городского округа представлены ниже в таблицах 46,47.

Таблица 46. Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта

| № п/п | Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Ед. изм. | 2025 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |
| 1 | Аэропорты | Объект | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |
| 2 | Крупные причалы и пристани | Объект | 4 | 5 | 5 |
| 3 | Лодочные станции | лодкомест | 1060 | 1200 | 1250 |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |
| 4 | Протяженность ж/д путей | Км | 325,9 | 325,9 | 325,9 |
| 5 | ж/д станции | объект | 6 | 6 | 6 |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |
| 6 | АЗС | 1 колонка | 30 | 33 | 36 |
| 7 | СТО | 1 пост | 644 | 685 | 710 |
| 8 | Общее количество парковочных мест на территории города | тысяч машиномест | 114,8 | 118,9 | 123,5 |
| 9 | Искус.соор. на улично-дорожной сети: - автомобильные развязки в двух уровнях; - охраняемые ж/д переезды; - мосты, путепроводы, туннели; - кольцевые развязки в одном уровне | объект объект объект объект | 2 3 32 6 | 2 3 35 8 | 2 3 39 10 |

Таблица 47. Прогноз развития дорожной сети

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 г. | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний транспорт: - обход города; - автомобильные дороги общего пользования федерального значения; - автомобильные дороги общего пользования регионального значения; - автомобильные дороги общего пользования местного значения | км км км км | 45 27,76 6,74 0,18 | 45 27,76 0 2,5 | 0 0 0 12,5 |
| 2 | Протяженность улично-дорожной сети в том числе: - магистральные улицы общегородского значения; - магистральные улицы районного значения; - улицы местного значения (жилые) с твердым покрытием проезжей части | км км км км | 541,2 111 99,2 331 | 567 125 105 337 | 586 135 111 340 |
| 3 | Плотность транспортной сети в пределах городской застройки | км/км2 | 1,83 | 1,92 | 1,99 |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 4,2 | 25,5 | 38,0 |

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Уровень автомобилизации населения города легковым автотранспортом в настоящее время составляет 247 ед. на 1000 жителей. Уровень автомобилизации на первую очередь принят 277 ед. на 1000 жителей. Прогнозные значения параметров дорожного движения на УДС города Архангельска представлены в таблице 48.

Таблица 48. Прогнозные значения параметров дорожного движения

| № п/п | Прогнозируемый период | Наименование параметра дорожного движения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скорость потока, км/ч | Интенсив-ность, ТС/час | Плотность потока, авт. / км | Коэф. заг-рузки | Экол. нагр. от АТ концентрация СО / NO2 | Экономи-ческие потери, тыс. руб. |
| 1 | 2018 – 2020 гг. | 45 | 750 | 17 | 0,4 | в пределах нормы | 32491,873 |
| 2 | 2021 – 2025 гг. | 55 | 800 | 15 | 0,3 | в пределах нормы | 10830,624 |
| 3 | 2026-2030 гг. | 57 | 820 | 14 | 0,3 | в пределах нормы | н.д. |
| 4 | 2030-2040 гг. | 59 | 845 | 13,5 | 0,3 | в пределах нормы | н.д. |

По представленным показателям делаем вывод, что к 2025 году интенсивность и скорость потока увеличатся, однако, плотность потока станет меньше, в связи с проведением вышерассмотренных мероприятий по развитию автомобильного транспорта.

Прогноз показателей безопасности дорожного движения представлен в таблице 49.

Таблица 49. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2025 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ДТП | ед. | 426 | 230 | 107 |
| 2 | Тяжесть последствий (кол-во погибших на 100 пострадавших) | чел. | 5,4 | 0 | 0 |

Улично-дорожная сеть

Основными задачами развития улично-дорожной сети городского округа, в т.ч. его общественного транспорта можно считать:

- улучшение связности территории города (включая строительство новых мостовых переходов);

- строительство и ремонт улично-дорожной сети, увеличение ее пропускной способности;

- увеличение количества комфортабельных автобусов большого класса, установка автобусных павильонов (в результате увеличения автобусов большой вместимости на улицах снизится нагрузка на улично-дорожную сеть, повысится безопасность пассажирских перевозок; планируется выполнить установку 100 автопавильонов в металлическом и стеклянном исполнении).

Предложения по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

Развитие транспортных и пешеходных связей муниципального образования "Город Архангельск" запланировано в рамках программных документов. За основу развития транспортных и пешеходных связей города взята Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск", учитывающая мероприятия по развитию связанности территорий города существующих программных документов федерального, регионального и местного значений. Данная программа предусматривает развитие связанности территорий города с учетом особенностей развития и территориальной разрозненности города. Сроки реализации мероприятий программы отвечают развитию планировочной структуры города.

Перечень мероприятия по развитию транспортной и пешеходной связанности территорий города представлены в таблице 50.

Таблица 50. Перечень мероприятий по развитию транспортной и пешеходной связанности территорий города

| № п/п |  | Мероприятие | Техническаяхарактеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Реконструкция ул. Теснанова, от пр-да Бадигина до проезда Сибиряковцев | Протяженность 0,4 км, ширина 15,5 м |
| 2 |  | Реконструкция проспекта Обводный канал, от ул. Смольный Буян до ул. Шабалина и от ул. Гагарина до проезда Сиби-ряковцев | Протяженность 0,9 км, ширина 15,5 м |
| 3 |  | Реконструкция ул. Логинова, от проспекта Обводный канал до проезда Приорова | Протяженность 0,55 км, ширина 15,5 м |
| 4 |  | Реконструкция проспекта Дзержинского, от ул. Смольный Буян до ул. 23-й Гвардейской дивизии и от ул. Гагарина до ул. Талажской | Протяженность 1,35 км.ширина 15,5 м |
| 5 |  | Реконструкция набережной Северной Двины, от пр-кта Ленинградского до ул. Урицкого | Протяженность 0,97 км, ширина 15,5 м |
| 6 |  | Реконструкция ул. Кооперативной от пр-кта Ленинградского до ул.Федора Абрамова | Протяженность 0,32 км, ширина 9 м |
| 7 |  | Реконструкция (ремонт дорожного покрытия) ул. Воронина | Протяженность 2 км |
| 8 |  | Строительство и благоустройство ул. К. Либкнехта, от пр-кта Ломоносова до пр-кта Советских космонавтов | Протяженность 0,5 км, ширина 9 м |
| 9 |  | Реконструкция улицы Смольный Буян, от ул. Парижской коммуны до пр-кта Дзержинского | Протяженность 1,3 км, ширина 15,5 м |
| 10 |  | Строительство (продление) пр-кта Московского, до ул. Дачной | Протяженность 2,7 км, ширина 15,5 м |
| 11 |  | Строительство тоннеля для пропуска автомобильного транспорта под ж/д путями в Центральной части города (ул. Смольный буян – ул. Карпогорская) | Параметры определяются проектом |
| 12 |  | Строительство (продолжение) ул. Логинова до ул.Воскресенской | Протяженность 0,2 км, ширина 15,5 м |
| 13 |  | Строительство ул. Воронина, от ул. Никитова до ул.Папанина | Протяженность 0,36 км, ширина 15,5 м |
| 14 |  | Строительство (продление) ул. Кооперативной до Окружного шоссе | Протяженность 1,4 км, ширина 9 м |
| 15 |  | Реконструкция Окружное шоссе (от ул. Папанина до пр-кта Ленинградского) | Протяженность 10 км, ширина 15,5 м |
| 16 |  | Строительство (продолжение) ул. Прокопия Галушина до Окружного шоссе | Протяженность 0,5 км, ширина 9 м |
| 17 |  | Реконструкция проспекта Новгородского, от ул. Поморской до ул. Урицкого и от ул. Воскресенской до ул. Попова | Протяженность 2,1 км, ширина 9,1 м |
| 18 |  | Строительство дублера Кузнечевского моста | Параметры определяются проектом |
| 19 |  | Реконструкция улицы Ленина | Протяженность 1,6 км, ширина 15,5 м |
| 20 |  | Строительство ул. Сибиряковцев (перенос за Клиническую больницу) | Протяженность 0,55 км, ширина 15,5 м |
| 21 |  | Строительство (продолжение) проспекта Дзержинского до Окружного шоссе | Протяженность 0,9 км ширина 9 м |
| 22 |  | Строительство ж/д путепровода для продолжения ул. Стрелковой с выходом на ул. Смольный Буян | Параметры определяются проектом |
| 23 |  | Реконструкция Северодвинского моста | Протяженность 1 км., ширина 18,1 м |
| 24 |  | Строительство (продление) улицы Папанина к перспективной магистрали № 9 | Протяженность 1,2 км, ширина 15,5 м |
| 25 |  | Строительство перспективной магистрали № 9 с северо-восточной стороны ж/д дороги в округах Ломоносовском, Октябрьском и Майская Горка до кольцевого пересечения Талажского шоссе и Окружного шоссе | Протяженность 8,6 км, ширина 15,5 м |
| 26 |  | Строительство мостового перехода через реку Кузнечиху в районе о. Шилов | Протяженность 0,9 км, ширина 18,1 м |
| 27 |  | Реконструкция Кузнечихинского промузла Восьмой проезд | Протяженность 2 км, ширина 15,5 м |
| 28 |  | Строительство перспективной магистрали № 1, от пр-кта Дзержинского через Окружное шоссе до ул.Кузнечихинский промузел, Восьмой проезд | Протяженность 3,6 км, ширина 15,5 м. |
| 29 |  | Строительство Дублера Окружного шоссе (Перспективная магистраль 4) от пересечения ул. Ленина и Окружного шоссе до планируемого моста (в районе понтонной переправы) по ул. Кировской | Протяженность 10 км, ширина 15,5 м |
| 30 |  | Реконструкция Талажской эстакады с уширением проезжей части сооружения до четырех полос | Протяженность 0,1 км, ширина 18,1 м |
| 31 |  | Строительство автомобильного моста через реку Кузнечиху, в районе ул. Кировской (369,1х18,1 м) | Протяженность 0,37 км, ширина 18,1 м |
| 32 |  | Строительство перспективной магистрали № 3 от перспек-тивной магистрали № 1 к перспективной магистрали № 4 | Протяженность 1,5 км, ширина 15,5 м |
| 33 |  | Строительство перспективной магистрали № 5 от пересе-чения ул. Прокопия Галушина и Окружного шоссе до перспективной магистрали № 4 | Протяженность 2 км, ширина 15,5 м |
| 34 |  | Строительство перспективной магистрали № 6 от пересечения перспективной магистрали № 1 и Окружного шоссе до перспективной магистрали № 4 | Протяженность 2,3 км, ширина 15,5 м |
| 35 |  | Строительство перспективной магистрали № 7 от перспективной магистрали № 9 до Окружного шоссе | Протяженность 0,8, ширина 15,5 м |
| 36 |  | Строительство перспективной магистрали № 8 от пересечения перспективной магистрали № 7 и Окружного шоссе до перспективной магистрали № 4 | Протяженность 1,8, ширина 15,5 м |
| 38 | Строительство автомобильной развязки в двух уровнях на Окружном шоссе, в районе планируемого примыкания ул. Смольный Буян |  | Параметры определяются проектом |
| 37 | Строительство автомобильной развязки в двух уровнях в районе проспекта Дзержинского |  | Параметры определяются проектом |
| 38 | Строительство автомобильного моста через реку Маймаксу для обеспечения постоянной транспортной связи с о.Бревенник |  | Протяженность 0,22 км, ширина 9,1 м |
| 39 | Строительство перспективной магистрали № 2 от перспективной магистрали № 9 до перспективной магистрали № 3 |  | Протяженность 6 км, ширина 15,5 м |
| 40 | Строительство логистических центров |  | Параметры определяются проектом |
| 41 | Строительство путепровода над ж/д путями в районе Исакогорки |  | Параметры определяются проектом |
| 42 | Строительство путепровода в составе транспортной развязки на пересечении ул. Смольный Буян и пр-кта Обводный канал с организацией правоповоротного съездов с/на ул.Смольный Буян с/на пр-кта Обводный канал, организация левого поворота с пр-кта Московского на ул. Смольный Буян путем строительства разворота |  | Параметры определяются проектом |
| 43 | Строительство нового моста (дублер Северодвинского моста) |  | Параметры определяются проектом |
| 44 | Строительство многоуровневой развязки над железнодорожными путями вблизи ПЛК Архангельск |  | Параметры определяются проектом |
| 45 | Строительство мостового сооружения через р. Ваганиха (обеспечение доступа грузового транспорта на территорию ПЛК Архангельск) |  | Параметры определяются проектом |
| 46 | капитальный ремонт объектов: мост через р. Повракулка, путепровод ПК 10+22,7 и мост через р. Соломбалка |  | Параметры определяются проектом |

Предложения по рациональному распределению транспортных потоков на УДС

В рамках работ по КСОДД были выявлены локальные проблемные узлы,  на которых снижена эффективность функционирования:

- пересечение ул. Терехина и ул. Советской;

- пересечение ул. Терехина и проспекта Никольского (пл. Терехина);

- пересечение ул. Розы Люксембург и проспекта Обводный канал;

- пересечение наб. Северной Двины и ул. Розы Люксембург;

- пересечение Окружного шоссе и Талажского шоссе;

- пересечение ул. Таймырской – ул. Советской – ул. Валявкина;

- пересечение проспекта Ленинградского – наб. Северной Двины – ул. Коммунальной;

- пересечение ул. Смольный Буян и проспекта Московского;

- пересечение ул. Прокопия Галушина и проспекта  Ленинградского.

На основании данных мониторинга и результатов макромоделирования по данным пересечениям предполагается ряд улучшений и изменение режимов работы.

В рамках КСОДД предлагается создание грузового транспортного каркаса города Архангельска с целью организации пропуска грузового транспорта к зонам его притяжения минуя основные транспортные магистрали, обеспечивая тем самым минимальное влияние на общие внутригородские транспортные потоки.

В рамках создания грузового транспортного каркаса грузовой транспортный каркас грузоподъемностью более 8 тонн предлагается вывести на Окружное шоссе города через Краснофлотский мост, далее на Талажское шоссе к существующей понтонной переправе и далее по направлению порта "Экономия". С целью обслуживания промышленных предприятий от основной части грузового транспортного каркаса предполагается организация подъездов косновным зонам притяжения грузового транспорта по улицам: проспект Ленинградский, улицы Павла Усова, Стрелковая, Октябрят, проспект Московский, улица Прокопия Галушина, улица Красных партизан, улица Советская, Маймаксанское шоссе, улица Леваневского, улица Менделеева, улица Заводская. Существующие запреты и ограничения движения грузового транспорта по территории города сохраняются.

Также в рамках создания грузового транспортного каркаса с целью снижения влияния грузового транспорта на общие потоки по участкам УДС, не включенным в планируемый каркас, предлагается введение ограничения движения грузового транспорта свыше 3,5 тонн по времени с 6:00 до 21:00.

На конец первую очередь реализации мероприятий, в рамках КСОДД и программных документов, планируется включение в грузовой транспортный каркас новых транспортных связей, строящихся в восточной и северо-восточной частях города. Планируемый транспортный каркас на первую очередь реализации генплана представлен на рисунке 5.

Транзитные транспортные потоки на территории города Архангельска незначительны. Основное их количество приходится на существующие мостовые сооружения и улицы: проспект Дзержинского, ул. Тимме, ул. Смольный буян, проспект Ленинградский, ул. Гагарина, Окружное шоссе.

В перспективе планируется снижение влияния транзитных транспортных потоков на УДС центральной части за счет развития новых транспортных связей города, в частности строительство мостовых сооружений и организации их связи с окружными дорогами.

Рис.5. Планируемый транспортный каркас города Архангельск на первую очередь.

Предложения по организации пешеходного и велосипедного движения

Пешеходные направления привязаны к объектам культурно-бытового назначения, расположенным в основном в центральной части города. Ввиду разделения города водными массивами, пешеходные связи между частями города осуществляются по мостовым переходам через реку Северную Двину и ее притокам. Стоит отметить, что часть территории города изолирована и не имеет сухопутной доступности в летний период, в зимний период организуются пешеходные ледовые переправы. Ввиду этого можно говорить о недостаточной развитости пешеходных связей между районами города, разделенными водными массивами. Внутрирайонные пешеходные связи представлены развитой сетью тротуаров и пешеходных дорожек, обеспечивающих связи населения с культурно-бытовыми объектами и объектами приложения труда. Также на территории города, в центральной части (Ломоносовский и Октябрьский округа), находятся пешеходные зоны: набережная Северной Двины и проспект Чумбарова-Лучинского.

На территории города Архангельска имеется одна велосипедная дорожка в районе Набережной Северной Двины, протяженность 1,4 км.

Вопрос развития велосипедного движения стоит на повестке дня во многих городах по всему миру. Опыт наиболее комфортных для передвижения на велосипеде городов (прежде всего это города Нидерландов и Дании) доказал, что велосипед может быть востребованным видом транспорта и может выполнять значительную роль в сегменте городской мобильности. Поэтому в настоящий момент многие города мира стремятся развивать велосипедное движение, так как оно расширяет выбор способов передвижения, повышает качество городской жизни, улучшает здоровье населения и снижает нагрузку на городскую транспортную инфраструктуру.

В настоящий момент вопрос развития велосипедной инфраструктуры начинает обсуждаться и в России. Однако можно сказать, что ни публичная власть, ни специалисты-градостроители еще не пришли к пониманию возможностей велосипедного транспорта. Зачастую они выражают сомнения в эффективности велосипедного движения по многим причинам, в том числе из-за (а) холодного российского климата, (б) отсутствия пространства на городских улицах для организации велосипедной инфраструктуры, (в) особенностей российского транспортного поведения (которое по поверхностному мнению специалистов ориентировано только на стремление использовать личный автомобильный транспорт). По этим причинам велосипедный транспорт зачастую ошибочно относят только к сегменту прогулочных поездок. Тем не менее, международный опыт показывает, что при развитии велосипедной инфраструктуры, транспортное поведение населения может заметно сместиться в сторону велотранспорта. В таких условиях велосипедный транспорт может обслуживать многие повседневные виды передвижений горожан, в том числе трудовые и культурно-бытовые.

Основным шагом на пути развития велосипедного транспорта в Архангельске должно стать формирование велосипедной инфраструктуры, в том числе инфраструктуры для движения и инфраструктуры для хранения велосипедов.

К ключевым рекомендациям к инфраструктуре для движения относятся:

- Обеспечение высокой безопасности движения. Необходимо понимать, что велосипедисты не представляют серьезной опасности для других участников движения, однако сами подвергаются риску дорожно-транспортных происшествий с автомобилями. Поэтому рекомендуется предусматривать обособленные пути движений для автотранспорта, велосипедистов и пешеходов. В местах, где невозможно обособленное от автотранспорта движение, рекомендуется снижать разрешенную скорость движения автотранспорта до 30 км/ч. Помимо этого требуется уделять повышенное внимание организации движения на перекрестках.

- Прямолинейность маршрутов. Благодаря этому повышается конкурентоспособность велосипедного транспорта из-за снижения затрат времени на поездку.

- Связность и плотность сети. При этом достигается возможность использования велосипедного транспорта на многих направлениях и из многих точек. Для этого зарубежные руководства рекомендуют соблюдать плотность сети из расчета 8 км велоинфраструктуры на 1 км2, что в целом не может быть реализовано на уличной сети российских городов за исключением некоторых территорий в пределах городских центров.

- Интеграция с иными видами транспорта. Интеграция подразумевает наличие мер, позволяющих широко и многомодально использовать велосипедный транспорт, например наличие возможности бесплатного провоза велосипеда в общественном транспорте, наличие перехватывающих велопарковок у станций скоростного транспорта и другие меры.

- Привлекательность среды. Под привлекательностью понимается обстановка и среда, которую человек воспринимает во время движения. К примерам привлекательной среды относятся, например, приятная архитектура, наличие благоустроенных пространств, отсутствие ступеней и бордюров на маршруте.

Линии велосипедной инфраструктуры построены так, чтобы увязать в единую велосипедную сеть все районы города, в особенности – связать жилые районы с городским центром. Таким образом, велосипед может использоваться в качестве единственного транспорта для выполнения полного передвижения. Кроме того, учитывая большие расстояния поездок, особенно из наиболее удаленных районов, возникает необходимость интеграции велосипедной инфраструктуры с системой скоростного автобусного транспорта посредством устройства 40-50 перехватывающих велопарковок на 50-200 мест (из них 8 – на первую очередь), расположенных вблизи планируемых станций скоростного автобуса. Это обеспечит возможность жителям удаленных от транспортных линий территорий добираться до станции скоростного транспорта на велосипеде. Такие велосипедные парковки могут быть как открытые, так и находиться в помещениях. Возможен вариант и совмещения этих парковок с частными магазинами велосипедных запчастей и с велосипедными мастерскими.

В рамках социологических исследований КСОДД выявлено, что планируемая велодорожка, проходящая вдоль проспекта Ленинградского будет востребована у жителей города, таким образом, на данном участке предлагается организация веломаршрута: от перекрестка проспекта Ленинградский – набережной Северной Двины, далее по проспекту Ленинградскому до перекрестка проспекта Ленинградского – ул. Кооперативной. Данная велодорожка планируется совместно с тротуаром, протяженность маршрута 2,7 км. Схема развития велопешеходного движения представлена на рисунке 6.

Рис.6. Схема развития велопешеходного движения

Предложения по оптимизации скоростных режимов движения транспорта

На данный момент на территории г. Архангельска действует скоростное ограничение, регламентируемое правилами дорожного движения РФ, а именно движение в населенных пунктах ограниченно максимальной разрешенной скоростью 60 км/ч. Разработанная макромодель говорит о том, что данный скоростной режим рационален для города и обеспечивает наибольшую пропускную способность его УДС.

Однако, стоит отметить, что в час пик на территории города наблюдаются заторовые ситуации. С целью их снижения можно вводить повременное ограничение скоростных режимов.

Введение повременного ограничения скоростных режимов целесообразно на следующих улицах города: проспект Обводный канал, ул. Смольный Буян, ул. Дрейера, Талажское шоссе, Окружное шоссе, проспект Дзержинского.

Повременное введение ограничения скоростных режимов вводится в соответствии с развитием ИТС на территории города. Так, в рамках данных мероприятий на вышеперечисленных улицах планируется установка динамических знаков дорожного движения, что позволит при возникновении заторовых ситуаций оперативно влиять на транспортные потоки в плане ограничения скорости. В зависимости от затора ограничение скорости на данных улицах может принимать значения от 35 до 60 км/ч. Также установка данных информационных знаков позволит влиять на максимальную скорость дорожного движения при различных погодных условиях, что повысит безопасность дорожного движения.

Предложения по формированию единого парковочного пространства

Мероприятия по формированию парковочного пространства в рамках КСОДД представлены в таблице 51.

Таблица 51. Перечень мероприятий по формированию парковочного пространства

| № п/п | Наименование участка УДС | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Улица 23-й Гвардейской дивизии | Организация парковок на придомовой территории. 280 м/м |
| 2 | Улица Воскресенская | Организация парковок на придомовой территории. 360 м/м |
| 3 | Улица Выучейского | Упорядочивание парковочного пространства в районе домов 14, 16 и территории центрального рынка |
| 4 | Проспект Дзержинского | Организация парковок на придомовой территории. 400 м/м |
| 5 | Улица Касаткиной | Организация парковок на придомовой территории. 140 м/м |
| 6 | Проспект Ломоносова | Упорядочивание парковочного пространства |
| 7 | Улица Розы Люксембург | Организация парковок на придомовой территории. 160 м/м |
| 8 | Проспект Советских космонавтов | Организация парковок на придомовой территории. 120 м/м |
| 9 | Улица Шабалина | Организация парковок на придомовой территории. 200 м/м |
| 10 | Улица Шубина | Организация парковок на придомовой территории. 80 м/м |
| 11 | Площадь Терехина | Организация парковочного пространства на 120 м/м |

Предложения по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Основным управляющим звеном в системе дорожного движения являются водители транспортных средств, определяющие направление и скорость ТС в каждый момент времени, ориентируясь на дорожно-транспортную ситуацию и действующие ограничения. Доведение информации о существующих схемах и режимах движения на том или ином участке УДС осуществляется с помощью технических средств организации дорожного движения (ТСОДД), а именно дорожных знаков, дорожной разметки, светофоров, табло, направляющих устройств.

В рамках КСОДД в целях совершенствования системы информационного обеспечения участников дорожного движения предлагается разработка проекта ОДД и его последующая актуализация каждые 3 года. Разработка ПОДД позволит привести оснащенность существующей улично-дорожной сети средствами ТСОДД к нормативному состоянию.

Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения представлены в таблице 52.

Таблица 52. Перечень мероприятий по совершенствованию информационного обеспечения участников дорожного движения

| № п/п | Адрес мероприятия | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УДС г. Архангельск | Актуализация ПОДД | 2020 |
| 2 | УДС г. Архангельск | Актуализация ПОДД | 2023 |
| 3 | УДС г. Архангельск | Актуализация ПОДД | 2025 |

Предложения по повышению безопасности дорожного движения

В развитие принятых целевых программ на территории города Архангельска предлагается расширить и уточнить перечень целевых ориентиров и проектных мероприятий, направленных на улучшение системы организации дорожного движения и повышения его безопасности.

Стратегические ориентиры развития системы организации и обеспечения безопасности движения:

- Полная ликвидация аварийности на улично-дорожной сети города, обусловленной планировочными недостатками и недостатками в организации движения.

- Обеспечение роста подвижности населения города во всех видах внутригородских передвижений не менее чем в 1,2-1,3 раза, с сохранением доли участия общественного транспорта в массовых перевозках на современном уровне.

- Увеличение доли передвижений, совершаемых пешком и на немоторизованных видах транспорта (велосипедах).

Проектные предложения для ликвидации существующих аварийно-опасных участков УДС

1. Проектирование и усовершенствование улично-дорожной сети:

- развитие пешеходных и велосипедных путей сообщения;

- развитие сети городских магистралей (строительство новых участков УДС, реконструкция существующих участков УДС, пробивка тупиковых улиц-дублеров основных магистралей, строительство мостов и путепроводов, строительство объездной дороги);

- канализирование движения на перекрестках (пересечениях);

- устройство круговых развязок;

- усовершенствования на перекрестках и пересечениях (улучшение геометрических параметров, замена пересечения на два примыкания);

- устройство развязок в разных уровнях (строительство новых и реконструкция существующих многоуровневых развязок);

- усовершенствование поперечных профилей участков УДС (строительство центрального островка);

- улучшение улично-дорожного окружения;

- строительство барьерных ограждений;

- улучшение или устройство улично-дорожного освещения;

- решение вопроса одноуровневых железнодорожных переездов (строительство искусственных сооружений, устройство оборудованных железнодорожных переездов).

2. Организация и регулирование дорожного движения:

- регулирование числа примыканий;

- усовершенствование средств технического регулирования перекрестков;

- введение ограничений скоростей;

- организация парковок;

- организация остановочных пунктов общественного транспорта.

3. Повышение культуры использования индивидуальных транспортных средств.

4. Аудит дорожной безопасности на существующей сети, разработка проектов организации дорожного движения.

5. Развитие веломоторного транспорта.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения направлены на исключение мест концентрации ДТП, выявленных в ходе разработки КСОДД, представлены в таблице 53.

Таблица 53. Перечень мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на территории города Архангельска

| № п/п | Адрес мероприятия | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пересечение проспекта Обводный канал и улицы Садовой | Установка камеры контроля проезда регулируемого пересечения с оборудованием предупреждающих знаков | 2019 |
| 2 | Пересечение проспекта Обводный канал и улицы Розы Люксембург | Установка камеры контроля проезда регулируемого пересечения с оборудованием предупреждающих знаков | 2019 |
| 3 | Пересечение проспекта Троицкого и улицы Карла Маркса | Установка камеры контроля проезда регулируемого пересечения с оборудованием предупреждающих знаков | 2019 |
| 4 | Пересечение улиц Адмирала Кузнецова и Красных партизан | Оборудование пешеходного перехода светофорами типа Т7 и устройство лежачих полицейских | 2019 |
| 5 | Улица Дежневцев, 4 | Оборудование пешеходного перехода светофорами типа Т7 и устройство лежачих полицейских | 2019 |
| 6 | Проспект Ленинградский, 115 | Установка камеры фото-видеофик-сации нарушения скоростного режима | 2019 |

На первую очередь реализации генерального плана предусматриваются следующие основные мероприятия:

- проектирование и строительство транспортных развязок в МО «Город Архангельск» (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводного канала в МО «Город Архангельск»)

- проектирование и строительство транспортных развязок в МО «Город Архангельск» (Этап 2. Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводного канала в МО «Город Архангельск»)

- реконструкция пр. Ленинградского, от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян;

- капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода

- строительство пр. Московского, на участке от  ул. Прокопия Галушина до  ул. Энтузиастов

- реконструкция автомобильной дороги по пр. Московскому, на участке от ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова в  г. Архангельске

- реконструкция автомобильной дороги по пр. Обводный канал, на участке от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян в  г. Архангельске

- капитальный ремонт Ленинградского проспекта на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и  ул. Силикатчиков;

- капитальный ремонт автомобильной дороги по пр. Советских космонавтов, на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Воскресенской;

- проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Архангельск»;

- проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги).

К 2030 году предусматривается строительство суммарно пяти мостовых переходов (через Северную Двину и Кузнечиху). Данные мостовые сооружения в существенной степени повысят связность удалённых территориальных округов города, а также улучшат общую связность территории в рамках Архангельской агломерации.

Общественный транспорт

В основе генерального плана – сохранение автобусного транспорта в качестве основного вида транспорта во внутригородских перевозках. Для улучшения транспортного обслуживания рекомендуется создание выделенных полос для таксомоторного и общественного (автобусного) транспорта на основных магистралях города.

Предусматривается увеличение доли автобусов большой вместимости в общей структуре автопарка.

На вторую очередь реализации генерального плана предусматривается создание новой автостанции и формирование транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в районе железнодорожной станции «Исакогорска». Создание данного ТПУ связано с развитием южной части городского округа и необходимостью улучшения транспортных связей с городами Архангельской агломерации. Развитие ТПУ около железнодорожной станции «Исакогорка» должно быть взаимоувязано с планами ОАО РЖД» по развитию транспортной железнодорожной инфраструктуры в Архангельске до 2025 г.  Другой ТПУ предлагается создать на базе автовокзала и железнодорожного вокзала «Архангельск-город» в центральной части города. Третий ТПУ предусматривается создать в районе морского и речного вокзалов, где сосредотачиваются городские и межмунипипалъные маршруты (в г. Северодвинск, г. Новодвииск и др.).

Предусматривается возрождение сети троллейбусных маршрутов в центральной части города. Часть маршрутов будет проложено по выделенным участкам автомобильных дорог.

На третью очередь предусматривается увеличение роли железнодорожного транспорта во внутригородских и пригородных перевозках.

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

В северной части городского округа предусматривается производственно-логистический комплекс Минобороны России (к 2020 г.)

Предусматривается предоставление земельного участка под создание производственно-логистического комплекса «Архангельск».

На третью очередь реализации генерального плана предусматривается создание двух транспортно-логистических комплексов в разных районах города.

Совершенствование улично-дорожной сети

Задачи упорядочения и развития улично-дорожной сети местного значения получают в Генеральном плане новую постановку, обусловленную, прежде всего, новыми условиями землепользования.

Улицы местного значения являются кварталообразующими.

Основной задачей формирования местной сети в микрорайонах многоэтажной застройки является обеспечение подъездов к участкам, расположенным в глубине кварталов.

Улицы и проезды на территориях бывших садоводств должны быть включены в городскую улично-дорожную сеть общего пользования. Этот процесс должен сопровождаться реконструкцией дорожного полотна, устройством инженерных коммуникаций, в первую очередь, ливневой канализации.

Местоположение улиц и дорог местного значения устанавливается проектами планировки в соответствии с условиями безопасного примыкания к магистральным улицам и дорогам, видом функциональной зоны, с учетом примерных параметров улиц и дорог, указанных региональных нормативах градостроительного проектирования для Архангельской области.

Проектом предлагается уделить особое внимание повышению качества пешеходных путей сообщения, созданию новых пешеходных улиц и обособленных пространств, зон с приоритетным движением пешеходов. Следует всемерно использовать опыт советского периода градостроительства по созданию межмагистральных пространств – «микрорайонов», способствующих разделению магистральных и местных транспортных потоков.

Подземные и надземные пешеходные переходы предлагается устраивать на основании расчетов перспективных транспортных потоков, при отсутствии возможности организации безопасного пересечения проезжей части в одном уровне, либо при наличии объектов обслуживания в подземном или надземном пространстве, с обязательным оборудованием таких переходов подъемниками для маломобильных групп населения.

Конкретные решения по планировке пешеходных путей сообщения должны определяться на стадии разработки проектов планировки. В отдельных случаях рекомендуется устройство пешеходных подземных или надземных переходов на основе расчетов пропускной способности и расчетов уровня безопасности пересечений.

Основные элементы транспортной политики в области улично-дорожной сети

Транспортная политика в городском округе должна быть направлена на эффективное использование ресурсов улично-дорожной сети и других вида транспорта, ориентирована на пассажиров, а не на личный транспорт и способствовать безопасному передвижению по всей территории городского округа. Для целей её реализации необходимо создание интеллектуальной транспортной системы, которая объединяла бы камеры видеонаблюдения, пассажирский транспорт, светофорные объекты и действия сотрудников транспортных служб и ГИБДД в области регулирования транспортных потоков в реальных условиях. Кроме того необходимо выделить следующие элементы транспортной политики:

- создание выделенных полос движения для общественного транспорта предполагается уже на первую очередь реализации проекта;

- часть улиц должна быть реконструирована с учётом создания инфраструктуры велотранспорта;

- центральная часть Архангельска должна быть ограничена от транзитных транспортных потоков, а также от длительной стоянки транспортных средств.

- в городском округе не планируется организация платного проезда по отдельным автомобильным дорогам и улицам.

Внутренний водный транспорт

Предусматривается:

- строительство двухпролетных эллингов (до 2020 г.), Соломбальский территориальный округ;

- создание транспортно-логистического центра по хранению и распределению грузов на базе Маймаксанского грузового участка (МГУ), проведение дноуглубительных работ, модернизация причальных сооружений МГУ (рыбный порт), в 2019-2020 гг.

Развитие вспомогательной транспортной инфраструктуры

К 2040 году предполагается увеличение количества АЗС, АГНКС, СТО на территории городского округа.

Развитие транспортной инфраструктуры городского округа тесно связано с мероприятия по созданию сопутствующей транспортной инфраструктуры.

В настоящее время на территории городского округа Архангельск действует более 30 АЗС и АГЗС. Некоторые из них размещены не в соответствии с действующими нормативно-правовыми требованиями. Рекомендуется сокращение числа АЗС на 25-30% при росте числа АГЗС (необходимо стимулирование перехода автотранспорта на газомоторное топливо).

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать согласно типовым нормативам градостроительного проектирования из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

- на 2 колонки – 0,1;

- на 5 колонок – 0,2;

- на 7 колонок – 0,3;

- на 9 колонок – 0,35;

- на 11 колонок – 0,4.

Санитарно-защитные зоны для автозаправочных станций принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе для, м:

- автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100;

- автозаправочных станций не более 3 топливораздаточных колонок только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) – 50.

Противопожарные расстояния от АЗС до других объектов следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Моечные пункты автотранспорта размещаются в составе предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, производственные автотранспортные объединения, базы централизованного технического обслуживания, производственно-технические комбинаты, централизованные производства для ТО и ТР подвижного состава, агрегатов, узлов и деталей, станции технического обслуживания легковых автомобилей, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного состава, топливозаправочные пункты) в соответствии с требованиями ВСН 01-89.

На большинстве магистральных улицах общегородского значения предлагается установить шумозащитные экраны (часть на первую очередь (преимущественно для районов нового освоения), часть на расчётный срок и за расчётным сроком (преимущественно в освоенной части города Архангельск)).

С целью развития туризма рекомендуется создание кемпингов и мотелей. Их число должно достигнуть 15-20 на расчётный срок (в зависимости от социально-экономической ситуации и достигнутого в стране в целом и в СЗФО в частности уровня автомобилизации населения).

В крупных городах, таких как территория городского округа Архангельск, СТОА (станции технического обслуживания автомобилей (СТО)) целесообразно размещать следующим образом:

- крупные СТОА и центры «Автосервиса» - на периферии города, примыкающими к существующим промышленным зонам или в составе их, к вылетным автомагистралям с большими автопотоками, к крупным транспортным узлам, включающим в себя автовокзалы, железнодорожные вокзалы и т.д.;

- средние по мощности СТОА целесообразно размещать на окраине территории жилых районов;

- малые СТОА, которые почти не передаются в санитарном разрыве от селитебной зоны, размещаются равномерно внутри каждого жилого района.

Для проекта генерального плана Архангельск удачным является размещение СТОА также и на объездных дорогах.

На расчётный срок в пределах городского округа должно функционировать 75-80 СТОА.

Необходимо наличие хорошей связи станции обслуживания с сетью общественного транспорта, т.к. многие заказчики, особенно в случае продолжительного ремонта, не дожидаются окончания работ. Выбор участка для размещения СТОА определяет в дальнейшем её градостроительную роль, зонирование территории, расположение въезда и выезда, схему движения автомобилей на участке

К основным требованиям, предъявляемым в настоящее время к проектированию станций, относятся следующие:

- максимальное удовлетворение потребностей в производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей;

- максимальное приближение СТОА к потребителям их услуг;

- обеспечение достаточной технологической гибкости планировочных решений СТОА, позволяющей осуществлять переход от одной организационной формы СТОА к другой с минимальными затратами.

Для удовлетворения перечисленных требований необходимы не только новые планировочные решения СТОА, но и новые организационные формы их развития.

Каждое предприятие автотехобслуживания должно проектироваться таким образом, чтобы имелась возможность его трансформации и дальнейшего расширения.

Все перечисленные требования в комплексе можно свести к общим принципам проектирования, которые лежат в основе создания объёмно-планировочного решения любого предприятия по техническому обслуживанию автомобилей:

- учёт местных условий – региональных, климатических, ландшафтных;

- соответствие планировочных решений функционально-технологической схеме организации производственного процесса;

- размещение зон основного и вспомогательного обслуживания в одном здании;

- унификация объёмно-планировочных и конструктивных решений;

- обеспечение максимальных удобств для клиентов путём деления предприятия на две сообщающиеся зоны: обслуживания клиентов и обслуживания автомобилей;

- простота маневрирования автомобиля в здании;

- гибкость производственных процессов, лёгкость их модернизации, возможность изменения технологии производства.

Планируя привязку станции к дорожной сети, необходимо принимать во внимание то взаимодействие, которое может оказать создание станции на дорожное движение. Градостроительная ситуация оказывает влияние на конфигурацию участка, характер организации въездов и выездов.

Необходимую площадь под станцию обслуживания определяют с учётом площади всех сооружений, внутренних транспортных путей и стоянок. Размер земельного участка для СТОА на 25 рабочих постов должен быть не менее 2 га. Расстояние от жилых домов следует выдерживать не менее 25 м.

С точки зрения технологии, наиболее подходящим считается квадратный или прямоугольный участок с соотношением сторон 2 ÷ 3. При планировке следует учитывать привязку к дорожной сети, технологическую последовательность расположения основного здания СТОА и прочих сооружений (автозаправки, складских помещений), необходимость внутренних транспортных путей, стоянок, зелёных насаждений, а также возможность дальнейшего развития предприятия.

Предприятия по обслуживанию автомобилей, где предусматривается хранение автомобилей на площадках (открытых или с навесом), должны иметь ограждение высотой 1,6 м СТОА, где предусматривается более 10 постов обслуживания автомобилей, должны иметь не менее двух въездов (выездов). В зависимости от расположения участка относительно автомагистрали существует несколько приёмов взаиморасположения въезда и выезда.

Ворота для въезда на предприятие или выезда из него должны располагаться с отступом от красной линии, равным не менее длины основной модели обслуживаемых автомобилей. При расстоянии между воротами менее 30 м въезд на предприятие должен предшествовать выезду, считая по направлению движения на проезжей части дороги со стороны предприятия. При размещении предприятий на участке, ограниченном двумя дорогами общего пользования, ворота должны располагаться со стороны дороги с наименьшей интенсивностью движения.

При решении генерального плана требуется организация зонирования территории участка, соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований. Необходимо избегать пересечения основных транспортных потоков на территории СТОА. Здание СТОА следует размещать на некотором удалении от магистрали (возможно размещение и в центре площадки) с целью лучшего обозрения и обеспечения проезда для манёвра. Вспомогательные здания и сооружения следует размещать в глубине участка на расстоянии, требуемом по нормам.

Проезжая часть должна быть не менее 3,5 м при одностороннем движении автомобилей и 6 м при двустороннем движении. Радиусы закругления проезжей части допускается принимать 6-8 м. Ширина пешеходных дорожек должна приниматься не менее 1,5 м. Организация движения автомобилей внутри территории может строиться двумя способами: по часовой стрелке и против.

Зоны стоянок внешних и внутренних следует располагать таким образом, чтобы обеспечить кратчайшие расстояния до здания СТОА.

Размеры площади под стоянки и ведущие к ним пути зависят от величины автотранспортного предприятия и способа расстановки автомобилей.

Место для стоянки включает в себя площадь, занимаемую транспортным средством, расстояние между автомобилями, полосу безопасности и подъездной путь. На одно машиноместо приходится 25 м2 территории.

Ширина подъездного пути зависит от угла расстановки, способа въезда на стоянку (передним или задним ходом), расстояния между автомобилями, их габаритных размеров и маневренности.

Способ расстановки автомобилей параллельно краю дороги не экономичен, т.к. требует много места.

С точки зрения площади, наиболее экономичным является способ перпендикулярной расстановки с заездом на стоянку задним ходом. Подъездной путь не может быть уже 4,5 м. Расстановка автомобилей под углом менее 45°, если нет ограничений по ширине, не экономична, поскольку приводит к образованию на стоянке больших «мёртвых» зон.

Приведённые способы расстановки следует применять, сообразуясь с имеющейся площадью и особенностями СТОА. Для СТОА на 25 рабочих постов следует предусматривать на территории предприятия открытую стоянку для автомобилей, ожидающих обслуживания на 50 машиномест, стоянку под навесом для готовых автомобилей на 20 машиномест, стоянку автомобилей для продажи (под навесом или крытую) на 80 машиномест.

Стоянка для рабочих и служащих СТОА может располагаться как на самой территории, так и вне её. Количество машиномест определяется из расчёта одно машиноместо на 5 человек, занятых в одну смену. Стоянку для посетителей магазина по продаже автомобилей и запасных частей располагают вне территории СТОА, максимально приближают к главному входу в магазин и проектируют её площадь из расчёта на 15-20 машиномест.

Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений I и II степени огнестойкости со стороны стен без проёмов не нормируются, то же со стороны стен с проёмами принимается не менее 9 м. Для зданий III степени огнестойкости принимаются соответственно 6 и 12 м.

Необходимо отметить, что при решении генпланов особое внимание следует уделить безопасности подхода к группе административных и клиентских помещений, магазина и кафе, исключая пересечение потоков людей и машин.

Основным показателем по генеральному плану является плотность застройки, которая для городских СТОА должна быть не ниже 40%.

Появление кемпингов тесно связано с темпами развития внешнего (въездного) туризма на территорию городского округа.

С 01.11.16 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27 августа 2015 года №890, которое гласит, что все АЗС в России должны быть оборудованы зарядными колонками для электромобилей. Рекомендуется оснастить все АЗС в черте городского округа зарядными колонками для электромобилей. Также проектом настоящего генерального плана предусматривается увеличение числа АГЗС в городском округе в его периферийных районах.

Предлагаются к размещению объекты культурно-бытового обслуживания, административно-делового назначения и прочих нежилых зданий, связанных с транспортной инфраструктурой, предлагаемых к размещению на первую очередь:

- мотели (Октябрьский, Ломоносовский территориальные округа);

- яхтклуб (Маймаксанский территориальный окрун);

- автодеревня (Майская Горка).

Морской транспорт

Предусматривается реконструкция морской портовой инфраструктуры в черте городского округа (в тч. пассажирских и грузовых причалов).

Железнодорожный транспорт

Предлагаемое мероприятие: строительство повышенного пути по станции Архангельск – Город (2019 г.).

Таблица 54. Планируемые объекты капитального строительства федерального значения в области развития транспорта общего пользования

| № п/п | Назначение объекта федерального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Стратегический или программный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на I очередь (краткосрочный период) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Транспортная инфраструктура для грузо- и пассажиропере-возок | Контейнерные терминалы | Параметры определяются проектом | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона | Инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2018-2020 годы. # "Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года" (одобрена Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012) # Постановление Правительство РФ от 21 апреля 2014 г. №366 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». # Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. №2074-р «Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 г.»; # Приказ Министерства транспорта РФ от 12 мая 2005 г. №45 «Об утверждении транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.». # Приказ министерства сельского хозяйства РФ от 20 апреля 2017 г. №189 «Об утверждении стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции; # Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р (ред. от 02.02.2019) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»; # Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 12.05.2018) «О Транспортной стратегии Российской Федерации». |
| 2 | Транспортная инфраструктура для грузо- и пассажиропере-возок | Строительство ж.д. пути строительство повышенного пути по станции Архангельск- Город | Параметры определяются проектом | ГО Г. Архангельск | санитарно-защитная зона |  |
| На I очередь (среднесрочный период) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | транспортно-дорожная инфраструктура | Путепровод и мосты на автодорогах общего пользования | Параметры определяются проектом | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. | Инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2018-2020 годы. # "Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года" (одобрена Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012) # Постановление Правительство РФ от 21 апреля 2014 г. №366 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». # Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. №2074-р «Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 г.»; # Приказ Министерства транспорта РФ от 12 мая 2005 г. №45 «Об утверждении транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.». # Приказ министерства сельского хозяйства РФ от 20 апреля 2017 г. №189 «Об утверждении стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции; # Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р (ред. от 02.02.2019) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»; # Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 12.05.2018) «О Транспортной стратегии Российской Федерации». |
| 2 | транспортно-складская инфраструктура | транспортно-логистический комплекс | площадь 2500 кв. м. | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона |  |
| 3 | транспортно-складская инфраструктура | транспортно-логистический комплекс | площадь 3500 кв. м. | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона |  |

Таблица 55 . Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области развития транспорта общего пользования

| № п/п | Назначение объекта муниципального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Стратегический или программный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на I очередь (краткосрочный период) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | предоставление услуг общественного транспорта | Транспортно-пересадочный узел | Пассажирооборот до 500 пасс./час. | ГО г. Архангельск, район станции Исакогорка | санитарно-защитная зона | Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.06.2018 № 698 «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период 2018-2025 годов Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608; Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904; # Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.08.2018 № 996 Комплексная схема организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск"; Постановление мэра г. Архангельска от 13 декабря 2011 г. N 608 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |
| 2 | предоставление услуг общественного транспорта | Транспортно-пересадочный узел | Пассажирооборот до 800 пасс./час. | ГО г. Архангельск, район станции Архангельск-Город | санитарно-защитная зона |  |
| 3 | предоставление услуг общественного транспорта | Транспортно-пересадочный узел | Пассажирооборот до 600 пасс./час. | ГО г. Архангельск, район морского и речного вокзалов | санитарно-защитная зона |  |
| 4 | транспортно-дорожная инфраструктура | одно- и многоуровневые транспортные узлы на автодорогах | Параметры определяются проектом | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |  |
| 5 | транспортно-дорожная инфраструктура | Путепроводы и мосты на автодорогах общего пользования | Параметры определяются проектом | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |  |
| 6 | вспомогательная транспортная инфраструктура | АГЗС с возможностью заправки электромобилей | АГЗС на 4 автомобиля | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона |  |
| 7 | вспомогательная транспортная инфраструктура | АГЗС с возможностью заправки электромобилей | АГЗС на 4 автомобиля | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона |  |
| 8 | вспомогательная транспортная инфраструктура | АГЗС с возможностью заправки электромобилей | АГЗС на 6 автомобилей | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона |  |
| 9 | вспомогательная транспортная инфраструктура | АГЗС и возможностью заправки электромобилей | АГЗС на 6 автомобилей | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона |  |
| 10 | транспортная инфраструктура для туризма | автокемпинг | 40 автомобилей | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона |  |
| 11 | транспортная инфраструктура для туризма | автокемпинг | 50 автомобилей | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона |  |
| 12 | транспортно-складская инфраструктура | транспортно-логистический комплекс | создание транспортно-логистического центра по хранению и распределению грузов на базе Маймаксанского грузового участка (МГУ) | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона |  |
| 13 | вспомогательная транспортная инфраструктура | строительство двухпролетных эллингов | Параметры определяются проектом | Соломбальский территориальный округ | Не требуется |  |
| 14 | Транспортная инфраструктура для грузо- и пассажироперево-зок | Причал для речных судов | Параметры определяются проектом | Остров Хабарка | санитарно-защитная зона |  |
| На I очередь (среднесрочный период) |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | транспортно-дорожная инфраструктура | одно- и многоуровневые транспортные узлы на автодорогах | Параметры определяются проектом | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. | Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.06.2018 № 698 «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период 2018-2025 годов Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608; Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904; # Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.08.2018 № 996 Комплексная схема организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск"; Постановление мэра г. Архангельска от 13 декабря 2011 г. N 608 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |
| 2 | транспортно-дорожная инфраструктура | Путепровод и мосты на автодорогах общего пользования | Параметры определяются проектом | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |  |
| На II очередь (расчетный срок) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | транспортно-дорожная инфраструктура | одно- и многоуровневые транспортные узлы на автодорогах | Параметры определяются проектом | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. | Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.06.2018 № 698 «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период 2018-2025 годов Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608; Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная Постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904; # Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.08.2018 № 996 Комплексная схема организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск"; # Постановление мэра г. Архангельска от 13 декабря 2011 г. N 608 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |
| 2 | транспортно-дорожная инфраструктура | Путепровод и мосты на автодорогах общего пользования | Параметры определяются проектом | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона; придорожная полоса 25 м. |  |
| 3 | транспортно-складская инфраструктура | транспортно-логистический комплекс | площадь 2500 кв. м. | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона |  |
| 4 | транспортно-складская инфраструктура | транспортно-логистический комплекс | площадь 3500 кв. м. | ГО г. Архангельск | санитарно-защитная зона |  |

8.8. Предложения и мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

8.8.1. Предложения по развитию систем водоснабжения (см. раздел 5.12.1.«Водоснабжение», Том 2, Книга 5 (секретно))

8.8.2. Предложения по развитию водоотведения

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы хозяйственно-бытового водоотведения муниципального образования «Город Архангельск» (далее по тексту город Архангельск) являются повышение качества очистки сточных вод и повышение надежности работы сетей и сооружений. Особое внимание уделяется реконструкции и модернизации канализационной сети.

Проектные предложения генерального плана сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к определению требуемой мощности очистных сооружений, а также мероприятий по ликвидации основных выпусков неочищенных сточных вод в черте города и выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений хозяйственно-бытового водоотведения уточняются на следующих стадиях проектирования.

Проблема своевременного отведения стоков в ближайшем будущем может обостриться. Необходимо осуществить реконструкцию существующих и строительство новых сетей бытового водоотведения, что приведет к сведению до минимума количества утечек сточных вод, предотвращению возникновения загрязнения окружающей среды сточными водами, что обеспечит положительную динамику развития городского округа в целом и улучшит экологическую ситуацию в регионе. Кроме того, реализация данного мероприятия обеспечит более длительный срок эксплуатации трубопроводов.

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод

При проектировании централизованных систем хозяйственно-бытового водоотведения населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Нормы водоотведения принимаются в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» равными нормам водопотребления, что соответствует рекомендациям местных нормативов градостроительного проектирования города Архангельск.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов водопотребления и водоотведения. В связи с этим, норма водопотребления, а соответственно, и норма водоотведения, на одного жителя принимается в соответствии с нормативом, принятым в «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года» – 180 л/сут на человека.

Расчетный среднесуточный расход сточных вод промышленных предприятий ориентировочно принимается равным объему водопотребления.

Условно принимаем, что вся застройка, расположенная в границах муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года будет полностью охвачена централизованной системой хозяйственно-бытового водоотведения.

Расчёт расхода хозяйственно-бытовых сточных вод муниципального образования «Город Архангельск» по этапам развития приводится в нижеследующих таблицах.

Таблица  56. Среднесуточный расход хозяйственно-бытовых сточных вод муниципального образования «Город Архангельск» на первую очередь (2023 год)

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут. на человека | Население, тыс. чел. | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население муниципального образования «Город Архангельск» |  |  |  |
| Варавино-Фактория | 180 | 36,9 | 6,6 |
| Исакогорский | 180 | 27,6 | 5,0 |
| Ломоносовский | 180 | 70,1 | 12,6 |
| Маймаксанский | 180 | 21,0 | 3,8 |
| Октябрьский | 180 | 82,4 | 14,8 |
| Майская Горка | 180 | 43,0 | 7,7 |
| Северный | 180 | 24,5 | 4,4 |
| Соломбальский | 180 | 34,9 | 6,3 |
| Цигломенский | 180 | 9,0 | 1,6 |
| Всего население города Архангельск |  | 349,5 | 62,8 |
| Промышленность |  |  | 20,0 |
| Итого |  |  | 82,8 |
| Неучтённые расходы – 10% |  |  | 8,3 |
| Всего среднесуточный расход (округленно) |  |  | 91,0 |
| Максимальный суточный расход с К=1,2 (округленно) |  |  | 109,0 |

Таблица  57. Среднесуточный расход питьевой воды муниципального образования «Город Архангельск» на среднесрочный прогноз (2030 год)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Население, тыс. чел. | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население муниципального образования «Город Архангельск» |  |  |  |
| Варавино-Фактория | 180 | 37,5 | 6,8 |
| Исакогорский | 180 | 27,0 | 4,9 |
| Ломоносовский | 180 | 72,5 | 13,1 |
| Маймаксанский | 180 | 22,0 | 4,0 |
| Октябрьский | 180 | 82,0 | 14,8 |
| Майская Горка | 180 | 43,5 | 7,8 |
| Северный | 180 | 25,0 | 4,5 |
| Соломбальский | 180 | 36,0 | 6,5 |
| Цигломенский | 180 | 8,0 | 1,4 |
| Всего население города Архангельск |  | 353,5 | 63,8 |
| Промышленность |  |  | 20,0 |
| Итого |  |  | 83,8 |
| Неучтённые расходы – 10% |  |  | 8,4 |
| Всего среднесуточный расход (округленно) |  |  | 92,0 |
| Максимальный суточный расход с К=1,2 (округленно) |  |  | 110,0 |

Таблица  58. Среднесуточный расход питьевой воды муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок (2040 год)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Население, тыс. чел. | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население муниципального образования «Город Архангельск» |  |  |  |
| Варавино-Фактория | 180 | 39,0 | 7,0 |
| Исакогорский | 180 | 26,0 | 4,7 |
| Ломоносовский | 180 | 77,0 | 13,9 |
| Маймаксанский | 180 | 23,0 | 4,1 |
| Октябрьский | 180 | 84,0 | 15,1 |
| Майская Горка | 180 | 45,0 | 8,1 |
| Северный | 180 | 27,0 | 4,9 |
| Соломбальский | 180 | 38,0 | 6,8 |
| Цигломенский | 180 | 7,0 | 1,3 |
| Всего население города Архангельск |  | 367,0 | 66,0 |
| Промышленность |  |  | 25,0 |
| Итого |  |  | 91,0 |
| Неучтённые расходы – 10% |  |  | 9,1 |
| Всего среднесуточный расход (округленно) |  |  | 100,0 |
| Максимальный суточный расход с К=1,2 (округленно) |  |  | 120,0 |

Примечание к таблицам 56-58: учитывая нестабильность экономической ситуации достоверность объемов планируемого водоотведения города Архангельск не гарантирована, расчеты подлежат уточнению на следующей стадии проектирования.

Мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения. Планируемая схема хозяйственно-бытового водоотведения

Планируемой схемой хозяйственно-бытового водоотведения сохраняется существующее зонирование системы водоотведения и предусматривается использование сетей и сооружений, находящихся в удовлетворительном состоянии, реконструкция (или дублирование) коллекторов, имеющих недостаточную пропускную способность и находящихся в аварийном состоянии, а также прокладка новых коллекторов и строительство насосных станций для возможности пропуска транзитных расходов новых проектируемых районов или создание новых водосборных бассейнов, на территориях где намечено размещение планируемых зон различных типов застройки.

Планируемой схемой водоотведения предусматривается сохранение частично децентрализованной схемы водоотведения города Архангельска с рядом локальных систем в наиболее отдаленных районах.

В соответствии со сложившейся территориальной организацией системы водоотведения города Архангельска настоящим проектом выделены следующие зоны водоотведения:

- Зона централизованного водоотведения в зоне городских очистных сооружений («ЦОСК»), территориальные округа: Октябрьский, Ломоносовский, Соломбальский, Маймаксанский, Варавино-Фактория, и частично левобережные территории.

- Зоны локальных систем водоотведения города Архангельска (о. Кего, о. Хабарка, о. Бревенник, о. Краснофлотский, пос. Конвейер, пос. 29-го лесозавода, мкр. Цигломень, мкр. Зеленец, мкр. Исакогорка, мкр. Зеленый бор, пос. Лесная речка).

Согласно предоставленным исходным данным, численность населения, обеспеченного услугами централизованного водоотведения, составляет 267,2 тыс. чел.  при фактической численности населения города 356,5 тыс. чел., что обусловлено как неполным охватом населения услугами централизованного водоотведения, так и несогласованностью систем учета населения при расчете объемов потребления услуг.

Развитие системы водоотведения должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоотведения, их прогнозируемый прирост и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоотведения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода до достижения 100% охвата населения города Архангельска.

Планируемая схема водоотведения обеспечит развитие системы водоотведения по следующим направлениям:

- реконструкция с расширением существующих канализационных очистных сооружений;

- строительство и реконструкция очистных сооружений на периферийных территориях;

- подключение существующей жилой застройки к городским сетям канализации;

- подключение всех промышленных предприятий к городской централизованной системе водоотведения.

Планируемая схема водоотведения направлена на обеспечение устойчивого гарантированного приема всех подлежащих очистке хозяйственно-бытовых сточных вод, их транспортировка и очистка до нормативных требований с последующим возвратом в природные экосистемы водоемов.

Основными направлениями развития системы водоотведения города Архангельск являются:

- реконструкция существующих и строительство новых коллекторов достаточной пропускной способности, а также повышение надежности тоннельных коллекторов;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы за счет переключения прямых выпусков;

- строительство новых городских очистных сооружений в районе существующих очистных сооружений;

- строительство и реконструкция очистных сооружений на периферийных территориях города Архангельска;

- строительство новых канализационных коллекторов в пос. Первых Пятилеток;

- переключение существующей жилой застройки к городским сетям водоотведения (в первую очередь 181 квартал, а также жилые дома хоз-бытовые стоки которых через септики сбрасываются в сеть ливневой канализации по улицам: Шабалина, Котласская, Р. Люксембург, Серафимовича, Гагарина, Комсомольская, Выучейского, Усова, Московскому пр. и др);

- подключение всех промышленных предприятий к городской централизованной системе водоотведения;

- строительство новых и реконструкция с применением современных технологий существующих канализационных сетей с восстановление их герметичности и пропускной способности;

- строительство систем регулирования поверхностного стока с поэтапным приемом на очистку поверхностных стоков в районах с раздельной системой канализации;

- внедрение оборудования для обеззараживания сточных вод;

- снижение негативного воздействия объектов системы водоотведения на окружающую среду.

Уменьшить объемы стоков, поступающих на городские очистные сооружения города Архангельска, разгрузить сети канализации и снизить количество примесей в составе сточных вод, позволит строительство общегородской системы ливневой канализации с собственными очистными сооружениями

На сегодняшний день комплекс мероприятий по совершенствованию и дальнейшему развитию централизованной системы хозяйственно-бытового водоотведения г. Архангельска определен адресным перечнем мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года» и проектом «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года».

Перечень основных мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения включает:

- строительство новых объектов;

- строительство новых сетей;

- реконструкцию существующих объектов;

- реконструкцию существующих сетей.

Адресный перечень мероприятий «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года» и мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года» в области водоснабжения (Мероприятия откорректированы в соответствии с проектными решениями настоящего генерального плана в части размещения планируемой застройки, и с учетом уже реализованных мероприятий)

Мероприятия, направленные на обеспечение надежности, и качества водоотведения, а также обеспечения перспективных нагрузок системы водоотведения, связанных с градостроительным развитием муниципального образования город Архангельск:

- Строительство новых городских канализационных очистных сооружений проектной производительностью 120,0 тыс. м3/сут в районе существующих очистных сооружений.

- Реконструкция существующих очистных сооружений и строительство новых очистных сооружений в зонах локального водоотведения.

- Реконструкция сетей водоотведения, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии как в зоне городских очистных сооружений, так и в зонах локальных очистных сооружений.

- Реконструкция канализационных насосных станций (КНС), работающих в системах централизованного водоотведения города Архангельска.

- Строительство магистральных коллекторов и КНС на территории муниципального образования «Город Архангельск».

Мероприятия по развитию канализационных сетей и насосных станций в зоне городских очистных сооружений г. Архангельск с целью обеспечения услугами водоотведения районов массовой застройки в центральной части г. Архангельска (территориальные округа:Майская Горка, Варавино-Фактория, Октябрьский, Соломбальский, Исакогорский, Маймаксанский, Ломоносовский)

- Модернизация системы водоотведения в зоне городских очистных сооружений:

- реконструкция КНС (39 объектов);

- модернизация напорных коллекторов,

- реконструкция сетей водоотведения, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии, общей протяженностью – 165,0 км.

- Реконструкция КНС-8 в 6-м микрорайоне округа Майская Горка и КНС-11 в районе пос. 2-ой Лесозавод (округ Варавино-Фактория);

- Реконструкция (модернизация) напорных коллекторов для создания технической возможности подключения объектов нового строительства, в том числе:

- напорный коллектор Д=800 мм протяженностью 890 м от КНС-10 (ул. Молодежная) вдоль Окружного шоссе от ул. Ленина до городка ДОСААФ (две нитки) (территориальный округ Майская Горка);

- напорный коллектор Д=200 мм протяженностью 1440 м от КНС «Реммелиомаш» до КНС автобазы Севтрансстрой (две нитки) (территориальный округ Майская Горка);

- напорный коллектор Д=500 мм протяженностью 2200 м вдоль Окружного шоссе от ул. Русанова до ул. Дачная (территориальный округ Майская Горка);

- напорный коллектор Д=500 мм протяженностью 2900 м от КНС-11 по Окружному шоссе от ул. Дорожная до ул. Русанова (территориальный округ Майская Горка);

- напорный коллектор Д=600 мм протяженностью 1500 м от КНС-13 по ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачная – первый этап (территориальный округ Майская Горка);

- напорный коллектор Д=500 мм протяженностью 2300 м от КНС-13 по ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачная – второй этап (территориальный округ Майская Горка);

- напорный коллектор Д=150 мм протяженностью 250 м (две нитки) от КНС-9 по ул. Абрамова (территориальный округ Майская Горка);

- напорный коллектор Д=400 мм протяженностью 160 м по ул. Прокопия Галушина от д.№4 до д.№6 (территориальный округ Майская Горка);

- напорный коллектор Д=250 мм протяженностью 400 м от КНС-8 по ул. Осипенко, 20 (территориальный округ Майская Горка);

- напорный коллектор Д=250 мм протяженностью 400 м от КНС-8 до ул. Прокопия Галушина (территориальный округ Майская Горка);

- напорный коллектор от РНС «Левый Берег» Д=500 мм протяженностью 2000 м вдоль пр. Ленинградский от д.№239 до ул. Ленина (две нитки) (территориальный округ Майская Горка);

- напорные коллектора Д=500 мм протяженностью 3620 м от КНС-11 (территориальный округ Варавино Фактория);

- напорный коллектор Д=500 мм протяженностью 720 м от КНС-11 до ул. Дорожная (территориальный округ Варавино Фактория);

- напорный коллектор Д=300 мм протяженностью 200 м от КНС «Селикатного завода» (территориальный округ Варавино Фактория);

- напорный коллектор Д=300 мм протяженностью 110 м от КНС по ул. Стрелковая,4 (территориальный округ Ломоносовский);

- напорный коллектор Д=325 мм протяженностью 260 м от КНС-5 до приемного колодца (территориальный округ Ломоносовский);

- напорный коллектор Д=800(600) мм (две нитки) протяженностью 13460 м от КНС-10 по ул. Ленина до самотечного коллектора Д=1000 мм по ул. Тимме за исключением участка вдоль Окружного шоссе от ул. Ленина до мебельной фабрики (территориальные округа Ломоносовский/Майская Горка);

- напорный коллектор Д=150 мм (две нитки) протяженностью 640 м от КНС-3 по ул. К. Маркса до колодца-гасителя (территориальный округ Октябрьский);

- напорный коллектор Д=300 мм (две нитки) протяженностью 12600 м от КНС «Аэропорт Талаги» до врезки в коллектор Д=1200 мм (территориальный округ Октябрьский);

- два дюкера напорной канализации Д=1000 мм протяженностью 740 м через р. Кузнечиха в районе мкр. Первых пятилеток с увеличением диаметра до Д=1200 мм (территориальный округ Северный).

- напорный коллектор Д=1200 мм протяженностью 8557 м от ЦНКС (ул. Тимме,23-Б) до «ЦОСК», модернизация первой нитки (территориальный округ Северный);

- напорный коллектор Д=1200 мм протяженностью 8656 м от ЦНКС до ЦОСК, модернизация второй нитки (территориальный округ Северный);

- напорный коллектор (две нитки) Д=500 мм протяженностью 6300 м от РНС «Соломбала» до ЦОСК (территориальные округа Соломбальский/Северный).

- Реконструкция (модернизация) самотечных коллекторов для создания технической возможности подключения объектов нового строительства, в том числе:

- самотечный коллектор Д=500 мм протяженностью 700 м от КНС-8 от ул. Прокопия Галушина до пр. Московский (территориальный округ Майская Горка);

- самотечный коллектор Д=300 мм протяженностью 400 м по ул. Ф. Абрамова от ул. Красной Звезды до ул. Прокопия Галушина (территориальный округ Майская Горка);

- самотечный коллектор Д=200 мм протяженностью 340 м по пр. Дзержинского, от д. №17 до ул. Воскресенская (территориальный округ Ломоносовский);

- самотечный коллектор Д=600 мм протяженностью 520 м по ул. Смольный Буян от ул. Стрелкова до ул. Урицкого (территориальный округ Ломоносовский);

- самотечный коллектор Д=400 мм протяженностью 465 м по ул. Воскресенская от пр. Дзержинского до ул. Тимме (территориальный округ Ломоносовский);

- самотечный коллектор Д=1000 мм протяженностью 1700 м от ул. Урицкого до ЦНКС (территориальный округ Ломоносовский);

- самотечный коллектор Д=500 мм протяженностью 550 м по ул. Воскресенская, от пр. Новогородский до пр. Обводный канал (территориальный округ Ломоносовский);

- самотечный коллектор Д=400 мм протяженностью 430 м по ул. Гагарина от д.№59 до ул. Нагорная (территориальные округа Ломоносовский/Октябрьский);

- самотечный коллектор Д=300 мм протяженностью 400 м от жилого района «Аэропорт Талаги» до КНС «Аэропорт» (территориальный округ Октябрьский);

- самотечный коллектор Д=500 мм протяженностью 180 м по ул. Теснанова от проезда Бадигина до пр. Обводный канал (территориальный округ Октябрьский);

- самотечный коллектор Д=250 мм протяженностью 120 м по ул. Авиационная, от д.№11 до КНС (территориальный округ Октябрьский);

- самотечный коллектор Д=500 мм протяженностью 400 м по ул. Советская, от ул. Красных партизан до ул. Маяковского (территориальный округ Соломбальский).

- Строительство самотечной канализации, в том числе:

- коллектор Д=300 мм протяженностью 420 м от Володарского,45 до Ломоносова,90 (территориальный округ Ломоносовский);

- коллектор Д=300 мм из р-на домов по ул. Володарского, 45,36 до д.№90 по пр. Ломоносова (территориальные округа Ломоносовский/Октябрьский).

Мероприятия по развитию систем централизованного водоотведения в локальных зонах водоотведения

- Реконструкция КОС о. Краснофлотский производительностью 350,0 м3/сут (в том числе строительство иловых площадок), территориальный округ Майская Горка.

- Реконструкция напорного коллектора Д=500 мм протяженностью 2000 м с правого берега до о. Краснофлотский (территориальный округ Майская Горка);

- Реконструкция напорного коллектора от РНС «Левый берег» Д=500 мм протяженностью 3500 м до о. Краснофлотский (территориальные округа Исакогорский/Майская Горка);

- Модернизация системы водоотведения о. Кего с реконструкцией КОС о. Кего проектной производительностью 700,0 м3/сут. Цель мероприятия: увеличение производительности очистных сооружений с целью обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов. Октябрьский территориальный округ.

- Модернизация системы водоотведения о. Хабарка с реконструкцией КОС о. Хабарка (строительство иловых площадок), проектная производительность 400,0 м3/сут. Цель мероприятия: увеличение производительности очистных сооружений с целью обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов. Соломбальский территориальный округ.

- Модернизация системы водоотведения пос. Лесная речка с реконструкцией КОС пос. Лесная речка с увеличением производительности до 700,0 м3/сут. Цель мероприятия: доведение качества сбрасываемых в водный источник сточных вод до нормативного. Обеспечение возможности предоставления услуг по водоотведению надлежащего качества. Исакогорский территориальный округ.

- Модернизация системы водоотведения пос. Турдеевск, включая проектирование и строительство КОС пос. Турдеевск проектной производительностью 700 м3/сут и реконструкцию КНС пос. Турдеевск с увеличением производительности с 50,0 м3/час до 75,0 м3/час. Цель мероприятия: строительство фактически отсутствующих очистных сооружений; обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов.

- Модернизация системы водоотведения мкр. Исакогорка, включая проектирование и строительство КОС мкр. Исакогорка. Цель мероприятия: доведение качества сбрасываемых в водный источник сточных вод до нормативного. Исакогорский территориальный округ.

- Модернизация системы водоотведения мкр. Зеленый бор с реконструкцией КОС мкр. Зеленый бор проектной производительностью 400 м3/сут и КНС на территории КОС мкр. Зеленый бор с увеличением производительности с 50,0 м3/час до 100,0 м3/час, Исакогорский территориальный округ. Цель мероприятия: увеличение производительности КНС с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей.

- Модернизация системы водоотведения пос. Конвейер, включая проектирование и строительство КОС пос. Конвейер проектной производительностью 80,0 м3/сут, Маймаксанский территориальный округ.

- Модернизация системы водоотведения о. Бревенник, включая проектирование и строительство КОС пос. Маймаксанский лесной порт (пос. МЛП) проектной производительностью 300,0 м3/сут, Маймаксанский территориальный округ. Цель мероприятия: проектирование фактически отсутствующих очистных сооружений; доведение качества сбрасываемых в водный источник сточных вод до нормативного. Мероприятие предполагает отвод дополнительного земельного участка.

- Модернизация системы водоотведения пос. Лесозавода №23, в том числе проектирование и строительство двух ниток напорного канализационного коллектора Д=150 мм, общей протяженностью 8960,0 м от КНС пос. Лесозавода №23 (ул. Проезжая, д. 1, стр. 1) до КНС пос. МЛП (ул. Юнг ВМФ, 27, пос. МЛП). Далее стоки будут транспортироваться на проектируемые КОС пос. МЛП. Цель мероприятия: обеспечение очистки стоков хоз. фекальной канализации пос. Лесозавода №23. Альтернативный вариант, предложенный в проекте «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года», – строительство КОС пос. Лесозавода №23.

- Модернизация системы водоотведения пос. 29-го лесозавода, включая                                                                                               проектирование и строительство КОС пос. 29-го лесозавода проектной производительностью 450,0 м3/сут, Маймаксанский территориальный округ. Цель мероприятия: увеличение пропускной способности трубопроводов, возможность подключения новых потребителей, снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду.

- Модернизация системы водоотведения мкр. Цигломень, включая реконструкцию КОС мкр. Цигломень проектной производительностью 700,0 м3/сут и реконструкцию районной КНС мкр. Цигломень. Цель мероприятия: соответствие нормативам качества сбрасываемых сточных вод; установка нового насосного оборудования, установка автоматизированной запорной арматуры, Цигломенский территориальный округ.

- Модернизация системы водоотведения мкр. Зеленец, включая реконструкцию КОС мкр. Зеленец проектной производительностью 700,0 м3/сут и КНС мкр. Зеленец с увеличением производительности с 50,0 м3/час до 100,0 м3/час, Цигломенский территориальный округ. Цель мероприятия: увеличение производительности насосной станции с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей.

- Модернизация канализационных сетей в зоне локальных очистных сооружений, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии общей протяженностью порядка 35,0 км, в том числе:

- реконструкция канализационных сетей диаметром 150-200 мм общей протяженностью 1160 м на о. Бревенник;

- модернизация самотечного коллектора Д=500 мм протяженностью 500 м по ул. Рейдовая, Исакогорский территориальный округ;

- модернизация напорных коллекторов в две нитки Д=300 мм общей протяженностью 4000 м от КНС-2 пос. Экономия, Маймаксанский территориальный округ;

- модернизация напорных коллекторов в две нитки Д=300 мм общей протяженностью 470 м от КНС-1 «Маймакса», Маймаксанский территориальный округ;

- модернизация напорных коллекторов в две нитки Д=300 мм общей протяженностью 840 м от КНС-2 «Маймакса», Маймаксанский территориальный округ;

- модернизация самотечного коллектора Д=600-500 мм протяженностью 1100 м от пос. 25-го Лесозавода до РНС «Маймакса», Маймаксанский территориальный округ;

- модернизация напорного коллектора в две нитки Д=500 мм от РНС «Маймакса» общей протяженностью 1160 м, Маймаксанский территориальный округ;

- реконструкция напорного коллектора в две нитки Д=600 мм общей протяженностью 13500 м от РНС Гидролизного завода до ЦОСК, с заменой на Д-400 мм, территориальные округа Маймаксанский/Северный.

Перечень первоочередных мероприятий по развитию системы хозяйственно-бытового водоотведения в соответствии с адресным перечнем мероприятий инвестиционной программы МУП «Водоочистка» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015 - 2019 годы» в части мероприятий на 2018-2020 годы

- Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС), в том числе:

- строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС и реконструкция канализационных колодцев;

- обеспечение земельных участков для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенская сетями водоотведения (в том числе: проектирование и строительство сетей водоотведения);

- реконструкция участка канализационной сети от колодца К-22 до КНС-3 (ул. Кегостровская, 51 стр.2) с увеличением диаметра до 200 мм.

- Увеличение производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения, в том числе:

- реконструкция (новое строительство) КОС о. Хабарка проектной производительностью 400,0 м3/сут;

- реконструкция КНС мкр. Зеленец с увеличением производительности с 50,0 м3/час до 100,0 м3/час;

- реконструкция КНС в пос. Турдеевск с увеличением производительности с 50,0 м3/час до 75,0 м3/час;

- реконструкция КНС на территории КОС мкр. Зеленый бор с увеличением производительности с 50,0 м3/час до 100,0 м3/час.

- Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС, в том числе:

- проектирование и строительство напорной канализационной сети от КНС пос. Лесозавод №23 до пос. МЛП о. Бревенник протяженностью 8960 м. Цель мероприятия: обеспечение очистки стоков хоз. фекальной канализации пос. 23 лесозавода;

- проектирование и строительство КОС пос. 29-ого лесозавода проектной производительностью 450,0 м3/сут.

- Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- проектирование и строительство КОС пос. МЛП о. Бревенник проектной производительностью 300,0 м3/сут;

- реконструкция КОС п. Лесная Речка с увеличением производительности с 240,0 м3/сут до 700,0 м3/сут;

- проектирование и строительство КОС пос. Турдеевск проектной производительностью 700,0 м3/сут;

- реконструкция КОС о. Кего проектной производительностью 700,0 м3/сут;

- реконструкция КОС мкр. Цигломень проектной производительностью 700,0 м3/сут и реконструкция районной КНС мкр. Цигломень.

Также в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по строительству канализационных очистных сооружений в пос. Лесная речка и мкр. Цигломень проектной производительностью 1200 и 2200 куб. м/сут соответственно.

Кроме вышеперечисленных программных мероприятий проектом учтены мероприятия, утвержденных проектов планировки территории (ППТ) и дополнительные мероприятия по развитию системы водоснабжения города Архангельска в соответствии с проектным решением настоящего генерального плана.

Также генеральным планом предусмотрены мероприятия в сфере водоотведения с учетом действующих инвестиционных программ:

- инвестиционная программа ООО «РВК-Архангельск» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 – 2066 годы, реализуемая на территории городского округа «Город Архангельск», утвержденная постановлением министерства ТЭК и ЖКХ АО от 02.11.2018 № 124-п (в действующей редакции);

- инвестиционная программа ООО «РВК-Архангельск» по строительству, модернизации и реконструкции объектов центральных очистных сооружений канализации на 2021 – 2066 годы, реализуемая на территории городского округа «Город Архангельск», утвержденная постановлением министерства ТЭК и ЖКХ АО от 18.06.2021 № 76-п (в действующей редакции);

- инвестиционная	программа	МУП	«Водоочистка»	«Развитие	систем водоснабжения и водоотведения города Архангельск на 2022 – 2027 годы», утвержденная постановлением министерства ТЭК и ЖКХ АО от 29.10.2021 № 191-п (в действующей редакции).

На основании предложений настоящего Генерального плана, после его рассмотрения и утверждения, рекомендуется выполнить корректировку специализированного проекта «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Архангельск».

Таблица  59. Планируемые объекты капитального строительства местного значения в области водоотведения

| №№ п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Стратегический или программный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Зона водоотведения городских очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекачка сточных вод | КНС (39 объект) –реконструкция | По проекту | МО «Город Архангельск» территориальные округа: Майская Горка, Варавино-Фактория, Октябрьский, Соломбальский, Исакогорский, Маймаксанский, Ломоносовский | Санитарно-защитная зона | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года (далее – «Схема»);Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года» (далее – «Программа») |
| 2 | Перекачка сточных вод | КНС-8 –реконструкция | По проекту | 6 мкр. территориальный округ Майская Горка | Санитарно-защитная зона | «Программа» |
| 2 | Перекачка сточных вод | КНС-11 –реконструкция | По проекту | пос. 2-ой Лесозавод, территориальный Варавино-Фактория | Санитарно-защитная зона | «Программа» |
| 4 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор –реконструкция | Диаметр 500 мм протяженность 2000 м | с правого берега до о. Краснофлотский, территориальный округ Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 5 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор – реконструкция | Диаметр 500 мм протяженность 3500 м | от РНС «Левый берег» до о. Краснофлотский, территориальные округа Исакогорский/Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 6 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор в две нитки от КНС №10 – реконструкция | Диаметр 800 мм, протяженность 890 м | вдоль Окружного шоссе, территориальный округ Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 7 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор в две нитки от КНС «Реммелиомаш» – реконструкция | Диаметр 200 мм, протяженность 1440 м | вдоль Окружного шоссе, территориальный округ Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 8 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор – реконструкция | Диаметр 500 мм, протяженность 2200 м | вдоль Окружного шоссе от ул. Русанова до ул. Дачная, территориальный округ Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 9 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор от КНС №11 – реконструкция | Диаметр 500 мм, протяженность 2900 м | по Окружному шоссе от ул. Дорожная до ул. Русанова, территориальный округ Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 10 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор от КНС-13 – реконструкция (первый этап) | Диаметр 600 мм, протяженность 1500 м | ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачная, территориальный округ Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 11 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор от КНС-13 – реконструкция (второй этап) | Диаметр 500 мм, протяженность 2300 м | ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачная, территориальный округ Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 12 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор в две нитки от КНС-9 – реконструкция | Диаметр 150 мм, протяженность 250 м | Ул. Абрамова, территориальный округ Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 13 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор – реконструкция | Диаметр 400 мм, протяженность 160 м | ул. Прокопия Галушина от д.№4 до д.№6, территориальный округ Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 14 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор от КНС-8 – реконструкция | Диаметр 250 мм, протяженность 400 м | от ул. Осипенко,20 до ул. Прокопия Галушина, территориальный округ Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 15 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор в две нитки от РНС «Левый Берег» – реконструкция | Диаметр 500 мм, протяженность 2000 м | пр. Ленинградский от д.№239 до ул. Ленина, территориальный округ Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 16 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор от КНС-11 – реконструкция | Диаметр 500 мм, протяженность 3620 м | территориальный округ Варавино-Фактория | - | «Программа», «Схема» |
| 17 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор от КНС-11 – реконструкция | Диаметр 500 мм, протяженность 3620 м | территориальный округ Варавино-Фактория | - | «Программа», «Схема» |
| 18 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор от КНС-11 – реконструкция | Диаметр 500 мм, протяженность 720 м | от КНС-11 до ул. Дорожная, территориальный округ Варавино-Фактория | - | «Программа», «Схема» |
| 19 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор от КНС «Селикатного завода» – реконструкция | Диаметр 300 мм, протяженность 200 м | территориальный округ Варавино-Фактория | - | «Программа», «Схема» |
| 20 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор от КНС по ул. Стрелковая,4 – реконструкция | Диаметр 300 мм, протяженность 110 м | территориальный округ Ломоносовский | - | «Программа», «Схема» |
| 21 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор от КНС-5 – реконструкция | Диаметр 325 мм, протяженность 260 м | территориальный округ Ломоносовский | - | «Программа», «Схема» |
| 22 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор в две нитки от КНС-10 – реконструкция | Диаметр 800(600) мм, протяженность 13460 м | по ул. Ленина до самотечного коллектора Д=1000 мм по ул. Тимме, территориальные округа Ломоносовский/Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 23 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор в две нитки от КНС-3 – реконструкция | Диаметр 150 мм, протяженность 640 м | от КНС-3 по ул. К. Маркса до колодца-гасителя, территориальный округ Октябрьский | - | «Программа», «Схема» |
| 24 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор в две нитки от КНС «Аэропорт Талаги» – реконструкция | Диаметр 300 мм, протяженность 12600 м | от КНС «Аэропорт Талаги» до врезки в коллектор Д=1200 мм, территориальный округ Октябрьский | - | «Программа», «Схема» |
| 25 | Транспортировка сточных вод от КНС | дюкер напорной канализации через р. Кузнечиха (2 шт.) – реконструкция с увеличением диаметра | Диаметр 1000 мм, протяженность 740 м | р. Кузнечиха в районе мкр. Первых пятилеток, территориальный округ Северный | - | «Программа», «Схема» |
| 26 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор от ЦНКС до ЦОСК– реконструкция первой нитки | Диаметр 1200 мм, протяженность 8557 м | территориальный округ Северный | - | «Программа», «Схема» |
| 27 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор от ЦНКС до ЦОСК– реконструкция второй нитки | Диаметр 1200 мм, протяженность 8656 м | территориальный округ Северный | - | «Программа», «Схема» |
| 28 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор в две нитки от РНС «Соломбала» до ЦОСК– реконструкция | Диаметр 500 мм, протяженность 6300 м | территориальные округа Соломбальский/Северный | - | «Программа», «Схема» |
| 29 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор от КНС-8 – реконструкция | Диаметр 500 мм протяженность 700 м | от ул. Прокопия Галушина до пр. Московский, территориальный округ Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 30 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор – реконструкция | Диаметр 300 мм протяженность 400 м | ул. Ф. Абрамова от ул. Красной Звезды до ул. Прокопия Галушина, территориальный округ Майская Горка | - | «Программа», «Схема» |
| 31 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор – реконструкция | Диаметр 200 мм протяженность 340 м | По пр. Дзержинского, от д. №17 до ул. Воскресенская, территориальный округ Ломоносовский | - | «Программа», «Схема» |
| 32 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор – реконструкция | Диаметр 200 мм протяженность 340 м | пр. Дзержинского, от д. №17 до ул. Воскресенская, территориальный округ Ломоносовский | - | «Программа», «Схема» |
| 33 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор – реконструкция | Диаметр 600 мм протяженность 520 м | ул. Смольный Буян от ул. Стрелкова до ул. Урицкого, территориальный округ Ломоносовский | - | «Программа», «Схема» |
| 34 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор – реконструкция | Диаметр 400 мм протяженность 465 м | ул. Воскресенская от пр. Дзержинского до ул. Тимме, территориальный округ Ломоносовский | - | «Программа», «Схема» |
| 35 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор – реконструкция | Диаметр 1000 мм протяженность 1700 м | от ул. Урицкого до ЦНКС, территориальный округ Ломоносовский | - | «Программа», «Схема» |
| 36 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор – реконструкция | Диаметр 500 мм протяженность 550 м | ул. Воскресенская, от пр. Новогородский до пр. Обводный канал, территориальный округ Ломоносовский | - | «Программа», «Схема» |
| 37 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор – реконструкция | Диаметр 400 мм протяженность 430 м | ул. Гагарина от д.№59 до ул. Нагорная, территориальные округа Ломоносовский/Октябрьский | - | «Программа», «Схема» |
| 38 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор – реконструкция | Диаметр 300 мм протяженность 400 м | от жилого района «Аэропорт Талаги» до КНС «Аэропорт», территориальный округ Октябрьский | - | «Программа», «Схема» |
| 39 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор – реконструкция | Диаметр 500 мм протяженность 180 м | ул. Теснанова от проезда Бадигина до пр. Обводный канал, территориальный округ Октябрьский | - | «Программа», «Схема» |
| 40 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор – реконструкция | Диаметр 250 мм протяженность 120 м | по ул. Авиационная, от д.№11 до КНС, территориальный округ Октябрьский | - | «Программа», «Схема» |
| 41 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор – реконструкция | Диаметр 500 мм протяженность 400 м | ул. Советская, от ул. Красных партизан до ул. Маяковского, территориальный округ Соломбальский | - | «Программа», «Схема» |
| 42 | Транспортировка сточных вод | самотечный коллектор – строительство | Диаметр 300 мм, протяженность 420 м | от Володарского 45 до Ломоносова,90 территориальный округ Ломоносовский | - | «Программа», «Схема» |
| 43 | Транспортировка сточных вод | самотечный коллектор – строительство | Диаметр 300 мм, | ул. Володарского-пр. Ломоносова, территориальные округа Ломоносовский/Октябрьский | - | «Программа», «Схема» |
|  | Локальные зоны водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка сточных вод до нормативных требований | КОС о. Кего – реконструкция | производительность 700,0 м3/сут | территориальный округ Октябрьский | Санитарно-защитная зона | «Программа», «Схема», «Инвестиционная программа МУП «Водоочистка» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015 - 2019 годы» (далее – «Инвестиционная программа») |
| 2 | Очистка сточных вод до нормативных требований | КОС о. Хабарка – реконструкция | производительность 400,0 м3/сут | территориальный округ Соломбальский | Санитарно-защитная зона | «Программа», «Схема», «Инвестиционная программа» |
| 3 | Очистка сточных вод до нормативных требований | КОС пос. Лесная речка – реконструкция | Проектная производительность 700,0 м3/сут | территориальный округ Исакогорский | Санитарно-защитная зона | «Программа», «Схема», «Инвестиционная программа» |
| 4 | Очистка сточных вод до нормативных требований | КОС пос. Турдеевск – строительство | Проектная производительность 700,0 м3/сут | территориальный округ Исакогорский | Санитарно-защитная зона | «Программа», «Схема», «Инвестиционная программа» |
| 5 | Перекачка сточных вод | КНС пос. Турдеевск – реконструкция | Проектная производительность 75,0 м3/час | территориальный округ Исакогорский | Санитарно-защитная зона | «Инвестиционная программа» |
| 6 | Перекачка сточных вод | КНС на территории КОС мкр. Зеленый бор – реконструкция | Проектная производительность 100,0 м3/час | территориальный округ Исакогорский | Санитарно-защитная зона | «Инвестиционная программа» |
| 7 | Очистка сточных вод до нормативных требований | КОС пос. МЛП – строительство | Проектная производительность 300,0 м3/сут | о. Бревенник территориальный округ Маймаксанский | Санитарно-защитная зона | «Программа», «Схема», «Инвестиционная программа» |
| 8 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор от КНС пос. Лесозавод №23 до пос. МЛП – строительство | Протяженность 8960 м | о. Бревенник территориальный округ Маймаксанский | - | «Инвестиционная программа» |
| 9 | Очистка сточных вод до нормативных требований | КОС пос. 29-го лесозавода – строительство | Проектная производительность 450,0 м3/сут | территориальный округ Маймаксанский | Санитарно-защитная зона | «Программа», «Схема», «Инвестиционная программа» |
| 10 | Очистка сточных вод до нормативных требований | КОС мкр. Цигломень – реконструкция | Проектная производительность 700,0 м3/сут | территориальный округ Цигломенский | Санитарно-защитная зона | «Программа», «Схема», «Инвестиционная программа» |
| 11 | Перекачка сточных вод | КНС мкр. Цигломень – реконструкция | По проекту | территориальный округ Цигломенский | Санитарно-защитная зона | «Инвестиционная программа» |
| 12 | Перекачка сточных вод | КНС мкр. Зеленец – реконструкция | Проектная производительность 100,0 м3/час | территориальный округ Цигломенский | Санитарно-защитная зона | «Инвестиционная программа» |
| 13 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор – реконструкция | Диаметр 500 мм, протяженность 500 м | ул. Рейдовая, территориальный округ Исакогорский | - | «Программа», «Схема» |
| 14 | Транспортировка сточных вод | Канализационные сети – реконструкция | Диаметр 150-200 мм, общая протяженность – 1160 м | о. Бревенник, территориальный округ Маймаксанский | - | «Программа», «Схема» |
| 15 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор в две нитки от КНС-2 пос. Экономия – реконструкция | Диаметр 300 мм, протяженность 4000 м | территориальный округ Маймаксанский | - | «Программа», «Схема» |
| 16 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор в две нитки от КНС-1 «Маймакса» – реконструкция | Диаметр 300 мм, протяженность 470 м | территориальный округ Маймаксанский | - | «Программа», «Схема» |
| 17 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор в две нитки от КНС-2 «Маймакса» – реконструкция | Диаметр 300 мм, протяженность 840 м | территориальный округ Маймаксанский | - | «Программа», «Схема» |
| 18 | Транспортировка сточных вод | Самотечный коллектор от пос. 25-го Лесозавода до РНС «Маймакса» – реконструкция | Диаметр 600-500 мм, протяженность 1100 м | территориальный округ Маймаксанский | - | «Программа», «Схема» |
| 19 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор в две нитки от РНС «Маймакса» – реконструкция | Диаметр 500 мм, протяженность 1160 м | территориальный округ Маймаксанский | - | «Программа», «Схема» |
| 20 | Транспортировка сточных вод от КНС | Напорный коллектор в две нитки от РНС Гидролизного завода – реконструкция | Диаметр 400 мм, протяженность 13500 м | территориальные округа: Маймаксанский/Северный | - | «Программа», «Схема» |
| I очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекачка сточных вод | КНС (39 объект) –реконструкция | По проекту | МО «Город Архангельск» территориальные округа: Майская Горка, Варавино-Фактория, Октябрьский, Соломбальский, Исакогорский, Маймаксанский, Ломоносовский | Санитарно-защитная зона | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года (далее – «Схема»);Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года» (далее – «Программа») |
| 2 | Транспортировка сточных вод | Канализационные сети – реконструкция | Общая протяженность – 165,0 км | МО «Город Архангельск» территориальные округа: Майская Горка, Варавино-Фактория, Октябрьский, Соломбальский, Исакогорский, Маймаксанский, Ломоносовский | - | «Программа», «Схема» |
| 3 | Транспортировка сточных вод | Канализационные сети – реконструкция | Общая протяженность 35,0 км | МО «Город Архангельск», зона локальных очистных сооружений | - | «Программа», «Схема» |
| 4 | Очистка сточных вод до нормативных требований | КОС о. Краснофлотский–реконструкция | производительность 350,0 м3/сут | территориальный округ Майская Горка | Санитарно-защитная зона | «Программа», «Схема» |
| 5 | Очистка сточных вод до нормативных требований | КОС мкр. Зеленец – реконструкция | Проектная производительность 700,0 м3/сут | территориальный округ Цигломенский | Санитарно-защитная зона | «Программа», «Инвестиционная программа МУП «Водоочистка» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015 - 2019 годы» (далее – «Инвестиционная программа») |
| 6 | Очистка сточных вод до нормативных требований | КОС мкр. Зеленый бор – реконструкция | Проектная производительность 400,0 м3/сут | территориальный округ Исакогорский | Санитарно-защитная зона | «Программа», «Схема», «Инвестиционная программа» |
| 7 | Очистка сточных вод до нормативных требований | КОС пос. Конвейер – строительство | Проектная производительность 80,0 м3/сут | территориальный округ Маймаксанский | Санитарно-защитная зона | «Программа» |
| 8 | Очистка сточных вод до нормативных требований | КОС мкр. Исакогорка – строительство | По проекту | территориальный округ Исакогорский | Санитарно-защитная зона | «Программа», «Схема» |
| IIочередь (долгосрочный период до 2040 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка сточных вод до нормативных требований | городские канализационные очистные сооружения – строительство | проектная производительность 150,0 тыс. м3/сут | МО «Город Архангельск», район существующих КОС | Санитарно-защитная зона | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года (далее – «Схема»);Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года» (далее – «Программа») |

8.8.3. Предложения по развитию энергоснабжения

Подсчёт нагрузок

Электрические нагрузки перспективных потребителей жилищно-коммунального сектора муниципального образования г. Архангельск подсчитаны в соответствии с РД.34.20.185-94 «Инструкция по проектированию электрических сетей» с «Изменениями и Дополнениями» к разделу 2 «Инструкции» от 1999 г. и «Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утвержденными решением Архангельской городской  Думы  от 20 сентября 2017 г. № 567.

Расчёты выполнены с соответствующими коэффициентами, на основании архитектурно-планировочных решений Генерального плана, по объёмам и размещению жилой (в основном) застройки с учётом намечаемого нового строительства.

Большая часть проектируемой застройки принимается с газовыми плитами. Квартиры многоэтажной застройки от 10 этажей и выше принимаются с электроплитами. Теплоснабжение в капитальных домах – от централизованных систем теплоснабжения, в индивидуальной застройке – от местных установок на газовом топливе.

Для расчётов условно принимаем площадь жилья в среднем:

– 60 м2 на квартиру в многоквартирной застройке разной этажности;

– от 70 м2 до 200 м2 на индивидуальную жилую застройку.

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по таблицам 2.1.5* и 2.2.1н  РД и учитывают: нагрузки жилья и общественных зданий микрорайонного значения; нагрузки инженерных систем ВК и ТС; наружное освещение.

Проектная электрическая нагрузка сопутствующих жилой застройке зданий и сооружений общественного и социально-культурного назначения учитывается в соответствии с РД (раздел 2.3).

Прирост электрических нагрузок в производственно-хозяйственном комплексе муниципального образования «Город Архангельск» проектом не рассматривается.

Результаты расчётов приведены в таблице 60.

Таблица 60. Расчетные электрические нагрузки перспективной жилой застройки

| Территориальные округа | Существующая застройка (01.01.2018 г.) |  | Этапы проектирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП, МВт | Iочередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  | II очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  | III очередь (долгосрочный период до 2040 г.) |  |
|  |  |  | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП, МВт | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП, МВт | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Электри-ческая нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП, МВт |
| Варавино-Фактория | 879,5 | 24 | 960,0 | 26 | 1125,0 | 31 | 1365,0 | 37 |
| Исакогорский | 658,0 | 18 | 718,0 | 20 | 810,0 | 22 | 910,0 | 25 |
| Ломоносовский | 1673,0 | 46 | 1823,0 | 50 | 2175,0 | 60 | 2730,0 | 75 |
| Маймаксанский | 501,0 | 14 | 547,0 | 15 | 660,0 | 18 | 805,0 | 22 |
| Майская Горка | 1024,5 | 28 | 1119,0 | 31 | 1305,0 | 36 | 1575,0 | 43 |
| Октябрьский | 1966,3 | 54 | 2143,0 | 59 | 2460,0 | 67 | 2940,0 | 81 |
| Северный | 583,0 | 16 | 636,0 | 17 | 750,0 | 21 | 945,0 | 26 |
| Соломбальский | 832,9 | 23 | 908,0 | 25 | 1080,0 | 30 | 1330,0 | 36 |
| Цигломенский | 214,0 | 6 | 233,0 | 6 | 240,0 | 7 | 245,0 | 7 |
| Итого по планируемой территории | 8332,2 | 229 | 9087,0 | 249 | 10605,0 | 292 | 12845,0 | 352 |
| То же, в кВА |  | 242 |  | 264 |  | 310 |  | 373 |
| Расчетная нагрузка, приведенная к шинам 10 кВ ПС, кВА |  | 170 |  | 185 |  | 217 |  | 261 |

Проектное решение

По итогам выполненных расчётов, электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ в МО г. Архангельск, в соответствии с намечаемым объёмом нового строительства,  составит на I-ую очередь (краткосрочный период до 2023 г.) 249 МВт / 264 МВА, на  II-ую очередь (среднесрочный период до 2030 г.) - 292  МВт / 310 МВА, на III-ю очередь (долгосрочный период до 2040 г.) – 352  МВт / 373 кВА.

Электроснабжение городского округа сохраняется от Архангельской энергосистемы. Основными источниками покрытия электрических нагрузок остаются Архангельская ТЭЦ и Северодвинская ТЭЦ-2.

Практически полностью использована трансформаторная мощность центров питания 35-110 кВ, обеспечивающих электроснабжение центральной части города. ПС 110 кВ №1, ПС 110 кВ №7, ПС 110 кВ №14, ПС 35 кВ «Варавино», ПС 35 кВ №8, ПС 35 кВ №15 закрыты для подключения новых потребителей. Двухтрансформаторные подстанции центров питания ПС 110 кВ №2 – ТП-71, ТП-250, ТП-216, ПС 110 кВ №14 – ТП-165, ТП-187, ПС 110 кВ №6 – ТП-293 при отключении одного трансформатора работают в режиме перегрузки.

Значительный резерв мощности можно получить за счёт реконструкции действующих питающих центров с увеличением мощности трансформаторов, а также строительства новых ПС в местах сосредоточения нагрузки.

При разработке раздела электроснабжения муниципального образования г. Архангельск были учтены следующие документы:

- Схема и Программа развития Единой энергетической системы России на 2018-2024 г.г., утверждена Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 286.02.2018 г. № 121;

- Корректировка Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики на период до 2018г. с учетом перспективы до 2020 года для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», разработана ЗАО «Сибирский энергетический научно-технический центр», Новосибирск, 2014 г.;

- Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2018-2022 годы, разработана ООО «Проектбалтэнерго», Москва, 2018 г., утверждена указом Губернатора Архангельской области от 28 апреля 2018 г. №39-у;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года, утверждена Решением Архангельской городской Думы от 28.11.2012 г. № 495;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Архангельск» на 2011-2014 годы», утверждена Постановлением мэрии города Архангельска от 14.12.2010 г. № 530.

Для обеспечения электрической энергией перспективных потребителей города проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №1 с заменой двух трансформаторов мощностью 25 МВА на 40 МВА. Мероприятие запланировано на 2018-2020 гг.

- Реконструкция ПС 110/35/6 №7 с  заменой силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА. Мероприятие запланировано на 2019 г.

- Реконструкция ПС 35 кВ №5 Варавино с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №6 Соломбальская с заменой трансформаторов 2х40 МВА на 2х63 МВА. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Реконструкция ПС 35 кВ №15 с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство новой ПС 110 кВ Центральная с трансформаторами напряжением 110/10 кВ, мощностью 2 х 40 МВА. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Сооружение заходов на ПС 110 кВ Центральная: 1х2,3 км и 1х3 км проводом 3(AHXLMK 1x800). Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Реконструкция ВЛ 110 кВ Архангельская ТЭЦ - ПС №7 с отп. I, II с заменой провода на участках линий на провод 2хАСПТ-185/29. Мероприятие запланировано на 2019-2023 гг.

- Реконструкция ЗРУ Архангельской ТЭЦ со строительством 11 ячеек в соответствии с инвестиционным проектом №1.1 «Развитие на территории МО «Город Архангельск» электрической сети 110 кВ». Мероприятие запланировано на 2019-2025 гг.

- Реконструкция ВЛ и КЛ 110 кВ общей протяженностью 30,8 км в соответствии с инвестиционным проектом №1.3 «Ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей МО «Город Архангельск» в зоне электроснабжения филиала ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго». Мероприятие запланировано на 2019-2025 гг.

- Строительство КЛ и ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 143,5 км в соответствии с инвестиционным проектом №1.3 «Ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей МО «Город Архангельск» в зоне электроснабжения филиала ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго». Мероприятие запланировано на 2019-2025 гг.

- Строительство, реконструкция, модернизация ТП и РП 6-10 кВ 91 ед. в соответствии с инвестиционным проектом №1.3 «Ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей МО «Город Архангельск» в зоне электроснабжения филиала ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго». Мероприятие запланировано на 2019-2025 гг.

- Реконструкция КЛ и ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 43,8 км в соответствии с инвестиционным проектом №1.4 «Ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей МО «Город Архангельск» в зоне электроснабжения филиала ООО «АСЭП». Мероприятие запланировано на 2019-2025 гг.

- Строительство ТП и РП 6-10 кВ 24 ед. в соответствии с инвестиционным проектом №1.4 «Ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей МО «Город Архангельск» в зоне электроснабжения филиала ООО «АСЭП». Мероприятие запланировано на 2019-2025 гг.

- Замена трансформаторов на реконструируемых ТП 6-10 кВ на трансформаторы новых типов.

- На мало загруженных ТП, необходимо предусмотреть замену трансформаторов на меньшую мощность.

- Замена «ветхой» сети 6 кВ на новую напряжением 10 кВ с заменой трансформаторов 6 кВ на 10 кВ на переводимых ТП.

- Уменьшение радиуса действия распределительной сети 6-10 кВ путем строительства РП с усиленными питающими линиями от двух центров питания.

- Создание поперечных связей между близко расположенными РП для обеспечения взаимного резервирования нагрузок потребителей в аварийных и ремонтных режимах по короткой сети.

- Формирование двухлучевых-петлевых схем с постепенным уменьшением количества протяженных петлевых схем с большим числом присоединенных однотрансформаторных ТП.

- Снижение сверхнормативных потерь в электросетях.

- Совершенствование системы контроля и проверок работы приборов учета электроэнергии.

- Применение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии на розничном рынке (АИСКУЭ).

- Создание «интеллектуальных сетей» (SmartGrid) – интеграция сетей связи с энергосистемой для создания электрической коммуникационной супермагистрали, способной контролировать свое состояние, автоматически принимать корректирующие меры.

Таблица 61. Планируемые объекты капитального строительства регионального значения в области электроснабжения

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Стратегический или программный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iочередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | преобразование и распределение электроэнергии | ПС 110/10/6 кВ №1 (реконструкция) | замена трансформаторов мощностью 2х25 МВА на 2х40 МВА | МО «Город Архангельск», Ломоносовский округ | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 2. | преобразование и распределение электроэнергии | ПС 110/35/6 №7 (реконструкция) | замена трансформаторов мощностью 2х25 МВА на 2х40 МВА | МО «Город Архангельск», мкр Левый Берег | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 3. | преобразование и распределение электроэнергии | ПС 110/35/6 кВ Соломбальская (реконструкция) | замена трансформаторов мощностью 2х40 МВА на 2х63 МВА | МО «Город Архангельск», Соломбальские Острова | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 4. | преобразование и распределение электроэнергии | ПС 110/10 кВ Центральная (строительство) | 2х40 МВА | МО «Город Архангельск», Ломоносовский округ | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 5. | передача или распределение электрической энергии по проводам | заходы на ПС 110/10 кВ Центральная (строительство) | 1х2,3 км и 1х3 км проводом 3 (AHXLMK 1x800) | МО «Город Архангельск», Ломоносовский округ | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 6. | передача или распределение электрической энергии по проводам | линия электропередачи ВЛ 110 кВ Архангельская ТЭЦ –ПС №7 с отп. I, II (реконструкция) | замена провода на провод 2хАСПТ-185/29 | МО «Город Архангельск», Ломоносовский округ | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| I очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | производство электрической и тепловой энергии | ЗРУ Архангельской ТЭЦ инвестиционный проект №1.1 (реконструкция) | строительство 11 ячеек | МО «Город Архангельск», Ломоносовский округ | Охранная зона | ## Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 2. | передача или распределение электрической энергии по проводам | линия электропередачи ВЛ и КЛ 110 кВ инвестиционный проект №1.3 (реконструкция) | общая протяженность 30,8 км | МО «Город Архангельск» | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |

Таблица 62. Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области электроснабжения

| № п/п | Назначение объекта муниципального значения | Наименование |  | Краткая характеристика объекта |  | Местоположение планируемого объекта |  | Зоны с особыми условиями использования территории |  | Стратегический или программный документ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iочередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | преобразование и распределение электроэнергии |  | ПС 35/6 кВ №5 Варавино (реконструкция) |  | замена трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на 2х10 МВА |  | МО «Город Архангельск» |  | Охранная зона |  | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |  |
| 2. | преобразование и распределение электроэнергии |  | ПС 35/10 кВ №15 (реконструкция) |  | замена трансформаторов мощностью 2х2,5 МВА на 2х4 МВА |  | МО «Город Архангельск» |  | Охранная зона |  | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |  |
| I очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | передача или распределение электрической энергии по проводам |  | линия электропередачи ВЛ и КЛ 6-10 кВ инвестиционный проект №1.3 (строительство) |  | общая протяженность 143,5 км |  | МО «Город Архангельск» |  | Охранная зона |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |  |
| 2. | преобразование и распределение электроэнергии |  | ТП и РП 6-10 кВ инвестиционный проект №1.3 (строительство, реконструкция) |  | 91 ед. |  | МО «Город Архангельск» |  | Охранная зона |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |  |
| 3. | передача или распределение электрической энергии по проводам |  | линия электропередачи ВЛ и КЛ 6-10 кВ инвестиционный проект №1.4 (реконструкция) |  | общая протяженность 43,8 км |  | МО «Город Архангельск» |  | Охранная зона |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |  |
| 4. | преобразование и распределение электроэнергии |  | ТП и РП 6-10 кВ инвестиционный проект №1.4 (строительство) |  | 24 ед. |  | МО «Город Архангельск» |  | Охранная зона |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |  |

8.8.4. Предложения по развитию газоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей планируемой территории. Природным газом намечается обеспечить существующих и новых потребителей.

Источником газоснабжения будут являться месторождения северных районов Тюменской области и полуострова Ямал по системе магистральных газопроводов Надым – Ухта – Торжок, а в перспективе – Штокмановское газоконденсатное месторождение.

Муниципальное образование «Город Архангельск» будет обеспечиваться природным газом по магистральному газопроводу-отводу «Нюксеница – Архангельск» от действующих ГРС-1 «Архангельск» («Талаги») и ГРС-2 «Уйма», расположенные за границей муниципального образования.

Газоснабжение муниципального образования «Город Архангельск» будет развиваться по двум направлениям – правобережной и левобережной частям города.

Источниками правобережной части города являются ГРС-1 «Архангельск» («Талаги») и ГРС-2 «Уйма», левобережной – ГРС «Северодвинск» и ГРС «Новодвинск».

Система распределения газа принимается многоступенчатой – газопроводами высокого (Р≤1,2МПа, Р≤0,6МПа), среднего (Р≤0,3МПа) и низкого давления:

- газопроводами высокого давления от ГРС/ГГРП до ГРП высокого давления и крупнейших потребителей, для которых на территории устанавливаются собственные газорегуляторные установки;

- газопроводами среднего давления от ГГРП высокого давления до намечаемых ГРП среднего давления, размещаемых в жилых кварталах, а также для промышленных потребителей и отопительных котельных;

- газопроводами низкого давления от ГРП среднего давления до газифицируемых зданий.

Система газопроводов среднего давления будет являться основной, как наиболее безопасных и экономически обоснованных.

Систему газораспределения предусмотреть по кольцевой схеме. Прокладка газопроводов в подземном исполнении.

Для газопроводов применить трубы из полиэтилена, за исключением газопроводов высокого давления и некоторых головных участков среднего давления, где рекомендуется использовать стальные трубы.

Расчет часовых расходов газа различных групп потребителей производился в соответствии с СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменением №1) и данных раздела «Теплоснабжение».

При определении расходов газа принято:

- теплотворная способность природного газа 33.5МДж/н.м3 (8000 ккал/час);

- к.п.д. отопительных котельных – 0,85;

- к.п.д. местных систем отопления – 0,9;

- обеспеченность жителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение»;

- приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался.

Таблица63. Планируемый расход природного газа потребителями нового жилищного строительства

| Территориальные округа | Существующая застройка (01.01.2018 г.) |  | Этапы проектирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/час | тыс. м3/год | Iочередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  | I очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  | II очередь (долгосрочный период до 2040 г.) |  |
|  |  |  | м3/час | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год |
| Варавино-Фактория | 14510 | 38460 | 15840 | 41980 | 18560 | 49190 | 22520 | 59680 |
| Исакогорский | 10860 | 28770 | 11850 | 31390 | 13365 | 35420 | 15015 | 39790 |
| Ломоносовский | 27605 | 73150 | 30080 | 79710 | 35890 | 95100 | 45045 | 119370 |
| Маймаксанский | 8270 | 21910 | 9025 | 23920 | 10890 | 28860 | 13280 | 35200 |
| Майская Горка | 16905 | 44800 | 18460 | 48930 | 21530 | 57060 | 25990 | 68870 |
| Октябрьский | 32450 | 85980 | 35360 | 93700 | 40590 | 107560 | 48510 | 128550 |
| Северный | 9620 | 25490 | 10500 | 27810 | 12375 | 32790 | 15590 | 41320 |
| Соломбальский | 13670 | 36240 | 14980 | 39700 | 17820 | 47220 | 21945 | 58155 |
| Цигломенский | 3530 | 9360 | 3840 | 10190 | 3960 | 10500 | 4045 | 10715 |
| Итого по планируемой территории | 137420 | 364160 | 149935 | 397330 | 174980 | 463700 | 211940 | 561650 |

Таким образом, ориентировочный расход природного газа по планируемой территории на жилищно-коммунальные нужды составит на I-ую очередь (краткосрочный период до 2023 г.) 149935 м3/час или 397330 тыс. м3/год, на  II-ую очередь (среднесрочный период до 2030 г.) – 174980 м3/час или 463700 тыс. м3/год, на III-ю очередь (долгосрочный период до 2040 г.) – 211940 м3/час или 561650 тыс. м3/год.

Природный газ будет использоваться населением индивидуальной и малоэтажной застройки на  приготовления пищи, горячей воды и отопления помещений. С этой целью, в каждом доме устанавливаются индивидуальные (поквартирные) газовые теплогенераторы и газовые плиты.

Теплогенераторы следует принять полной заводской готовности – либо отечественные аппараты различной производительности, либо аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

При разработке раздела «Газоснабжение» были учтены проектные предложения:

- «Корректировка схемы газоснабжения г Архангельска», разработанной ГУП «Ленгипроинжпроект»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года, утверждена Решением Архангельской городской Думы от 28.11.2012 г. № 495.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- Правобережная часть

- Строительство газопровода высокого давления (Р≤0,6 МПа) до Соломбальского ЦКБ с сооружением отключающего устройства для подключения потребителей Соломбальских островов и пос. Талаги.

- Строительство газопровода высокого давления (Р≤1,2 МПа) ГРС-1 – ГРП «Майская Горка» и далее газопровода среднего давления от ГРП «Майская Горка» до потребтителей.

- Строительство закольцовочного газопровода высокого давления от ГРП в районе пересечения Окружного шоссе и Ленинградского проспекта до ГРП №2.

- Строительство газопроводов среднего давления от ГРП на существующем газопроводе ГРС-1 «Талаги» - Архангельская ТЭЦ вблизи Окружного шоссе для подключения потребителей Правобережной части МО «Город Архангельск».

- Строительство газопроводов среднего давления от ГРП в районе пересечения Окружного шоссе и Ленинградского проспекта для подключения потребителей Правобережной части МО «Город Архангельск» вдоль Ленинградского шоссе и предприятий Жаровихинского промузла.

- Соломбальские острова

- Строительство газопровода высокого давления (Р≤0,6 МПа) от отключающего устройства в районе СЦКБ по территории Северного и Соломбальского округов до ГРП вблизи пересечения ул. Мичурина и ул. Ильича для подачи газа потребителям Северного округа, ГРП в районе Сульфатной ул. для обеспечения потребителей жилой застройки между р. Соломбалкой и р. Кузнечихой, ГРП ул. Мостовой для подачи газа потребителям Соломбальского и Маймаксанского округов.

- Сооружение ГРП в районе Южной Маймаксы, для обеспечения потребителей развиваемого района «Экономия», а также газификация острова Бревенник.

- Левобережная часть

- Строительство газопровода высокого давления (Р≤0,6 МПа) пос. Цигломень – пос. Исакогорка.

- Строительство ГРП в районе пос. Исакогорка для газоснабжения пос. Турдеевск.

- Строительство ГРП пос. Цигломень 2 ед., пос. Зеленец, пос. Пирсы, пос. Левый берег, пос. Бакарица, пос. Затон и Дамба, пос. Исакогорка 2 ед.

- Строительство газопровода высокого давления (Р≤0,6 МПа) на ТЭС пос. Цигломень.

- В соответствии с инвестиционным проектом № 5.1. предусматривается:

- Строительство сетей высокого давления общей протяженностью 29,99 км для газификации Цигломенского и Исакогорского округов. Мероприятие запланировано до 2020 года.

- Строительство сетей среднего давления общей протяженностью 26,9 км для газификации Цигломенского и Исакогорского округов. Мероприятие запланировано до 2020 года.

- Сооружение ГРП в количестве 9 ед. для газификации Цигломенского и Исакогорского округов. Мероприятие запланировано до 2020 года.

- В соответствии с инвестиционным проектом № 5.2. предусматривается:

- Строительство сетей высокого давления общей протяженностью 31,31 км для подключения к системе газоснабжения объектов реконструкции топливно-энергетического комплекса Северного, Октябрьского и Майская Горка округов. Мероприятие запланировано до 2025 года.

- В соответствии с инвестиционным проектом № 5.3. предусматривается:

- Строительство сетей низкого давления общей протяженностью 31,4 км для подключения к системе газоснабжения потребителей Цигломенского округа. Мероприятие запланировано до 2025 года.

- Сооружение ШРП для подключения к системе газоснабжения потребителей Цигломенского округа. Мероприятие запланировано до 2025 года.

- В соответствии с инвестиционным проектом № 5.4. предусматривается:

- Строительство сетей низкого давления общей протяженностью 55,2 км для подключения к системе газоснабжения потребителей Исакогорского округа. Мероприятие запланировано до 2025 года.

- Сооружение ШРП 17 ед. для подключения к системе газоснабжения потребителей Цигломенского округа. Мероприятие запланировано до 2025 года.

- В соответствии с инвестиционным проектом № 5.5. предусматривается:

- Строительство сетей среднего давления общей протяженностью 5,1 км для подключения к системе газоснабжения потребителей Северного округа. Мероприятие запланировано до 2025 года.

- Строительство сетей низкого давления общей протяженностью 12,75 км для подключения к системе газоснабжения потребителей Северного округа. Мероприятие запланировано до 2025 года.

- Сооружение ГРП для подключения к системе газоснабжения потребителей Цигломенского округа. Мероприятие запланировано до 2025 года.

- Сооружение ШРП 6 ед. для подключения к системе газоснабжения потребителей Цигломенского округа. Мероприятие запланировано до 2020 года.

- В соответствии с инвестиционным проектом № 5.6. предусматривается:

- Строительство сетей среднего давления общей протяженностью 1,15 км для подключения к системе газоснабжения потребителей Октябрьского и Ломоносовского округов. Мероприятие запланировано до 2025 года.

- Сооружение ГРП для подключения к системе газоснабжения потребителей Октябрьского и Ломоносовского округов. Мероприятие запланировано до 2025 года.

- В соответствии с инвестиционным проектом № 5.7. предусматривается:

- Строительство сетей высокого давления общей протяженностью 29,99 км для подключения к системе газоснабжения объектов реконструкции топливно-энергетического комплекса Северного, Октябрьского и Майская Горка округов. Мероприятие запланировано до 2025 года.

- Строительство сетей среднего давления общей протяженностью 26,9 км для подключения к системе газоснабжения объектов реконструкции топливно-энергетического комплекса Северного, Октябрьского и Майская Горка округов. Мероприятие запланировано до 2025 года.

- Сооружение ГРП 9 ед. для подключения к системе газоснабжения объектов реконструкции топливно-энергетического комплекса Северного, Октябрьского и Майская Горка округов. Мероприятие запланировано до 2025 года.

Кроме того, в соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области на 2021 - 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 февраля 2021 года N 65-пп, предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство объекта "Газопровод межпоселковый от ГРС "Рикасиха" до ст. Исакогорка Архангельской области (корректировка)";

- Строительство объекта "Газопровод межпоселковый от пос. Силикатный до ГГРП г. Архангельска»;

- Строительство объекта "Газопровод распределительный от Архангельской ТЭЦ до микрорайона "Экономия" г. Архангельска Архангельской области";

- Строительство объекта "Газопровод межпоселковый от г. Новодвинск до ст. Исакогорка»;

- Строительство распределительного газопровода в пос. Цигломень г. Архангельска;

- Строительство распределительного газопровода микрорайона Бакарица г. Архангельска;

- Строительство распределительного газопровода по ул. Севстрой г. Архангельска;

- Строительство Газопровод распределительный от ст. Исакогорка до пос. Лесная Речка г. Архангельска;

- Строительство распределительного газопровода по ул. Дрейера г. Архангельска;

- Строительство распределительного газопровода по ул. Пограничная г. Архангельска;

- Строительство Газопровод распределительный по ул. Зеленец г. Архангельска;

- Строительство распределительного газопровода по ул. Пирсовая г. Архангельска;

- Строительство распределительного газопровода по просп. Ленинградский микрорайона Фактория г. Архангельск;

- Строительство распределительного газопровода в округе Майская Горка г. Архангельска;

- Строительство распределительного газопровода в Маймаксанском округе г. Архангельска;

- Строительство распределительного газопровода в Соломбальском округе г. Архангельска;

- Строительство распределительного газопровода в Северном округе г. Архангельска;

- Строительство распределительного газопровода от дер. Кукушка Приморского района до микрорайона Зеленый Бор г. Архангельск;

- Строительство распределительного газопровода до ул. Таежная пос. Турдеевск г. Архангельск;

- Строительство распределительного газопровода по ул. Дачная в г. Архангельске;

- Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в г. Архангельске.

Таблица  64. Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области газоснабжения

| N п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Стратегический или программный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | распределение природного газа | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | общая протяженность 29,99км | МО «Город Архангельск», Цигломенский, Исакогорский округа | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 2. | распределение природного газа | газопровод распределительный среднего давления (строительство) | общая протяженность 26,9км | МО «Город Архангельск», Цигломенский, Исакогорский округа | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 3. | снижение давления природного газа | пункт редуцирования газа ГРП (строительство) | 9 ед. | МО «Город Архангельск», Цигломенский, Исакогорский округа | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| I очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | распределение природного газа | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | общая протяженность 31,31км | МО «Город Архангельск», Северный, Октябрьский, Майская Горка округа | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 2. | распределение природного газа | газопровод распределительный низкого давления (строительство) | общая протяженность 31,4км | МО «Город Архангельск», Цигломенский округ | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 3. | снижение давления природного газа | пункт редуцирования газа ШРП (строительство) | 9 ед. | МО «Город Архангельск», Цигломенский и Исакогорский округа | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 4. | распределение природного газа | газопровод распределительный низкого давления (строительство) | общая протяженность 55,2км | МО «Город Архангельск», Исакогорский округ | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 5. | снижение давления природного газа | пункт редуцирования газа ШРП (строительство) | 17 ед. | МО «Город Архангельск», Исакогорский округ | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 6. | распределение природного газа | газопровод распределительный среднего давления (строительство) | общая протяженность 5,1км | МО «Город Архангельск», Северный округ | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 7. | распределение природного газа | газопровод распределительный низкого давления (строительство) | общая протяженность 12,75км | МО «Город Архангельск», Северный округ | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 8. | снижение давления природного газа | пункт редуцирования газа ГРП (строительство) | 1 ед. | МО «Город Архангельск», Цигломенский округ | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 9. | снижение давления природного газа | пункт редуцирования газа ШРП (строительство) | 6 ед. | МО «Город Архангельск», Цигломенский округ | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 10. | распределение природного газа | газопровод распределительный среднего давления (строительство) | общая протяженность 1,15км | МО «Город Архангельск», Октябрьский, Ломоносовский округа | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 11. | снижение давления природного газа | пункт редуцирования газа ГРП (строительство) | 1 ед. | МО «Город Архангельск», Октябрьский, Ломоносовский округа | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 12. | распределение природного газа | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | общая протяженность 29,99км | МО «Город Архангельск», Северный, Октябрьский, Майская Горка округа | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 13. | распределение природного газа | газопровод распределительный среднего давления (строительство) | общая протяженность 26,9км | МО «Город Архангельск», Северный, Октябрьский, Майская Горка округа | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |
| 14. | снижение давления природного газа | пункт редуцирования газа ГРП (строительство) | 9 ед. | МО «Город Архангельск», Северный, Октябрьский, Майская Горка округа | Охранная зона | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года |

8.8.5. Предложения по развитию теплоснабжения

Централизованным теплоснабжением на проектный срок предусматривается обеспечить всю новую и сохраняемую много-, средне- и малоэтажную (50%) застройку, а также объекты соцкультбыта.

Стратегия обеспечения теплом существующих и перспективных потребителей г. Архангельска – это реконструкция и модернизация существующих источников тепла, а также строительство новых источников теплоснабжения.

В качестве основного топлива существующих котельных (порядка 15 единиц) проектом предусматривается природный газ.  Угольные котельные останутся на островных территориях: о. Бревенник, о. Кего, о. Хабарка, а также в ведении частных предприятий (в случае если собственники не пожелают перевести их на альтернативные виды топлива.

Имеются значительные резервы по использованию видов топлива, альтернативных каменному углю и жидким углеводородам.

Необходимо расширение сети межпоселковых и распределительных газопроводов. В МО «Город Архангельск» планируется использовать газовые котельные и котельные, использующие местное биотопливо, в основном, отходы деревообработки. Всего планируется эксплуатировать 12 котельных на биотопливе, из них одна существующая котельная ООО «Архбиоэнерго» на древесных гранулах мощностью 3,9 Гкал/ч. Суммарная мощность котельных на древесном топливе составит порядка 92,4 Гкал/ч.

Управление местными системами потребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) осуществить в ЦТП, где происходит трансформация параметров теплоносителя (температуры, давления), поддержание постоянства расхода воды, учета тепла и др.

Объекты производственного и складского назначения, в зависимости от их расположения к тепловым сетям, могут обеспечиваться теплоэнергией как от существующих котельных, так и от собственных отопительных котельных.

На тепловых источниках предусмотреть автоматическое регулирование, контроль, сигнализацию и управление технологическими процессами. Химводоподготовка должна осуществляться по схеме двухступенчатого натрий-катионирования, с последующей деаэрацией.

В качестве основного топлива котельных на планируемый период предусмотреть природный газ.

Система теплоснабжения принимается «закрытая», с подключением абонентов через центральные тепловые пункты (ЦТП), либо индивидуальные тепловые пункты (ИТП), размещаемые в технических подпольях зданий.

Температурный график тепловых сетей принят 130 – 70 0С. Тепловые сети проложить в  двухтрубном исполнении до ЦТП (ИТП).  ЦТП (ИТП) должны работать без постоянного обслуживающего персонала, а информация выводится на единый диспетчерский пульт управления. Следует предусмотреть установку приборов учёта вырабатываемой и потребляемой тепловой энергии.

Тепловые сети проложить в две трубы, подземно в непроходных каналах, либо бесканально из труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана. Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

Тепловые нагрузки, трассировка тепловых сетей и диаметры трубопроводов уточняются на последующей стадии проектирования.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной (50%) жилой застройки будет носить локальный характер – от автономных теплогенерирующих установок. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Расчет выполнен в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передачи тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». Методика разработана при участии Российской ассоциации «Коммунальная энергетика» и академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова, а также местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567.

Подсчет тепловых нагрузок на жилищно-коммунальную застройку производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв.м общей площади. Все расчеты произведены в соответствии с экономической частью проекта.

При подсчёте расхода тепла были учтены следующие климатические данные:

- расчётная температура наружного воздуха – минус 160С;

- средняя температура за отопительный период – минус 4,50С;

- продолжительность отопительного периода – 250 суток.

В жилых домах предусмотрено водяное отопление и горячее водоснабжение. В помещениях объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, в зависимости от назначения предусматривается как воздушное отопление, совмещенное с вентиляцией, так и водяное отопление с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, а также горячее водоснабжение.

Расчёт тепловых нагрузок по оценочным объемам нового строительства приведён в таблице ниже.

Таблица 65. Расчетные тепловые нагрузки перспективной жилой застройки

| Территориальные округа | Существующая застройка (01.01.2018 г.) |  | Этапы проектирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Iочередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  | I очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  | IIочередь (долгосрочный период до 2040 г.) |  |
|  |  |  | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| Варавино-Фактория | 879,5 | 105,54 | 960,0 | 115,2 | 1125,0 | 135,0 | 1365,0 | 163,8 |
| Исакогорский | 658,0 | 78,96 | 718,0 | 86,16 | 810,0 | 97,2 | 910,0 | 109,2 |
| Ломоносовский | 1673,0 | 200,76 | 1823,0 | 218,76 | 2175,0 | 261,0 | 2730,0 | 327,6 |
| Маймаксанский | 501,0 | 60,12 | 547,0 | 65,64 | 660,0 | 79,2 | 805,0 | 96,6 |
| Майская Горка | 1024,5 | 122,94 | 1119,0 | 134,28 | 1305,0 | 156,6 | 1575,0 | 189,0 |
| Октябрьский | 1966,3 | 235,96 | 2143,0 | 257,16 | 2460,0 | 295,2 | 2940,0 | 352,8 |
| Северный | 583,0 | 69,96 | 636,0 | 76,32 | 750,0 | 90,0 | 945,0 | 113,4 |
| Соломбальский | 832,9 | 99,45 | 908,0 | 108,96 | 1080,0 | 129,6 | 1330,0 | 159,6 |
| Цигломенский | 214,0 | 25,68 | 233,0 | 27,96 | 240,0 | 28,8 | 245,0 | 29,4 |
| Итого по планируемой территории | 8332,2 | 999,37 | 9087,0 | 1090,44 | 10605,0 | 1272,6 | 12845,0 | 1541,4 |

По итогам выполненных расчётов, тепловая нагрузка в муниципальном образовании «Город Архангельск», в соответствии с намечаемым объёмом нового строительства, составит на I-ую очередь (краткосрочный период до 2023 г.) 1090,44 Гкал/час, на  II-ую очередь (среднесрочный период до 2030 г.) – 1272,6  Гкал/час, на III-ю очередь (долгосрочный период до 2040 г.) – 1541,4  Гкал/час.

Прирост тепловой нагрузки ожидается в основном за счет нового строительства, которое планируется разместить во всех районах городского округа.

Угольные котельные останутся на островных территориях: о. Бревенник, о. Кего, о. Хабарка, а также в ведении частных предприятий (в случае если собственники не пожелают перевести их на альтернативные виды топлива).

При разработке раздела «Теплоснабжение» были учтены:

- проектные предложения Схемы теплоснабжения муниципального образования «город Архангельск» до 2028 года (актуализация на 01.01.2019);

- Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2019-2023 годы, разработана ООО «Проектбалтэнерго», Москва, 2018 г., утверждена указом Губернатора Архангельской области от 29 апреля 2019 г. №29-у;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года, утверждена Решением Архангельской городской Думы от 28.11.2012 г. № 495.

Для обеспечения теплоснабжением перспективных потребителей муниципального образования «Город Архангельск» проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ. Мероприятие запланировано на 2019-2021 гг.

- Переключение потребителей от Архангельской ТЭЦ (3-й вывод теплосети) на локальные источники теплоснабжения.

- Строительство источника теплоснабжения на природном газе (БМК) в пос. Талаги (Аэропорт) мощностью 35 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на 2019-2021 гг.;

- Строительство источника теплоснабжения на природном газе (БМК) в дер. Талаги (Детская исправительная колония) мощностью 1 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на 2019-2021 гг.

- Строительство котельной К-200. Мероприятие запланировано на 2023-2025 гг.

- Строительство газовой котельной К-173 в Многофункциональном комплексе «Северный университет». Мероприятие запланировано на 2019-2021 гг.

- Строительство котельной К-18. Мероприятие запланировано на 2025 г.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №30-4 тепловой мощностью 1,72 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №31-4 тепловой мощностью 10,32 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной 1-36 на базе котельной №33-4. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №34-4 тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №1-1. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №2-1 тепловой мощностью 8,6 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №3-1 тепловой мощностью 3,44 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №4-1 тепловой мощностью 9,46 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №5-1 тепловой мощностью 3,44 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №6-1 тепловой мощностью 20,64 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №10-1 тепловой мощностью 0,13 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной Архангельского «ЛДК №3» тепловой мощностью 18,92 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №23-3 тепловой мощностью 10,32 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №9-1 тепловой мощностью 1,72 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №8-1 тепловой мощностью 4,3 Гкал/ч. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №11-2 основное топливо уголь/биотопливо. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №12-2 основное топливо уголь/биотопливо. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №13-2 основное топливо уголь/биотопливо. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №23-3 основное топливо уголь/биотопливо. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство блочно-модульной котельной БМК на базе котельной №40-5 основное топливо уголь/биотопливо. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой котельной в границах земельного участка 29:22:081303:14. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой котельной в границах земельного участка 29:22:081507:23. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Строительство газовой котельной в границах земельного участка 29:16:221301:52. Мероприятие запланировано на первую очередь.

- Реконструкция котельной ООО «ТЭПАК» (ул. Родионова, д. 25) для обеспечения присоединенной нагрузки зон теплоснабжения котельной № 2-1 и котельной № 3-1 (вывод из эксплуатации). Мероприятие запланировано на 2018-2020 гг.

- Реконструкция тепловых сетей 1-го укрупненного района, проложенных от Архангельской ТЭЦ с применением труб "Профлекс". Мероприятие запланировано на 2019-2020 гг.

- Реконструкция тепловых сетей 188 квартала, проложенных от Архангельской ТЭЦ с применением труб "Профлекс". Мероприятие запланировано на 2019-2020 гг.

- Реконструкция существующих ЦТП Архангельской ТЭЦ. Мероприятие запланировано на 2019-2023 гг.

- Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной о. Хабарка. Мероприятие запланировано на 2024 г.

- Модернизация ЦТП 188 квартала Архангельской ТЭЦ (ул.Выучейского, 79 к.2). Мероприятие запланировано на 2019-2020 гг.

- Строительство распределительной тепловой сети для присоединения новых потребителей в зоне теплоснабжения котельной №28-4. Мероприятие запланировано на 2026-2027 гг.

- Строительство распределительных тепловых сетей для присоединения новых потребителей в зоне теплоснабжения котельной №5-1. Мероприятие запланировано на 2026-2027 гг.

- Строительство распределительных тепловых сетей для присоединения новых потребителей в зоне теплоснабжения котельной №31-4. Мероприятие запланировано на 2026-2027 гг.

- Реконструкция участков тепловой сети от котельной № 31-4 до ТК-15 с увеличением диаметра до Ду 200 мм. Мероприятие запланировано на 2026-2027 гг.

- Реконструкция участков тепловой сети котельной №28-4 от ТК-1 до ТК-61 а с увеличением диаметра до Ду 200 мм. Мероприятие запланировано на 2026-2027 гг.

- Реконструкция участков тепловой сети котельной №28-4 от ТК-61а до ТК-61 б с увеличением диаметра до Ду 150 мм. Мероприятие запланировано на 2026-2027 гг.

- Реконструкция участков тепловой сети от котельной № 5-1 до УТ-9 с увеличением диаметра до Ду 150 мм. Мероприятие запланировано на 2026-2027 гг.

- Реконструкция участков тепловой сети котельной № 5-1 от УТ-9 до УТ-10 с увеличением диаметра до Ду 125 мм. Мероприятие запланировано на 2026-2027 гг.

- Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры УТ-15-7 до наружной стены дома ул. Зеньковича, 24 с увеличением диаметра от Ду 70 до Ду100. Мероприятие запланировано на 2018-2020 гг.

- Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры УТ-5  УТ-13 с увеличением диаметра от Ду 200 до Ду300. Мероприятие запланировано на 2018-2020 гг.

- Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры ТК-5 до ТК-9 с увеличением диаметра от Ду 250 до Ду300. Мероприятие запланировано на 2018-2020 гг.

- Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной № 2-1. Мероприятие запланировано на 2020 г.

- Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной № 3-1. Мероприятие запланировано на 2021 г.

- Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной № 31-4. Мероприятие запланировано на 2021 г.

- Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной № 33-4. Мероприятие запланировано на 2021 г.

- Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной № 34-4. Мероприятие запланировано на 2021 г.

- Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной № 35-5. Мероприятие запланировано на 2022-2023 гг.

- Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной № 37-5. Мероприятие запланировано на 2023 г.

- Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной № 41-5. Мероприятие запланировано на 2024 г.

- Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной № 5-1. Мероприятие запланировано на 2024 г.

- Реконструкция тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной № 6-1. Мероприятие запланировано на 2026-2027 гг.

- Реконструкция участков тепловой сети от УТ-33 до УТ-52 с увеличением диаметра до Ду 250 мм. Мероприятие запланировано на 2022-2023 гг.

- Реконструкция участков тепловой сети котельной от УТ-52 до УТ-61 с увеличением диаметра до Ду 200 мм. Мероприятие запланировано на 2022-2023 гг.

- Реконструкция участков тепловой сети от УТ-61 до УТ-62 с увеличением диаметра до Ду 125 мм. Мероприятие запланировано на 2022-2023 гг.

- Строительство вывода от котельной К-200 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=1420 м вдоль ул. Дачной до Окружного шоссе для выдачи тепловой мощности 100 Гкал в район Варавино-Фактория.  Мероприятие запланировано на 2023-2025 гг.

- Строительство второго вывода от котельной К-200 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=2500 м до ул. Галушина вдоль существующей ж/д магистрали для выдачи тепловой мощности 100 Гкал от котельной в район Майская Горка и выводом из эксплуатации ПНС-1. Мероприятие запланировано на 2023-2025 гг.

- Строительство вывода от котельной К-173 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=3970 м вдоль ул. Воскресенской для выдачи тепловой мощности 100 Гкал в сторону Октябрьского округа. Мероприятие запланировано на 2019-2021 гг.

- Строительство второго вывода от котельной К-173 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=4680 м в сторону К-200 для выдачи тепловой мощности 100 Гкал в сторону округа Майская Горка. Мероприятие запланировано на 2019-2021 гг.

- Строительство участка распределительной сети Ду 300 L=750 м от участка магистральной тепловой сети второго вывода новой котельной в сторону котельной Полярного Медицинского центра. Мероприятие запланировано на 2025 г.

Кроме вышеперечисленных мероприятий проектом предусмотрены мероприятия в сфере теплоснабжения с учетом действующих инвестиционных программ:

| № п/п | Наименование организации | Срок реализации | Нормативный правовой акт министерства ТЭК и ЖКХ АО, которым утверждена инвестиционная программа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ТЭПМО» (ул. Аллейная) | 2024 – 2026 | Постановление министерства ТЭК и ЖКХ АО (далее – постановление) от 20.12.2023 № 339-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ТЭПМО» (ИНН 2901301215) в сфере тепло-снабжения на 2024 – 2025 годы по строительству котельной по адресу: г. Архангельск, ул. Аллейная, д. 20, стр. 2» (в действующей редакции). |
| 2. | ООО «ТЭПМО» (ул. Дрейера) | 2024 – 2026 | Постановление от 20.12.2023 № 340-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ТЭПМО» (ИНН 2901301215) в сфере тепло-снабжения на 2024 – 2025 годы по строительству котельной по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 1, к. 4, стр. 2» (в действующей редакции). |
| 3. | ООО «ТЭПМО» (ул. Зеленец) | 2024 – 2026 | Постановление от 20.12.2023 № 341-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ТЭПМО» (ИНН 2901301215) в сфере тепло-снабжения на 2024 – 2025 годы по строительству котельной по адресу: г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 57, стр. 3» (в действующей редакции). |
| 4. | ООО «ТЭПМО» (ул. Севстрой) | 2024 – 2025 | Постановление от 20.12.2023 № 342-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ТЭПМО» (ИНН 2901301215) в сфере тепло-снабжения на 2024 – 2025 годы по строительству котельной по адресу: г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 3, к. 1» (в действующей редакции). |
| 5. | ООО «АГТС» | 2023 – 2026 | Постановление от 28.11.2022 № 150-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО «АГТС» (ИНН 2901308154) в сфере тепло-снабжения на 2023 – 2026 годы, реализуемой на территории городского округа «Город Архангельск» (в действующей редакции). |
| 6. | АО «АТГК» | 2023 – 2026 | Постановление от 28.11.2022 № 149-п «Об утверждении инвестиционной программы АО «АТГК» (ИНН 2901307418) в сфере теплоснабжения на 2023 – 2027 годы, реализуемой на территории городского округа «Город Архангельск» (в действующей редакции). |
| 7. | ООО ПК «Энергия Севера» | 2021 – 2025 | Постановление от 30.10.2020 № 134-п «Об утверждении инвестиционной программы ООО ПК «Энергия Севера» в сфере теплоснабжения на 2021 – 2023 годы, реализуемой на территории городского округа «Город Архангельск» (в действующей редакции). |
| 8. | ПАО «ТГК-2» (только г. Архангельск) | 2014 – 2025 | Постановление от 26.11.2015 № 200-п «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы» (в действующей редакции). |

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации от 22.03.2023 № Пр-562 о поддержке лесопромышленной отрасли в 2024 году на территории г. Архангельска за счет средств специального казначейского кредита запланировано строительство 2 пеллетных котельных общей мощностью 20,4 МВт (ул. Постышева и ул. Лермонтова (о. Краснофлотский)).

Таблица 66. Планируемые объекты капитального строительства регионального значения в области теплоснабжения

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Стратегический или программный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iочередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | производство электрической и тепловой энергии | Архангельская ТЭЦ (реконструкция) | теплофикационная установка | МО «Город Архангельск», Ломоносовский округ | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 2. | производство электрической и тепловой энергии | Архангельская ТЭЦ (3-й вывод теплосети) (реконструкция) | переключение нагрузки на локальные источники | МО «Город Архангельск», Ломоносовский округ | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 3. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая К-173 (строительство) | 173 Гкал/час | МО «Город Архангельск», МФК «Северный университет» | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| I очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии К-200 (строительство) | 200 Гкал/час | МО «Город Архангельск», округ Майская Горка | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |

Таблица 67. Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области теплоснабжения

| N п/п | Назначение объекта муниципального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Стратегический или программный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (краткосрочный период до 2023 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | 35 Гкал/час | МО «Город Архангельск», пос. Талаги (Аэропорт) | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 2. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК (строительство) | 1 Гкал/час | МО «Город Архангельск», пос. Талаги (детская исправительная колония) | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 3. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №30-4 (строительство) | 1,72 Гкал/час | МО «Город Архангельск», ул. Дорожников, д. 4, стр.1 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 4. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №31-4 (строительство) | 10,32 Гкал/час | МО «Город Архангельск», Лахтинское ш., д.20, стр.1 (верхний городок) | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 5. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №33-4 (строительство) | по расчету | МО «Город Архангельск», ул. Таежная, д.19, стр.1 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 6. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №34-4 (строительство) | 0,43 Гкал/час | МО «Город Архангельск», ул. Центральная, д.2, стр.1 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 7. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №1-1 (строительство) | по расчету | МО «Город Архангельск», ул. Лодемская, д.56 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 8. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №2-1 (строительство) | 8,6 Гкал/час | МО «Город Архангельск», ул. Капитана Хромцова, д.10, корп.1 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 9. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №3-1 (строительство) | 3,44 Гкал/час | МО «Город Архангельск», ул. Победы, д.118, корп.1, стр.1 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 10. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №4-1 (строительство) | 9,46 Гкал/час | МО «Город Архангельск», ул. Постышева, 35 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 11. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №5-1 (строительство) | 3,44 Гкал/час | МО «Город Архангельск», ул. Победы, д.6, стр.1 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 12. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №6-1 (строительство) | 20,64 Гкал/час | МО «Город Архангельск», ул. Гидролизная, д.12 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 13. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №10-1 (строительство) | 0,13 Гкал/час | МО «Город Архангельск», ул. Маслова, д.1 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 14. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной Архангельского «ЛДК №3» (строительство) | 18,92 Гкал/час | МО «Город Архангельск», мкр.Северная Маймакса | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 15. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №23-3 (строительство) | 10,32 Гкал/час | МО «Город Архангельск», ул. Лермонтова, д.2, стр.2 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 16. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №9-1 (строительство) | 1,72 Гкал/час | МО «Город Архангельск», ул. Маслова, д.17, стр.1 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 17. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии газовая БМК на базе котельной №8-1 (строительство) | 4,3 Гкал/час | МО «Город Архангельск», ул. Корабельная, д.19, стр.1 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 18. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии БМК (уголь/биотопливо) на базе котельной №11-2 (строительство) | по расчету | МО «Город Архангельск», ул. Льва Толстова, д.30, корп.1, стр.1 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 19. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии БМК (уголь/биотопливо) на базе котельной №12-2 (строительство) | по расчету | МО «Город Архангельск», ул. Чупрова, д.10, стр.1 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 20. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии БМК (уголь/биотопливо) на базе котельной №13-2 (строительство) | по расчету | МО «Город Архангельск», ул. Луганская, д.14, стр.1 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 21. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии БМК (уголь/биотопливо) на базе котельной №23-3 (строительство) | по расчету | МО «Город Архангельск», ул. Лермонтова, д.2, стр.2 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 22. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии БМК (уголь/биотопливо) на базе котельной №40-5 (строительство) | по расчету | МО «Город Архангельск», ул. Кегостровская, д.53, корп.1 | Охранная зона | Схема и программа перспективного развития электроэнегретики Архангельской области на 2019-2023 годы |
| 23. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии котельная ООО «ТЭПАК» (реконструкция) | присоединение нагрузки котельных №2-1 и 3-1 | МО «Город Архангельск», ул. Родионова, д. 25 | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 24. | передача теплоносителя на расстояние | теплопроводы распределительные Архангельской ТЭЦ (реконструкция) | с применением труб "Профлекс" | МО «Город Архангельск», квартал 188 | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 25. | присоединение, передача и распределение тепловой энергии | ЦТП Архангельской ТЭЦ (реконструкция) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск» | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 26. | присоединение, передача и распределение тепловой энергии | ЦТП 188 квартала Архангельской ТЭЦ (реконструкция) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», ул. Выучейского, 79 к.2 | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 27. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный от УТ-15-7 до стены дома (реконструкция) | перекладка с увеличением диаметра до Ду70-100мм | МО «Город Архангельск», ул. Зеньковича | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 28. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный участок от ТК УТ-5до УТ-13 (реконструкция) | перекладка с увеличением диаметра до Ду200-300мм | МО «Город Архангельск», округ Майская Горка | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 29. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный участок от ТК-5до ТК-9 (реконструкция) | перекладка с увеличением диаметра до Ду250-300мм | МО «Город Архангельск», округ Майская Горка | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 30. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный в зоне действия котельной №2-1 (реконструкция) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», мкр. Экономия | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 31. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный в зоне действия котельной №32-1 (реконструкция) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», Лахтинское ш. (нижний городок) | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 32. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный в зоне действия котельной №31-4 (реконструкция) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», Лахтинское ш. (верхний городок) | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 33. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный в зоне действия котельной №33-4 (реконструкция) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», пос.Турдеевск | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 34. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный в зоне действия котельной №34-4 (реконструкция) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», дер. Повракульская | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 35. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный в зоне действия котельной №35-5 (реконструкция) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», пос. Цигломень | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 36. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный участок от УТ-33до УТ-52 (реконструкция) | перекладка с увеличением диаметра до Ду250мм | МО «Город Архангельск», округ Майская Горка | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 37. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный участок от УТ-52до УТ-61 (реконструкция) | перекладка с увеличением диаметра до Ду200мм | МО «Город Архангельск», округ Майская Горка | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 38. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный участок от УТ-61до УТ-62 (реконструкция) | перекладка с увеличением диаметра до Ду125мм | МО «Город Архангельск», округ Майская Горка | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 39. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод магистральный от котельной К-173 (строительство) | 2Ду 500мм протяженность 3970 м | МО «Город Архангельск», вдоль ул. Воскресенская | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 40. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод магистральный от котельной К-173 (строительство) | 2Ду 500мм протяженность 4680 м | МО «Город Архангельск», с сторону округа Майская Горка | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| I очередь (среднесрочный период до 2030 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | производство тепловой энергии | источник тепловой энергии К-18 (строительство) | 18 Гкал/час | МО «Город Архангельск», округ Майская Горка | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 2. | передача теплоносителя на расстояние | теплопроводы распределительные (реконструкция) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», о. Хабарка | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 3. | передача теплоносителя на расстояние | теплопроводы распределительные в зоне действия котельной №28-4 (строительство) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», мкр. Исакогорка | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 4. | передача теплоносителя на расстояние | теплопроводы распределительные в зоне действия котельной №5-1 (строительство) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», пос. 22-го Лесозавода | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 5. | передача теплоносителя на расстояние | теплопроводы распределительные в зоне действия котельной №31-4 (строительство) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», Лахтинское ш. (верхний городок) | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 6. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный участок котельная № 31-4 до ТК-15 (реконструкция) | перекладка с увеличением диаметра до Ду200мм | МО «Город Архангельск», Лахтинское ш. (верхний городок) | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 7. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный котельной № 28-4 участок от ТК-61а до ТК-61б (реконструкция) | перекладка с увеличением диаметра до Ду200мм | МО «Город Архангельск», мкр. Исакогорка | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 8. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный котельной № 28-4 участок от ТК-61а до ТК-61б (реконструкция) | перекладка с увеличением диаметра до Ду150мм | МО «Город Архангельск», мкр. Исакогорка | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 9. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный участок котельная № 5-1 до УТ-9 (реконструкция) | перекладка с увеличением диаметра до Ду150мм | МО «Город Архангельск», пос. 22-го Лесозавода | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 10. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный котельной № 5-1 участок от УТ-9до УТ-10 (реконструкция) | перекладка с увеличением диаметра до Ду125мм | МО «Город Архангельск», пос. 22-го Лесозавода | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 11. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный в зоне действия котельной №37-5 (реконструкция) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», мкр. Пирсы | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 12. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный в зоне действия котельной №41-5 (реконструкция) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», мкр. Кегостров | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 13. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный в зоне действия котельной №5-1 (реконструкция) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», пос. 22-го Лесозавода | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 14. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный в зоне действия котельной №6-1 (реконструкция) | будет уточнено специализированным проектом | МО «Город Архангельск», пос. Гидролизного Завода | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 15. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод магистральный от котельной К-200 (строительство) | 2Ду 500мм протяженность 2500 м | МО «Город Архангельск», вдоль ул. Дачная до Окружного ш. | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 16. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод магистральный от котельной К-200 (строительство) | 2Ду 500мм протяженность 2500 м | МО «Город Архангельск», до ул. Галушина | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |
| 17. | передача теплоносителя на расстояние | теплопровод распределительный в зоне действия котельной К-200 (реконструкция) | Ду 300мм протяженность 750 м | МО «Город Архангельск», МО «Город Архангельск», округ Майская Горка | Охранная зона | Схема теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года |

8.8.6. Предложения по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Санитарная очистка и уборка населенных мест являются одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды, и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного хозяйства. В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию твердых коммунальных отходов.

Проблема обращения с отходами производства и потребления – одна из наиболее актуальных и сложных инженерно-экологических проблем, как с точки зрения стабилизации и улучшения экологической ситуации, так и расширения ресурсного потенциала для всей Архангельской области, так и для муниципального образования «Город Архангельск» (далее по тексту г. Архангельск), в частности.

Задачи, требующие решения:

- создание эффективных механизмов управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).

- создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и размещения ТКО, создание системы приема, сбора (в том числе раздельного) и транспортирования ТКО.

- ликвидация несанкционированных мест размещения ТКО.

Организация сбора, удаления, обработки, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов (ТКО)

Сбор и транспортирование ТКО с учетом специфики региона

Одним из главных вопросов в проблеме обращения с ТКО является выбор оптимального способа сбора и транспортирования отходов к местам размещения или переработки.

Вся территория г. Архангельска должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки.

Планово-регулярная система очистки включает в себя:

- удаление отходов с территорий домовладений и организаций;

- организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

- организацию сбора и обработки утильных фракций;

- осуществление захоронения (обезвреживания) неутильной части коммунальных отходов.

В качестве основной системы сбора и удаления ТКО на территории г. Архангельска предлагается использовать систему несменяемых контейнеров.

В г. Архангельске для накопления твердых коммунальных отходов в зонах застройки многоквартирными домами, как правило, используются контейнеры объемом 0,75 куб.м, 0,8 куб.м, 1,1 куб.м и бункеры-накопители объемом 6 и 8 куб.м. Для накопления твердых коммунальных отходов в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных и огороднических товариществ, возможно использовать такие же контейнеры и бункеры, как и в зонах застройки многоквартирными домами, а также применяется бестарная система сбора.

Отдельные площадки для накопления КГО на территории Архангельской области, как правило, не оборудются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружается в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. На некоторых площадках для накопления ТКО дополнительно установленые отдельные бункеры объемом 8 куб.м, которые предназначены для накопления КГО и вывозятся бункеровозом.

Количество контейнеров, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется исходя из расчетного норматива накопления ТКО и численности проживающего населения.

Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое покрытие (бетонное или асфальтовое покрытие) с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы мест (площадка) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО.

Расстояние от мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров.

В жилой застройке квартирного типа контейнеры устанавливаются на специально оборудованных площадках из расчета 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов с установкой на одной площадке не более 5 контейнеров. Радиус охвата одной площадки не более 100 метров. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха и т.д. на расстояние не менее 20 метров.

Вывоз отходов с контейнерных площадок осуществляется собирающими мусоровозами по маршрутным графикам. Для обслуживания описанного выше контейнерного парка для сбора ТКО с помощью «евроконтейнеров» оптимальным является использование мусоровозом с задней загрузкой.

В зоне обслуживания мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов возможно применять двухконтейнерную систему сбора отходов. Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии сбора на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом, не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов с пищевыми отходами.

Территориальной схемой обращения с отходами предлагается поэтапный переход к раздельному сбору ТКО, что позволит решить ряд организационных и экономических проблем. В настоящее время на территории г.о. Архангельск установлены 1206 контейнеров для раздельного сбора отходов (Варавино-Фактория, Исакогорский округ, Ломоносовский округ, Маймаксанский округ, Майская Горка, Октябрьский округ, Северный округ, Соломбальский округ, Цигломенский округ). Экономически целесообразным представляется селективный сбор двух фракций: вторичное сырье и прочие отходы, в том числе, загрязненные пищевой фракцией. Также селективно должны собираться опасные отходы и КГО.

В целях реализации селективного сбора отходов рекомендуется:

- разместить на контейнерных площадка, расположенных в жилом фонде маркированные контейнеры для сбора отходов вторичного использования;

- реализовать систему мониторинговых наблюдений за наполнением контейнеров для вторсырья и качеством складируемых в них отходов.

По результатам наблюдений провести корректировку количества и мест установки маркированных контейнеров для сбора вторсырья, организовать два вида маршрутов для сбора ТКО: первый – для сбора смешанных отходов, второй – для сбора вторсырья.

Места размещения, обработки и утилизации ТКО. Перспективная схема движения твердых коммунальных отходов.

Учитывая концентрацию крупных муниципальных образований (г. Архангельск, г. Новодвинск, г. Северодвинск, Приморский муниципальный район), территория которых характеризуется образованием более 50% отходов территории региона, утвержденной Территориальной схемой обращения с отходами планируется строительство объекта «Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район» в 44 км от городского округа «Город Архангельск».

На объекте предусмотрен участок сортировки отходов для выделения вторичных материальных ресурсов, участок закомпостирован органической части отходов и полигон для размещения отходов, не подлежащих повторному использованию и биокомпостированию.

Таблица 68. Планируемые объекты капитального строительства местного значения в области обращения с отходами

| N п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Стратегический или программный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь ( краткосрочный период до 2026 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602020401 | Перегрузочная станция г. Архангельск | производительностью 7,72 тыс. тонн. | МО «Город Архангельск» | Санитарно-защитная зона 500 м | «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области» |
| 2 | 602020406 | Иные объекты обращения с отходами | по проектно-технической документации | МО «Город Архангельск» о. Кего | Санитарно-защитная зона 500 м | «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области» |
| 3 | 602020406 | Иные объекты обращения с отходами | по проектно-технической документации | МО «Город Архангельск» о. Бревенник | Санитарно-защитная зона 500 м | «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области» |
| 4 | 602020406 | Иные объекты обращения с отходами | по проектно-технической документации | МО «Город Архангельск» о. Хабарка | Санитарно-защитная зона 500 м | «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области» |
| 5 | 602020401 | Городской полигон ТКО г. Архангельск | Проектная мощность 154707 тонн/год | МО «Город Архангельск» г. Архангельск Окружное шоссе | Санитарно-защитная зона 1000 м | Техническое задание на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов городов Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, выводимых из эксплуатации |

Таблица 68.1. Несанкционированные места размещения отходов, подлежащие ликвидации и рекультивации

| № п/п | Район/округ | Поселение | Населенный пункт | Эксплуатирующая организация / арендатор земельного участка | Тип объекта размещения отходов | Вид отходов | Широта | Долгота | Площадь, га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архангельск | Архангельск | Архангельск | ООО "РВК- Архангельск" | Шлакозол оотвал | ПО | 64,608089 | 40,55364 | 10,9 | Населенных пунктов |
| 2 | Архангельск | Архангельск | Архангельск | ООО "РВК- Архангельск" | Свалка | ТКО и ПО | 64,614075 | 40,557952 | 6,5 | Населенных пунктов |
| 3 | Архангельск | Архангельск | г. Архангельск (23 лесозавод, сев-зап. от ул. Емецкой) | - | Свалка | ТКО, ОЛ | 64,655133 | 40,48621 | 3,74 | Населенных пунктов |

8.8.7. Предложения по развитию связи

Информационно-телекоммуникационный сектор Архангельской Архангельска оказывает услуги связи государственным органам власти, организациям и населению. На территории  городского округа присутствуют все федеральные и ряд местных операторов связи. В округа работают несколько операторов связи, что создает конкурентную среду и способствует снижению стоимости услуг связи, увеличению их объема и повышению качества. Активное развитие получило интерактивное цифровое кабельное телевидением, в том числе и в стандарте высокого разрешения (HD). Количество пользователей уже насчитывает десятки тысяч домохозяйств. На сегодня конкуренция в сфере предоставления услуг связи в городах значительна и обеспеченность населения услугами в них высокая.

Для развития телекоммуникаций необходимо точечное внедрение элементов государственно-частного партнерства для увеличения объема и значительного улучшения качества предоставляемых услуг на территориях области не охваченных государственной Программой «Устранение цифрового неравенства». С этой целью предполагается тесное сотрудничество с федеральными операторами связи и заинтересованными муниципальными образованиями и создание координационного органа для обсуждения и нахождения возможностей реализации непривлекательных с точки зрения бизнеса проектов.

В связи с ужесточением условий заимствований на финансовом рынке проекты, требующие значительных инвестиций в относительно короткое время, попадают в зону риска. Их реализация возможна при условии привлечения средств крупных федеральных операторов связи, IT компаний или иных инвесторов. Именно по такой схеме продолжается реализация проекта «Безопасный город».

Начиная с 2015 года, в соответствии с требованиями Методических рекомендаций Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, функционал аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» значительно расширен, и кроме систем видеонаблюдения должен включать в себя все существующие системы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

В 2016 году в рамках новой концепции Правительство Архангельской области планирует реализовать первый этап пилотного проекта «Безопасный город» в городе Архангельск (помимо других муниципальных образований Архангельской области).

Этой же цели служит и Комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН), рассматриваемая, как часть проекта «Безопасный город» и реализуемая на территории Архангельской области, в т.ч. Архангельска с 2014 года.

Необходимые инвестиции будут определены по результатам разработки проектно-сметной документации.

Важнейшим направлением информационно-коммуникационного комплекса на сегодня является развитие информационных технологий, поскольку ими пронизаны все сферы нашей жизни, от безналичной оплаты покупок до получения государственных услуг.

Для обеспечения предоставления услуг в электронной форме были созданы системы регионального сегмента электронного правительства:

- Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия;

- Архангельский региональный реестр государственных и муниципальных услуг;

- Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг;

- Архангельская региональная система исполнения регламентов.

Это обеспечило возможность предоставления государственных и муниципальных услуг для населения в электронной форме.

В рамках мероприятий в области развития услуги связи на территории городского округа предусматривается:

- достижение нормативных значений (в соответствии с муниципальными нормативами градостроительного проектирования) в области территориального охвата и качества предоставляемых услуг связи: достижение уровня в 90% пользователей информационно-коммуникационной сетью «Интернет» относительно всей численности населения городского округа;

- создание новых отделений почтовой связи ФГУП «Почта России» пропорционально потребностям жителей города во вновь застраиваемых микрорайонах города Архангельска и др. населенных пунктах городского округа;

- проектные работы по телефонизации города выполнены в 80-х годах прошлого века, в настоящее время при необходимости увеличения линейной емкости проводится докладка кабеля в существующую кабельную канализацию;

- сеть звукового проводного вещания по г. Архангельску была спроектирована Проектно-конструкторским отделом Производственно-технического управления г. Архангельска в 70-х годах прошлого века. Проектирование новых узлов звукового проводного вещания по г. Архангельску не планируется.

Для создания условий для оказания услуг связи необходимо произвести резервирование земельных участков под строительство зданий АТС, отделений почтовой связи и пунктов (центров) коллективного обслуживания абонентов.

При проектировании вновь строящихся жилых объектов и общественных зданий необходимо предусматривать 100% телефонизацию жилых и от 40 до 80% телефонизацию общественных зданий.

Для развития системы связи генпланом предусматривается обеспечение на каждой АТС резервной мощности в размере 8-15% для включения телефонов - автоматов и на случай непредвиденной потребности в телефонных аппаратах при возможном увеличении плотности жилой застройки или появления организаций и учреждений с повышенным спросом на установку телефонных аппаратов по сравнению с расчетными данными.

В процессе формирования информационной инфраструктуры необходимо уделять первостепенное внимание развитию сферы инфокоммуникационных услуг.

8.9. Предложения по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка территории является средством по охране и оздоровлению геологической среды.

Рассматриваемая территория наиболее подвержена подтоплению, заболачиванию, заторфовыванию, эрозии, морозным явлениям.

Ежегодно этими процессами выводятся из оборота многие гектары ценных земель. Поэтому защита территории от опасных геологических процессов является задачей первостепенной важности.

Инженерная защита от подтопления

Одним из наиболее опасных и распространённых процессов на территории г. Архангельск, наносящих ущерб инженерным сооружениям, сельскому хозяйству, является процесс подтопления.

В процессе подтопления (повышение уровня подземных вод) затапливаются погреба и подвалы, ухудшается состояние подземных коммуникаций, санитарно-бытовые условия и санитарно-эпидемиологическая обстановка, снижается продуктивность почв.

К тому же, при водонасыщении снижается несущая способность грунтов, что может быть причиной деформации зданий и других сооружений.

Подземные воды могут быть агрессивны, и воздействие на фундаменты и другие заглублённые части сооружений приводит к их разрушению, нанося значительный материальный ущерб.

Процесс подтопления способствует заболачиванию.

Основной причиной подтопления является нарушение естественного стока поверхностных вод, заиление и засорение рек и ручьев, протекающих по территории муниципального образования.

По мере уплотнения и расширения селитебной и промышленной застройки, насыщения территории водонесущими коммуникациями, процесс подтопления может только усугубляться.

При защите от подтопления необходимо принимать во внимание, что при строительстве дренажных систем весьма важным является выбор способа дренирования.

При этом надо учитывать, что мировая практика в области строительства дренажных систем развивается, в основном, в направлении создания новых высокотехнологичных материалов для изготовления водоприёмных и водоотводящих элементов дренажа, а также по пути применения новых технологий сооружения дренажей.

Из способов дренирования (типов дренажей) отдаётся предпочтение самотёчным горизонтальным закрытым дренажам как наиболее экономичным.

Необходимость применения других типов дренажей, если она не диктуется гидрогеологическими условиями, обосновываться специально.

При создании дренажных систем рекомендуется:

- максимально использовать существующий дренаж после его реконструкции;

- использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной вид дренажа;

- лучевой дренаж использовать только как локальный для отдельных зданий и сооружений.

Для территорий, подлежащих защите от подтопления, рекомендуется принять следующие нормы осушения:

- для многоэтажной застройки – 3 м;

- для остальной селитебной застройки – 2 м;

- для зелёных насаждений 1-2 м – в зависимости от типа растительности и минерализации подземных вод.

При выборе защитных мероприятий предпочтение отдаётся тем, которые обеспечивают:

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия факторов подтопления;

- возможность преимущественного применения активных методов защиты;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т.д.;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды.

Для инженерной защиты на подтопленных территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция дренажных систем;

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций.

На потенциально подтапливаемых территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций;

- строительство локальных дренажей.

Следует отметить, что дренажный сток может быть повсеместно загрязнён.

Необходимо предусмотреть строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их качества до соответствующих норм.

Необходимо предусмотреть использование современного высокоэффективного оборудования для электрохимической обработки воды в сочетании с ультрафильтрацией, сорбцией и обеззараживанием жёстким ультрафиолетом на фоне действия добавок пергидроля.

Очищенный дренажный сток предлагается сбрасывать в поверхностные водотоки и водоёмы.

В Архангельске в качестве защиты от подтопления грунтовыми водами, необходимо также подсыпать территорию, ликвидируя бессточные участки и понижения, создавая необходимые уклоны поверхности земли для стока дождевых и талых вод.

На всех подтопленных и потенциально подтапливаемых территориях необходимо организовать наблюдательную режимную сеть.

Основные её задачи:

- наблюдение за уровнем подземных вод;

- выявление источников подтопления и загрязнения;

- определение эффективности работы по инженерной защите от подтопления.

Инженерная защита от заболачивания и заторфовывания

Процессы заболачивания и заторфовывания имеют чрезвычайно широкое развитие в пределах рассматриваемой территории. Торфяные массивы занимают около 70% площади.

Оба процесса являются прогрессирующими. Скорость торфообразования составляет в среднем 2 мм/год.

Наиболее интенсивные процессы заболачивания в настоящее время наблюдаются в северной части территории вдоль правобережья р. Маймаксы, на островах Бревенник и Пинский Прилук.

Основными факторами, способствующими заболачиванию, являются низкое гипсометрическое положение большей части территории, обусловившее слабую дренированность болот, приуроченность района к зоне избыточного увлажнения, а также широкое развитие на поверхности водонепроницаемых суглинков времени познеголоценовой регрессии моря (m2IV3).

Для рассматриваемой территории характерна неравномерность в распространении и мощности торфа.

Для отведения поверхностных вод и предотвращения заболачивания территории проектом предусматривается устройство водоотводных каналов в восточной территории города. Протяженность каналов – 6 км.

Канал протяженность 600 м предусматривается в районе проектируемого моста через проток Кузнечиха в продолжении проспекта Дзержинского.

Дренирование территории предусматривается устройством сопутствующего дренажа, проложенного вдоль дождевой канализации.

В пределах г. Архангельск значительные территории сложены слабыми, заторфованными грунтами.

При проектировании зданий и сооружений на территории, сложенной заторфованными и слабыми грунтами, необходимо учитывать специфические особенности таких грунтов.

К особенностям слабых заторфованных грунтов можно отнести сильную водонасыщенность и высокую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и анизотропию прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок, агрессивность грунтовых вод, содержащихся в этих грунтах.

Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, сложенных заторфованными грунтами, производится на основе технико-экономического сравнения вариантов мероприятий с учетом мощности заторфованного, подстилающего и перекрывающего слоя, а также свойств слагающих их грунтов.

Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение деформации основания, включает в себя:

- частичную или полную выторфовку с последующей засыпкой минеральным незаторфованным грунтом;

- прорезку (полную или частичную) слоя заторфованного грунта фундаментами, в том числе свайными;

- предварительное уплотнение грунтов на территории, подлежащей застройке.

В условиях г. Архангельск при прокладке дорог необходимо проводить выторфовку на всю глубину торфа, сети необходимо прокладывать на сваях.

Инженерная защита от эрозии

На территории г. Архангельск широко развита речная и овражная  эрозия.

Под воздействием боковой эрозии размываются и разрушаются речные  берега.

В развитии эрозионных процессов прослеживается ярко выраженная асимметрия – разрушаются главным образом правые берега, а на противоположных происходит аккумуляция.

Особенно интенсивно процессы размыва проявляются в местах, где обнажаются пески и супеси второй послеледниковой трансгрессии: о.  Бревенник, р. Юрас и др.

Активизация боковой эрозии приурочена к весеннему таянию снегов, паводкам и периодам затяжных дождей, приливно-отливных явлений, имеющих среднюю амплитуду 0,8 м, когда создаются благоприятные условия для избыточного увлажнения грунтов.

Для нейтрализации речной эрозии необходимо проведение мероприятий по спрямлению русел рек и защите их берегов от размыва.

Для защиты берегов рек от речной эрозии проектом предусматривается берегоукрепление в районе «Соломбала», на правом берегу протоки Кузнечиха выше по течению ул. Гагарина и на левом берегу р. Юрас.

Протяженность берегоукрепления 7,9 км, в том числе 2,10 км на I очередь.

Укрепление правого берега реки Северная Двина (набережная Георгия Седова) в Соломбальском территориальном округе на участке от ул. Маяковского до ул.Кедрова

Протяженность берегоукрепления 853,63 метра.

Конструкция сооружений укрепления берегов уточняется на последующих  этапах проектирования на основании инженерно-геологических, гидрологических изысканий и исходя из функционального использования прибрежной территории.

Рассматриваемая территория также расчленена многочисленными оврагами. Размыв и смыв грунтов на отдельных участках достигает огромных размеров.

Водная эрозия наиболее интенсивна в период весеннего снеготаяния и во время ливней.

Формирование эрозионных форм начинается со склонового смыва, переходящего в ливневой размыв с созданием эрозионных борозд. В отдельные годы скорость роста оврагов достигает 8-10 м.

Оврагообразование приурочено к левому коренному склону долины р. Северная Двина (район ст. Исакогорка) и в меньшей мере к долине р. Юрас.

Для правильного выбора мер борьбы необходимо рассматривать каждый конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий. Наиболее часто применяются для борьбы с оврагами

- водозадерживающие валы;

- водоотводящие валы и нагорные канавы;

- водосборные и водоотводящие сооружения.

Как мера предупреждения плоскостной и овражной эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Они могут быть применимы на всех стадиях развития оврагов для их закрепления.

Инженерная защита при морозных явлениях

Из морозных явлений на рассматриваемой территории развито морозное пучение грунтов.

Процессы пучения грунтов связаны с неравномерным промерзанием и оттаиванием водонасыщенных глинистых грунтов, склонных к пучению.

При пучении грунтов проявляются бугры пучения.выталкиваются на поверхность инородные предметы в грунтах – строительные сваи, части фундаментов сооружений, пни в торфе и т.д.

Для борьбы с возможным морозным пучением необходимо в качестве оснований сооружений подбирать грунты, не подверженные этим явлениям или заменять пучинистые грунты на непучинистые.

Инженерная защита от оползней

Развитие оползней на склонах речных долин и оврагов определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и укрепления застроенных оползневых и оползнеопасных склонов в пределах городской территории.

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры (вне зависимости от масштаба и типа оползней, класса сооружения): регулирование поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование и т.д.

Учитывая тип оползня (по механизму смещения) и его масштаб, из известного набора противооползневых мероприятий (дренажи, изменение конфигурации склона, закрепление грунтов, подпорные стены, буронабивные сваи, инъекции, цементация, силикатизация) необходимо выбирать комплекс мероприятий, обеспечивающих достаточную устойчивость оползневого склона и сооружений на нём.

Инженерную защиту от оползней надо направить и на нейтрализацию техногенных факторов оползнеобразования. Эти мероприятия должны выполняться перед, или параллельно,с освоением строительством оползнеопасных склонов и препятствовать образованию, активизации и росту оползней.

К подобным мероприятиям могут быть отнесены:

- организация стока;

- дренирование подземных вод;

- создание устойчивого профиля (уполаживание откосов и пригрузка их с помощью контробанкетов, устранение дефектов вертикальной планировки склонов и т.д.);

- устранение эрозионных подсечек;

- искусственное закрепление масс оползневого тела;

- создание растительного покрова на оползневом склоне;

- комплексная мелиорация оползневого склона;

- виброизоляция сооружений и механизмов, ограничение и запрещение взрывов.

Состав и стоимость инженерной защиты должны соответствовать характеру проектируемой или имеющейся застройки и предусматриваемому характеру хозяйственного использования защищаемой территории.

На застраиваемых площадях капитальность противооползневых сооружений должна соответствовать классу капитальности защищаемого объекта.

Для обоснования детальной схемы инженерной защиты необходимо выполнение инженерно-геологической съёмки территории, подверженной оползнеобразованию, в масштабе не мельче 1:5000.

Инженерная защита от паводков

Затопление речными водами, которое на рассматриваемой территории происходит практически ежегодно, резко ухудшает условия проживания людей и условия ведения хозяйственных работ.

Отдельные участки рассматриваемой территории, отведенные под застройку, затапливаются паводковыми водами 1% обеспеченности.

Для защиты от затопления территорию проектируемой застройки предусматривается повысить до отметок не менее чем на 0,5 м выше отметки весеннего паводка 1% обеспеченности с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

Территория, отведенная под плоскостные спортивные сооружения и зелёные насаждения должна быть защищенаот 10% весеннего паводка.

Подсыпка необходима под застройку и на заболоченных территориях.

Объем грунта подсыпки на расчетный срок 4806,0 тыс.м3 (k=1,3), в том числе на I очередь – 1580,0 тыс.м3.

Повышение отметок территории гидронамывом грунта предусматривается на свободных от застройки участках (в восточной части города и участок у проектируемого моста через пр.Кузнечиха).

Объем грунта гидронамыва 30080,0 тыс.м3 (при k=1,2 – увеличение объема в связи с отсевом мелких частиц), с учетом выторфовки.

Существующая застройка защищается повышением отметок дорог до незатопляемых. Протяженность дорог с повышением отметок дорожного полотна на расчетный срок  L=750 км.

В качестве мер борьбы с затоплением также предлагается:

- очистка местной гидрографической сети и улучшение ее проточности;

- облицовка магистральных межхозяйственных и распределительных каналов;

- создание в речных долинах, у водоемов инфильтрационных береговых водозаборов с искусственным восполнением.

Для борьбы с паводками особое внимание уделяется гидротехническим сооружениям, особенно тем, с которыми связана опасность затопления промышленных и гражданских объектов, жизни и здоровью населения.

Все гидротехнические сооружения на реках, прудах и водохранилищах должны быть готовы к пропуску весеннего паводка.

Заранее принятые меры позволяют в паводковый период  предотвратить аварийные ситуации на водных объектах.

Организация поверхностного стока

Разобщенность жилых районов, значительные размеры их водосборных площадей, а также топографические условия не позволяют объединить все выпуски в единую систему с подачей стоков на единые очистные сооружения. Поэтому для города должна быть предусмотрена организация локальных систем дождевой канализации с рядом комплексов очистных сооружений. Это наиболее оптимальный и приемлемый вариант, позволяющий в условиях современной экологической и экономической ситуациях поэтапно решать проблему охраны водных ресурсов при меньших финансовых вложениях.

Выпуски очищенных стоков необходимо осуществлять в водоемы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Поверхностный сток с территорий промышленных предприятий следует подвергать очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации города.

В связи с развитием города и его благоустройством проектом намечаются новые трассы магистральных и разводящих сетей, а также реконструкция и капитальный ремонт существующих коллекторов (по рекомендациям МУП «Архкомхоз» № 01-3/939 от 16.11.2007 г. и № 01-03/1027 от 29.09.2008 г.):

- перекладка коллектора по ул. Воскресенской от Обводного канала до ул. Приорова;

- перекладка коллектора по ул. К.Маркса от пр. Ломоносова до пр. Троицкий;

- перекладка коллектора по ул. Гагарина от дома № 3 до ул. Бадигина;

- перекладка коллектора по ул. Комсомольской от Набережной Северной Двины до Обводного канала;

- перекладка коллектора по ул. Вологодской от пр. Ломоносова до пр.Троицкий;

- перекладка коллектора по ул. Садовой от Набережной Северной Двины до пр. Ломоносова;

- перекладка коллектора по ул. Р.Люксембург от Набережной Северной Двины до ул. Шабалина;

- перекладка коллектора по ул. Выучейского от пр. Советских Космонавтов до Обводного канала;

- перекладка коллектора по пр. Советских Космонавтов на всем протяжении;

- предусматривается разделение сети общесплавной канализации на хозяйственную и ливневую (в первую очередь: подключение хоз-фекальной насосной станции 181 квартала к канализационному коллектору с целью освобождения ливневого коллектора по ул. Смольный Буян от канализационных стоков; подключение жилых домов к городским сетям канализации, хоз-бытовые стоки которых через септики сбрасываются в сеть ливневой канализации);

- перекладка коллектора по ул. Гагарина с врезкой в пр. Обводный канал (требуется докладка на участке от ул. Бадигина до пр.Обводного канала);

- перекладка коллектора по пр. Сов. Космонавтов на участке от ул.Воскресенской до ул.Гагарина;

- перекладка коллектора по ул. Бадигина от ул. Гагарина до пр. Обводный канал;

- перекладка аварийного коллектора по пр. Обводный канал на участке от ул. Урицкого до ул.Р.Люксембург;

- перекладка по ул. Попова от Набережной Северной Двины до пр. Троицкий и от пр.Новгородского до пр.Сов.Космонавтов;

- перекладка коллектора по Набережной Северной Двины от ул. Свободы до дома №95;

- перекладка коллектора по ул. Гайдара от ул. Нагорной до ул. Тимме (с увеличением диаметра до 1000 мм);

- перекладка коллектора по ул. Советской от ул. Красных Партизан до ул. Мещерского;

- перекладка по ул. Октябрят от пр. Московского до Карпогорской автодороги;

- перекладка коллектора по ул. Усова от ул. Стрелковой до пр. Ленинградского;

- строительство коллектора по пр. Обводный канал на участке от ул.Воскресенской до проезда Сибиряковцев;

- строительство коллектора по ул. Выучейского от пр. Обводный канал до ул. Приорова;

- строительство коллектора по пр. Новгородскому на участке от ул. Красноармейской до ул. Урицкого и от ул. Северодвинской до ул. Поморской;

- строительство коллектора по ул. Урицкого  от пр. Ломоносова до пр. Обводный канал;

- строительство коллектора по ул. Володарского от пр. Ломоносова до пр. Новгородского и от пр. Обводный канал до ул. Суфтина;

- строительство коллектора по ул. Поморской от пр. Новгородского до пр. Обводный канал;

- строительство коллектора по пр. Троицкому от ул. Попова до ул. Гагарина;

- строительство коллектора по ул. Суворова от Набережной Северной Двины до пр. Ломоносова;

- строительство коллектора по Набережной Северной Двины от ул. Шубина до ул. Гагарина;

- строительство коллектора по пр. Ломоносова от ул. Логинова до ул. Гагарина;

- строительство коллектора по ул. Гайдара от пр. Ломоносова до пр. Обводный канал;

- строительство коллектора по ул. Шубина от пр. Троицкого до пр. Сов.Космонавтов;

- строительство коллектора по ул. Садовая от пр. Обводный канал до ул. Приорова;

- строительство коллектора по ул. Советской от ул. Мещерского до Маймаксанского шоссе и от моста через р. Кузнечиха до ул.Краснофлотской;

- строительство коллектора по пр. Никольскому от ул. Валявкина до ул. Кедрова;

- строительство коллектора по ул. Валявкина от ул. Советской до пр. Никольского;

- строительство коллектора по пр. Московский от ул. Галушина до ул. Дачной;

- строительство коллектора по ул. Ленина от Объездной дороги до пр. Ленинградский.

Вертикальная планировка территории

Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикальной планировкой территории, а также засыпкой ям и канав.

Объёмы работ по инженерной подготовке территории приведены в таблице 69.

Таблица  69. Объем работ по инженерной подготовке территории по планировочным районам города Архангельск

| Мероприятия по инженерной подготовке территории | Еди-ница изме-рения | Район Майская Горка | Район Вара-вино-Факто-рия | Округ Жаро-вихин-ский | Район Исако-горка | Район Кузне-чихин-ский | Район Маймак-санский | Межма-гистральная территория | Район Привок-зальный | Район Север-ный | Район Солом-бала | Центра-льная часть | Район Эконо-мия | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекультивация территории (снос ветхих строений, разборка дорожных покрытий, коммуникаций, зачистка и санация грунтов) | га тыс. м3 | 305,0 782,2 | 41,6 31,2 | 103,3 238,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449,9 1051,9 |
| Срезка растительного грунта на площадках нового строительства | тыс. м3 | 76,3 | 10,4 | 25,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,5 |
| Благоустройство озер, заливов (расчистка от ила акватории с профилированием ложа и обустройством береговой зоны) | га тыс. м3 | 19,2 250,2 | 3.3 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 270,6 |
| Укрепление берегов реки Северная Двина с организацией набережных, и др. рек, в том числе: | км | 2,3 | 2,3 | 3,9 | - | 1,25 | 3,65 | 2,47 | - | - | 8,0 | 1,95 | 4,65 | 30.47 |
| Берегоукрепление гребных каналов на острове Краснофлот-ском (заливы в зоне отдыха) | км | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 |
| Выторфовка под дорожные покрытия проектируемых улиц и по трассам уличных подземных инженерных сетей | га тыс.м3 | 5,8 116,0 | 3,4 57,8 | 24,3 315,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 489,7 |
| Подсыпка территории | га тыс. м3 | 15,6 234,0 | 5,7 45,6 | 10,8 | - | 630,0 | 4177,4 | 3506,0 | - | - | 1482,11 | 224,0 | 402,0 | 2140,21 8593.0 |
| Повышение отметок дорог | км | - | - | - | 3,0 | 4,3 | 10,7 | - | - | - | 10,2 | - | 3,0 | 31.2 |
| Устройство уличной сети дождевой канализации | км | 11,0 | 9,1 | 129,6 | 16,1 | 14,9 | 11,7 | 14,2 | 14,9 | - | 16,4 | 9,6 | 9,3 | 256.8 |
| Устройство очистных сооружений дождевой канализации | сооруж. | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 18 |
| Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод (устройство дренажа зданий) | га | 305,0 | 122,0 | 158,3 | 15,1 | - | - | 7,8 | 15,0 | - | - | - | - | 623,2 |
| Устройство дренажной системы | км | - | - | - | 15,2 | 11,4 | - | 9,6 | 5,2 | - | - | 7,48 | 5,9 | 54.78 |
| Объем земляных работ по организации рельефа (вертикальная планировка территории) | га тыс.м3 | 305,0 915,0 | 122,0 366,0 | 158,3 309,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585,3 1590,9 |

8.10. Предложения по благоустройству и озеленению территории

Обеспечение комплексного благоустройства территории общего пользования муниципального образования «Город Архангельск», находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов, а также улучшение санитарного состояния и внешнего облика города, является главной задачей Ведомственной Целевой программы «Благоустройство в территориальных округах муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 10.01.2017 № 9 (в редакции от 24.12.2018г.№1617).

Срок реализации программы 2014-2021 гг., общий объем финансового обеспечения составил 527037,1 тыс. руб:

| Годы реализации ведомственной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджетные ассигнования городского бюджета |  | Итого |
|  | городской бюджет | областной бюджет |  |
| 2017 | 115 652,5 | 356,0 | 116 008,5 |
| 2018 | 109 638,1 | 0,0 | 109 638,1 |
| 2019 | 100 153,7 | 0,0 | 100 153,7 |
| 2020 | 100 618,4 | 0,0 | 100 618,4 |
| 2021 | 100 618,4 | 0,0 | 100 618,4 |
| Всего | 526 681,1 | 356,0 | 527 037,1 |

Благоустройство муниципального образования «Город Архангельск» включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории муниципального образования «Город Архангельск» за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм, которые формируют благоприятную и комфортную городскую среду.

Перечень мероприятий ведомственной программы "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск":

- устройство и содержание пешеходных ледовых переправ;

- содержание мест захоронения;

- озеленение территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск (цветники, газоны, парки, скверы и т.п.).

В целях повышения благоустройства города и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности, в соответствии с муниципальной программой «Формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 31.10.2107 №1294 и Приказом директора департамента градостроительства от 13.02.2019г. №16 «Об утверждении дизайн-проектов общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году» предложены следующие территории:

- Парк по ул. Победы, д.35 (Маймаксанский территориальный округ);

- Набережная протоки реки Кузнечиха (Северный территориальный округ);

- Сквер пр. Никольской у культурного центра «Соломбола-Арт» (Соломбальский территориальный округ);

- Парк им. М.В. Ломоносова (Октябрьский территориальный округ);

- Парк в районе ул. Адмирала Макарова, д.33 (Исакогорский и Цигломенский территориальные округа);

- Сквер на пересечении ул. Русанова – пр. Ленинградский (Территориальный округ Варавино-Фактория);

- Парк им. В.И.Ленина в округе Майская Горка (Территориальный округ Майская Горка);

- Территория общественного пользования вдоль набережной Северной Двины на      участке от ул. Смольный Буян до ул. Северодвинской (Ломоносовский территориальный округ).

Распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15 февраля 2019 года, №431р, в целях формирования перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2019-2024гг. была создана общественная комиссия по реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Департамент градостроительства ведет активную работу, направленную на повышение качества городской среды, придерживаясь общепринятых стандартов в области благоустройства.

Разработано 10 предпроектных предложенийблагоустройства городских

общественных территорий:

- Визуализация сквера «Зарусье» на ул. 23 Гвардейской дивизии (Ломоносовский

- территориальный округ);

- Зеленая зона на пересечении улиц Кировская – Добролюбова (Северный

- территориальный округ);

- Набережная протоки реки Кузнечиха (Северный территориальный округ);

Сквер в поселке Цигломень (пересечение ул. Куйбышева – ул. Севстрой)

- (Исакогорский и Цигломенский территориальный округ);

- Визуализация парка на пересечении просп. Ленинградский и

- ул. Галушина.

- Парковая зона около жилого дома ул. П.Осипенко, дом 3 (Территориальный округ

- "Майская Горка");

- Схема посадки деревьев и кустарника вдоль пешеходного тротуара у домов по

- адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 6 и д. 10;

Предложения по озеленению

Охрана насаждений озелененных территорий – это система административно-правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение выполнения насаждениями определенных функций.

На озелененных территориях общего пользования в соответствии с федеральным законодательством запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.

Изменение вида использования земельных участков, занятых зелеными насаждениями общего пользования, осуществляется на основании действующего законодательства.

Проекты на строительство или реконструкцию зеленых насаждений разрабатываются по архитектурно-планировочным заданиям, выдаваемым Администрацией города, согласовываются с заинтересованными организациями, эксплуатирующими подземные и наземные коммуникации.

В планировке города система его озелененных территорий должна органично «вплетаться» в структуру города, а существующий и искусственно созданный садово-парковый ландшафт – быть основой ее планировки.

В последние годы был разработан ряд проектов планировки, затрагивающих значительную часть территории муниципального образования «Город Архангельск». В них были предложены мероприятия по развитию и благоустройству городского озеленения, которые предлагается учесть в рамках настоящего генерального плана.

Таблица 70. Мероприятия по развитию и благоустройству городского озеленения, предложенные в утвержденных проектах планировки

| № п/п | Мероприятие |
| --- | --- |
|  | Проект планировки «Варавино-Фактория» |
| 1. | формирование общегородской рекреационной зоны на о. Краснофлотский с обустройством зон активного отдыха, детских площадок, тропиночной сети, освещения, сохранением существующих лесных массивов (проведение санитарных рубок, восстановление и периодическое обновление породного состава деревьев) |
| 2. | строительство и обустройство набережной реки Северной Двины, в том числе с прогулочной зоной, до ул. Русанова |
| 3. | обустройство озелененных территорий общего пользования в районе зоны многофункциональных и предпринимательских комплексов в юго-восточной части территории проекта планировки |
| 4. | обустройство комплексной рекреационной зоны районного значения вокруг озера Бутыгино |
|  | Проект планировки Жаровихинского района |
| 1. | обустройство набережной и прогулочной зоны вдоль реки Северной Двины, в районе ул.Тарасова |
| 2. | обустройство рекреационной зоны вдоль реки Юрас, в районе Окружного шоссе и ул.Силикатчиков |
| 3. | обустройство озелененных территорий у площадки лесозавода |
| 4. | обустройство озелененных территорий севернее зоны нового жилищного строительства по пр. Ленинградскому |
| 5. | строительство скверов по ул. Белогорской с выходом к набережной по ул. Силикатчиков, обустройство прогулочных зон |
|  | Проект планировки района Исакогорки |
| 1. | создание новых скверов около общественно-деловой застройки, парковой зоны в районе коттеджного поселка около Архангельской КЭЧ |
| 2. | увеличение площади зеленых насаждений ограниченного пользования за счет строительства нового жилья, общеобразовательной школы, торгового центра |
| 3. | благоустройство древесно-кустарниковой растительности хвойных и лиственных пород на землях городского запаса, временно не вовлеченных в хозяйственный оборот |
| 4. | увеличение площади зеленых насаждений спецназначения за счет озеленения улиц и дорог, санитарно-защитных зон торгового центра, гаражей |
|  | Проект планировки территории Кузнечихинского промузла |
| 1. | максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, выполнить мероприятия в части улучшения состояния зелёных насаждений с учётом имеющихся современных разработок по городскому озеленению |
| 2. | увеличение площади озелененных территорий специального назначения за счет озеленения дорог, санитарно-защитных зон предприятий, торговых центров, гаражей и автостоянок |
| 3. | при подготовке территории к строительству вынужденный снос зеленых насаждений, попадающих под застройку, оформить в установленном законом порядке, а сохраняемые зеленые насаждения защитить от повреждений |
| 4. | в проекте застройки территории заложить благоустройство с обязательным компенсационным озеленением прилегающей территории ценными породами деревьев и кустарников |
| 5. | проектирование зеленых насаждений спецназначения – санитарно-защитных зон и санитарных разрывов существующих сохраняемых и проектируемых объектов вести в соответствии с нормативными требованиями |
|  | Проект планировки Маймаксанского района |
| 1. | максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, выполнить мероприятия в части улучшения состояния зелёных насаждений с учётом имеющихся современных разработок по городскому озеленению; |
| 2. | увеличение площади озелененных территорий специального назначения за счет озеленения дорог, санитарно-защитных зон предприятий, торговых центров, гаражей и автостоянок; |
| 3. | в проекте застройки территории заложить благоустройство с обязательным компенсационным озеленением прилегающей территории ценными породами деревьев и кустарников |
| 4. | проектирование зеленых насаждений спецназначения - санитарно-защитных зон и санитарных разрывов существующих сохраняемых и проектируемых объектов вести в соответствии с нормативными требованиями; |
|  | Проект планировки района Майская Горка |
| 1. | обустройство набережной вдоль реки Северной Двины на всем протяжении территории проекта планировки с организацией прогулочной зоны, мест отдыха; |
| 2. | строительство скверов в районе зоны нового жилищного строительства в северной части территории проекта планировки в районе проспекта Московского; |
| 3. | обустройство сквера по улице Лесопильщиков; |
|  | Проект планировки Северного района |
| 1. | организация благоустроенной прогулочной набережной вдоль реки Кузнечиха |
| 2. | формирование широкого бульвара вдоль основной магистрали (ул. Кировская), с выходом данной территории к прибрежной парковой зоне |
| 3. | формирование парка в восточной части микрорайона вдоль ул. Химиков |
|  | Проект планировки «Соломбала» |
| 1. | увеличение количества озеленения набережной Северной Двины с созданием вдоль неё непрерывной системы бульваров, скверов, эспланад на всём протяжении набережной в границах проектируемого района |
| 2. | озелененение и благоустройство выходов к реке с созданием прогулочных дорожек, видовых площадок и, в конечном итоге, единой, непрерывной системы озеленения |
| 3. | важнейшим зелёным "диаметром" предложено сделать зону вдоль речки Соломбалки с её живописными берегами и прилегающими территориями |
|  | Проект планировки Центральной части в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал |
| 1. | сохранение существующих зеленых насаждений общего пользования, ограниченного и специального назначения |
| 2. | реконструкция зеленых насаждений общего пользования |
| 3. | создание новых территорий с зелеными насаждениями общего пользования, создание новых территорий с зелеными насаждениями ограниченного пользования у объектов нового строительства |
| 4. | придание зелени общего пользования, расположенной в СЗЗ и санитарных разрывах объектов, статуса зелени специального назначения |
| 5. | посадка деревьев и кустарников пылеустойчивых пород вдоль автомагистралей общегородского и районного значения; |
| 6. | подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам сортов растительности; проведение правильного подбора ассортимента зеленых насаждений для обеспечения максимальной проживаемости и выживаемости |
|  | Проект планировки района «Экономия» |
| 1. | Озеленение набережных рек Маймакса, Кузнечиха с созданием вдоль них непрерывной системы бульваров, скверов, эспланад на всём протяжении набережных |
| 2. | важнейшими зелёными "диаметрами" предложено сделать зоны вдоль речек Долгая щель и Ваганиха с их живописными берегами и прилегающими территориями |
| 3. | Рядом с "Главной площадью" планируется парк, ориентированный на реку Маймаксу |
| 4. | озелененные благоустроенные выходы к рекам и на других участках, с созданием прогулочных дорожек, видовых площадок и в конечном итоге единой, непрерывной системы озеленения |
|  | Проект планировки Привокзального района |
| 1 | Посадка вдоль дорог деревьев и кустарников пылеулавливающих пород |
|  | Проект планировки территории района «Левобережье» |
| 1 | Озеленение и благоустройство не менее 50% территории от общей площади микрорайона с учетом сохранения естественной растительности |
|  | Проект планировки территории района «Кегостров» |
| 1 | Озеленение и благоустройство не менее 50% территории от общей площади микрорайона с учетом сохранения естественной растительности |

В соответствии с положениями «Дизайн-концепции центральной части города Архангельска» предлагается создание единой системы зеленых насаждений города, представляющих собой различные объекты озеленения, которые будут объединены озелененными улицами. Создание небольших скверов для отдыха предполагается в основном за счет сноса ветхой застройки, на пустых территориях, на месте рынков, заброшенных хозяйственных построек и др.

В основу концепции Октябрьского округа легла идея создания сети прогулочных маршрутов, главными из которых будут Большое и Малое прогулочное кольцо. Их создание связано с тем, что в городе недостаточно мест для прогулок и отдыха.

В перспективе предполагается создание довольно крупного парка вблизи Кузнечевского моста, который отделит промышленную зону от селитебной и станет точкой притяжения как жителей Октябрьского округа, так и жителей северных округов.

Генпланом предлагается предусмотреть также следующие мероприятия:

В области благоустройства и озеленения территории города:

- размещение более или менее равномерно по территории каждого планировочного района районных парков, садов, скверов и бульваров;

- развитие внутриквартального озеленения: строительство мест отдыха, детских и спортивных площадок, обновление растительности;

- формирование внутримикрорайонной сети аллей с велосипедными дорожками, объединяющей озелененные территории района в единую систему;

- благоустройство внутридворовых пространств, с установкой детских площадок, скамеек, освещения, посадкой древесно-кустарниковой растительности;

- обустройство и восстановление газонов в застроенной части территории города;

- дополнительные посадки зеленых насаждений, замена малодекоративных пород на более привлекательные;

- разработка проектов реконструкции и озеленения территорий, периодическое проведение лесоустроительных и лесозащитных работ;

- установка опознавательных знаков озелененных территорий, попадающих в санитарно-защитные зоны.

В области улучшения состояния зелёных насаждений:

- замена естественного малоплодородного грунта на почвенный субстрат с более значительной водоудерживающей и поглощающей способностью (с более значительным содержанием глинистых частиц и гумуса);

- омоложение перестойных насаждений;

- санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов опасной инфекции;

- предъявление особых требований к подбору устойчивого ассортимента посадочного материала с первоначальной загущенной посадкой для создания защитного микроклимата и условий защищенного грунта;

- обеспечение максимальной приживаемости и выживаемости растений путём правильного подбора ассортимента растительности, тщательного ухода за посадками, надёжной их охраны;

- применение новых методов озеленения, основанных на учёте городской специфики, ориентирование на успешно зарекомендовавший себя в условиях Архангельска способ озеленения крупномерным посадочным материалом;

- установка агрегатов по очистке производственных выбросов;

- использование ассортимента пылегазоустойчивых пород деревьев и кустарников при посадках вдоль транспортных магистралей, в санитарно-защитных зонах предприятий;

- проведение необходимых планировочных мероприятий в пределах санитарно-защитных зон;

- строгое соблюдение агротехники посадки насаждений и ухода за ними;

- предусмотреть разработку проекта реконструкции существующих зелёных насаждений отдельных категорий селитебной территории города Архангельска.

Проектом рекомендуется:

- включение в единую систему озеленения планировочных районов зелёных насаждений санитарно-защитных зон;

- озеленение территорий жилой застройки с учётом требований по инсоляции жилых и общественных зданий, территорий с проведением мероприятий по своевременной санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных трав согласно, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.28, СанПиН 2.1.2.2645-10;

- организация зон рекреации с учётом степени загрязнения водоёмов и оборудования пляжных зон в соответствии с требованиями ГОСТ 1.7.1.5.02-80 и СанПиН 2.1.5.980-00;

- максимальное озеленение территории города, реконструкция существующих зелёных насаждений с благоустройством рекреационных зон с соблюдением санитарных и строительных норм (СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (СНиП 2.07.01-89*);

- придание зеленым насаждениям, расположеным в СЗЗ предприятий, статуса специального назначения;

- по мере застройки городских территорий оберегать имеющиеся естественные леса, насаждения на приусадебных участках и других территориях, идущих под новую застройку, предусматривая их благоустройство и преобразование в насаждения общего или ограниченного использования или специального назначения.

Озеленение территорий общего пользования планируется в территориальных округах муниципального образования «Город Архангельск» на площади:

Варавино-Фактория - 35,5 га, Исакогорский – 72 га, Северный – 18,3 га, Майская Горка – 34,5 га, Октябрьский – 90,0 га, Соломбальский – 31,6 га, Маймаксанский – 84,0 га, Ломоносовский – 2,0 га, Цигломенский – 1,0 га.

8.11. Предложения и мероприятия по охране окружающей среды

Из анализа состояния окружающей среды следует, что на территории муниципального образования «Город Архангельск» имеется ряд нерешённых проблем.

В охране и защите нуждается как геологическая среда, так и почвы, животный и растительный мир, воздух, поверхностные и подземные воды.

Решения требует проблема обращения с отходами.

Оздоровление окружающей среды и её охрана на рассматриваемой территории связано с решением имеющихся проблем.

Решение имеющихся проблем осуществляется посредством намеченных мероприятий в соответствии с главными концептуальными подходами к природопользованию.

Все осуществляемые мероприятия опираются на современные научные разработки и современный мировой опыт.

Оздоровление и охрана окружающей среды проводится в соответствии с Государственной Программой Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области».

Цель программы – стабилизация и улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности в Архангельской области.

8.11.1. Мероприятия по охране и оздоровлению атмосферного воздуха

Реализация комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха, предлагаемого проектом Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», позволит обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения.

Комплекс включает следующие мероприятия:

- планировочные:

- инженерно-технические;

- организационные.

Планировочные мероприятия:

- рациональное размещение новых промышленных предприятий с учетом розы ветров, с учетом микроклиматических особенностей территории;

- организация санитарно-защитных зон от объектов:

  - промышленности (с учётом класса вредности производства);

  - сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики);

  - коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО и проч.);

  - электроподстанций.

- организация зон санитарных разрывов:

  - от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

  - от железной дороги (по 100 м от крайних путей);

  - от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

  - от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

- вывод за пределы населенных пунктов транзитных автомобильных потоков - строительство обходов; транспортных развязок, перевод транспортных потоков на новые магистрали.

Инженерно-технические мероприятия:

- внедрение оборудования по улавливанию, утилизации и обезвреживанию выбросов (сбросов) вредных загрязняющих веществ;

- оснащение строек и объектов системами контроля за соблюдением нормативов и предельно допустимых выбросов;

- установка нового и повышение эффективности существующего пылегазоочистного оборудования;

- организация системы мониторинга и контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне населенных пунктов и вдоль дорог.

- перевод теплоисточников на более экологически чистое газовое топливо, с увеличением мощности источников и заменой оборудования на более современное;

- оборудование промышленных и коммунально-бытовых потребителей приборами учёта тепла.

- техническое перевооружение и реконструкция предприятий теплоэнергетики, в том числе модернизация собственных очистных сооружений;

- сокращение количества котельных, встроенных в жилые дома и расположенных в селитебной зоне, использование топлива с низким содержанием серы;

- перевод автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими характеристиками, улучшение свойств смазочных материалов и технических жидкостей;

- создание ограждающих конструкций с локальными очистными сооружениями, системами закольцовки паров бензина для обеспечения экологической безопасности на АЗС;

- благоустройство улиц.

Организационные мероприятия

- разработка целевых программ в области охраны атмосферного воздуха, в том числе:

  - программы газификации транспорта;

  - программы по выносу жилой застройки из СЗЗ промышленных предприятий.

- утверждение норм предельно допустимых выбросов  для предприятий (в том числе котельных);

- организация контроля, внедрение и сертификация автомобильной техники и моторного топлива, отвечающей экологическим стандартам  «Евро-4» и «Евро-5»;

- подготовка Административного регламента   по предоставлению государственных услуг по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;

- введение в действие планов снижения выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий для предприятий – основных источников выбросов.

Ниже, в таблице 71 дан перечень мероприятий по снижению уровня фонового загрязнения атмосферного воздуха для предприятий города Архангельск с определением размеров санитарно-защитных зон.

Таблица 71. Класс опасности и размеры санитарно-защитных зон, санитарных разрывов для предприятий города Архангельск

| №№ п/п | Наименование предприятия | Зона санитарной охраны/класс вредности по СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 | Проектные предложения (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в действующей редакции)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по снижению уровня фонового загрязнения атмосферного воздуха | Зона санитарной охраны/класс вредности |
| 1 | ООО «СМЗ» (Соломбальский машиностроительный завод) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300/III |
| 2 | ОАО «Архангельский ликероводочный завод» (набережная Северной Двины, 120) | 100*/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100/IV |
| 3 | ООО «Льдинка» (ул. Байкальская, 1, корп. 1) | 50/V | То же | 50/V |
| 4 | ОАО «Мясомолторг» (Окружное шоссе, 11) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 5 | ОАО «Молоко» (ул. Октябрят, 42) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100/IV |
| 6 | ОАО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» (пр.Ленинградский, 357) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 50/V |
| 7 | ООО «Мясокомбинат №1» | 1000/I | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 1000/I |
| 8 | ЗАО «НП «Архангельскхлеб» |  |  |  |
|  | - хлебозавод № 1 (ул. Шубина, 2) | 100/IV | Вынос | 100/IV |
|  | - хлебозавод № 2 (ул. Мещерского, 3) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 50/V |
|  | - хлебозавод № 4 (ул. Рейдовая, 14) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 50/V |
| 9 | - гараж – 53 ед. транспорта (ул. Мещерского, 1) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100/IV |
| 10 | ООО «Жаворонки» - 1 т/сут. (пр. Троицкий, 133, корп. 1) | 50/V | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 50/V |
| 11 | ПТК «Огонёк» (ЧП Порошин А.Е.) ~ 3 т/сут. (ул. Целлюлозная, 21) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100/IV |
| 12 | ОАО «Архангельский траловый флот» |  |  |  |
|  | - база технического обслуживания (Маймаксанская, 77) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300/III |
|  | - Маймаксанский грузовой участок (Маймаксанское шоссе, 49) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300/III |
|  | - Административный участок фактории (пр. Ленинградский, 324) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100/IV |
| 13 | ЗАО «Архангельский рыбокомбинат» (ул. Революции, 4) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300/III |
| 14 | ОАО «Рыбокомбинат «Беломорье» | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300/III |
| 15 | ОАО «Архангельская лесоперевалочная база» (ул. Пирсовая, 20) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100/IV |
| 16 | ООО «Беломорская сплавная компания» |  |  |  |
|  | - производственный участок (пр. Ленинградский, 56) | 100/IV | Вынос | 100/IV |
|  | -транспортно-эксплуатационный сплавной участок (п. Затон) | 50/V | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 50/V |
| 17 | ООО «Компания «Бристоль» (ул. Победы, 43) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300/III |
| 18 | ОАО «Лесозавод № 2» (ул. Октябрьская, 3 корп. 1) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100/IV |
| 19 | ООО «Лесозавод-23» (ул. Проезжая, 1а, корп.1) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 100/IV |
| 20 | ОАО «Лесозавод-25» |  |  |  |
| 21 | Архангельский деревообрабатывающий комбинат №1" |  |  |  |
|  | - Маймаксанский участок (ул. Постышева, 26) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100/IV |
|  | - Цигломенский участок (ул. Севстрой, 3) | 100/IV | Сокращение территории предприятия. Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100/IV |
| 22 | ОАО «Соломбальский ЛДК» |  |  |  |
|  | - площадка № 1 (ул. Ильича) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300/III |
|  | - площадка № 2 (ул. Усть-Двинская) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300/III |
| 23 | ОАО «Архангельская лесобаза» (ул. Пирсовая, 20; ул. Дрейера, 66) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 24 | ООО «Архангельск-сервис» (Талажское шоссе, 1) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 25 | ООО «Энергокомстрой» - РММ (Талажское шоссе 1-1) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 26 | ООО «Висан-1» (Талажское шоссе, 1) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 27 | ООО «Капитал» - РММ (Талажское шоссе, 1) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 28 | ОАО «Авторем» - РММ (Талажское шоссе 3, корп.1) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 29 | ООО «СТ-Машсервис» (Талажское шоссе, 1) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
|  | - площадка № 1 – мебельная фабрика (ул. Ленина, 29) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 300/I1I |
|  | -площадка № 2 («Совдам») | - | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
|  | - площадка № 3 «Боброво» | - | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 30 | ОАО «Соломбальский ЦБК» (ул. Кировская, 4) |  | Ликвидирован 30.12.2019 г. |  |
|  | - от границы территории предприятия | 1000/I | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 1000/I |
|  | - от порта и складов (ул. Маслова) | 50/V | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 50/V |
|  | - от площадных источников цеха БОПС | 500/II | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 500/II |
| 31 | ОАО «Архангельская мебельная фабрика» (пр.Ленинградский, 311) | 100/IV | Вынос | 100/IV |
| 32 | ОАО «Архангельская фабрика мягкой мебели» (пр. Ленинградский, 62) | 100/IV | Вынос | 100/IV |
| 33 | ООО «АВ Мебель» (ул. Валявкина, 38) | 100/IV | Вынос | 100/IV |
| 34 | ЧП «Мебельный двор» (ул. Гагарина, 44) | 50/V |  | 50/V |
| 35 | ЧП Производственная компания «Командор» (ул. Дачная, 66 корп. 6) | 50/V | н/д | 50/V |
| 36 | ООО УПП ВОС ул.Стрелковая, 4 кор. 2 | 50/V | н/д | 50/V |
| 37 | ЧП «Ламинат» (ул. Чкалова, 26) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 38 | ОАО «Механический завод» (Кузнечихинский промузел, проезд 4, дом 11) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 39 | ОАО «Соломбальский машиностроительный завод» | 300/III | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 300/III |
|  | - действующая площадка (пр. Никольский, 75 к.1) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100¦IV |
|  | -не завершенное строительство (Маймаксанское шоссе) | н/д | н/д | - |
| 40 | ООО «Морснабсервис» - производственная база (ул. Дрейера, 10) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50¦V |
| 41 | ОАО «Морской технический сервис» («Мортехсервис»), Мосеев остров, 5 | 100/IV | Вынос | 100/IV |
| 42 | ОАО Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота (ул. Речников, 1) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300¦III |
| 43 | ЗАО «Архангельский завод технических спиртов» (ул. Менделеева, 2) | 500/II | Сокращение территории. Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | определяется расчётным методом |
| 44 | ООО «Пластмассовый завод» | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 45 | ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера» (пр. Новгородский, 32) | 50/V | Внедрение технологии производства без применения свинца. Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 50/V |
| 46 | Соломбальская типография ГУП «СОЛТИ» (ул. Добролюбова, 1) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 47 | ОАО Издательский дом «ЭЛПА» (пр.Ленинградский, 16) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 48 | ОАО «Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов (КСКМ) Талажское шоссе, 23 | 300/III | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 300/III |
| 49 | ООО «Престижпласт» |  |  |  |
|  | - набережная Северной Двины, 140, корпус 1 | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
|  | - Кузнечевский промузел, 4 проезд, д.9 | 300/III | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 300/III |
| 50 | ООО «Амео-строй» (Талажское шоссе, 45) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 51 | ООО «Стройпласт» (ул. Федора Абрамова, 15 стр. 1) | 50/V | Вынос | 50/V |
| 52 | ОАО «Комбинат СИЛБЕТ» (ул. Силикатчиков) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300/III |
| 53 | ОАО «Завод металлоизделий» (ул. Касаткиной, 13) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 54 | ОАО «Архангельский втормет» (ул. Дежневцев, 40 корп. 2) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 55 | ООО «Стройкомреал» (Талажское шоссе, 5) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 56 | ОАО «Архангельский промышленный комбинат» (ул. Валявкина, 38) | 100/IV | Вынос Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 50/V |
| 57 | ООО «Архангельский мусороперераба- тывающий комбинат» - 300 т/сутки (Кузнечевский промузел, 6 проезд, стр. 8) | 1000/I | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 1000/I |
| 58 | ОАО «Архангельсквторресурсы» (Кузнечихинский промузел, проезд 4, стр. 5, корп. 2) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 59 | ЗАО филиал акционерной компании «Алроса» в г. Архангельске «АЛРОСА-ПОМОРЬЕ» (Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 7) | 300/III | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 300/III |
| 60 | Пождепо |  | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | до нового строительства 50 СНиП 2.07.01-89* |
| 61 | ФГУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области (п. Конвейер) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 62 | ФГУ «Следственный изолятор № 4 УФСИН по Архангельской области» (ул. Силикатчиков, 20) | 300/III | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 300/III |
| 63 | Центр высшего хоккейного мастерства «Водник», центральный стадион «Труд» трибуны – 10000 мест (пр.Ломоносова, 252) | 300/III | Проведение шумозащитных мероприятий, строительство крытого стадиона | - |
| 64 | Стадион «Динамо», трибуны – 5000 мест, (ул. Садовая, 8) | 300/III | Проведение шумозащитных мероприятий, строительство крытого стадиона | - |
| 65 | Стадион Северного округа, трибуны – 5000 мест (ул. Химиков, 4) | 300/III | Проведение шумозащитных мероприятий, строительство крытого стадиона | - |
| 66 | Автохозяйство медицинского санитарного транспорта ГУЗ АОКБ (ул. Самойло, 21) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 67 | Областной противотуберкулёзный диспансер (пр.Новгородский, 28) | 500 СанПиН 2.1.3.1375 03п.2.2 | Вынос | 500 |
| 68 | Архангельский клуб любителей животных «Северный экспресс» | 50/V | н/д | 50/V |
| 69 | ЗАО «СМТ № 5» (Кузнечихинский промузел, 4 проезд, стр. 17) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 70 | ОАО «Архангельскграждан- реконструкция» ул. Дачная, 64б) | 100/IV (р.7.1.12 п.2; р.7.1..5 п.2) | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 300/III |
| 71 | ОАО «Трест Севдревстрой» (ул. Победы, 68) | 100/IV | н/д |  |
|  | - Исакогорская производственная база (ул. Тяговая) | 100/IV (р.7.1.5 п.2) | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
|  | - участок подсобных производств (наб. Северной Двины, 140 стр.2) | 100/IV | Вынос на Окружное шоссе, 12; Оставить контору | - |
|  | - Окружное шоссе, 12 | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 72 | ОАО «Архстальконструкция» (ул. Ильича, 35А) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300¦III |
| 73 | ОАО «Отделстрой» - ремонтно-механические мастерские (Талажское шоссе, 11 дом 3) | 300/III | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
|  | - УПТК (Талажское шоссе, 11) | 300/III | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 74 | ООО «Северстрой» (пр. Ленинградский, 393) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 75 | ОАО «Севзапэлектромонтаж» (ул. П. Усова, 49) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 76 | ЗАО «АМУ-Севзапэнергомонтаж» (Талажское шоссе, 17) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 77 | ООО «Архангельская мехколонна-20» (ул. Дачная, 64а, корп. 1) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 78 | ФГУ Дорожное эксплуатационное предприятие № 211 (ФГУ ДЭП № 211) |  |  |  |
|  | - производственная база (ул. Дорожников, 6) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100¦IV |
|  | - АБЗ (ул. Исток, 3) | 500/II | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 500/II |
| 79 | ООО «ПСО «Автомагистраль» (ул. Дачная, 61, корп. 1) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 80 | МУП «Архкомхоз» |  |  |  |
|  | - участок механизации (ул. П. Усова, 45а) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300¦III |
|  | - мостовой участок (ул. Рейдовая, 35) | - |  |  |
| 81 | ОАО «Ремикс» |  |  |  |
|  | - производственная база (Кузнечевский промузел, первый проезд, д.7, корп. 1) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 300/III |
|  | - АБЗ (ул. Дачная, 68) | 500/II | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300¦III |
| 82 | ОАО «Дорстроймеханизация» (ул. П. Усова, 10) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 83 | ОАО трест «Спецдорстрой» |  |  |  |
|  | - производственная база (ул. Октябрят, 27) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
|  | - база снабжения УПТК (Кузнечевский промузел, 5) | 300/III | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 300/III |
|  | - АБЗ (Кузнечевский промузел) | 500/II | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 500/II |
| 84 | ООО «Севдорстройсервис» (ул. Мостостроителей, 10) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100¦IV |
| 85 | Филиал СМП-221 ОАО «Севтрансстрой» (Окружное шоссе,3) |  |  |  |
|  | - автобаза | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
|  | - производственная база (склады) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 86 | ЗАО «Мостоотряд № 9» Филиал ОАО «Мостострой № 6» (ул. Дежневцев, 41 – левый берег) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100/IV |
| 87 | Архангельское мостовое управление (ул. Мостостроителей, 10) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100¦IV |
| 88 | ОАО «Архангельский морской торговый порт» (Архморторгпорт) |  |  |  |
|  | - погрузочно-разгрузочный район «Бакарица» (ул. Лесозаводская, 8) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300¦III |
|  | - погрузочно-разгрузочный район «Экономия» (ул. Комарова, 12) | 500/II | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 500¦II |
|  | - погрузо-разгрузочный район «Бакарица» участок «Левый берег» (ул. Дрейера, 6) | 500/II | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 500¦II |
| 89 | ЗАО «Бункерная компания» |  |  |  |
|  | - комплекс слива нефтепродуктов (ул. Дежневцев, 34, к.1) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
|  | - склад светлых нефтепродуктов (Кузнечихинский промузел, проезд, 4, д. 9, строение 3) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 500/II |
| 90 | Архангельский филиал ОАО «Горнометаллурги-ческий комбинат им. А.П. Завенягина» (ул. Космонавта Комарова, 12) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300¦III |
| 91 | ООО «Судоходная компания «Арктикрейд» (Мосеев остров, 5) | 50/V | Вынос | 50/V |
| 92 | ОАО «Северное речное пароходство» |  |  |  |
|  | - речной вокзал (набережная Северной Двины, 26) | 50/V |  | 50/V |
| 93 | ОАО «Архангельский речной порт» (Архречпорт) |  |  |  |
|  | - Архангельский ДОК №1 |  |  |  |
|  | - ЦГР «Жаровиха» (ул. Старожаровихинская,7 корп. 1) | 500/II | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 500/II |
|  | - пассажирское районное управление (наб. Северной Двины, 71, к.1) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 94 | ОАО «Аэропорт «Архангельск» (Талаги, 8) | 500/II | Строительство новой ВПП, исключение пролетов воздушных средств над жилыми группами, проведение шумозащитных мероприятий в самих транспортных средствах для уменьшения шумовых зон (А, Б, В, Г). Разработка проекта СЗЗ с учётом п.2.9 СанПиН. | Шумовые зоны А, Б, В, Г и 500/II |
| 95 | Архангельская автобаза С.Ж.Д. ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |
|  | - Архангельский городской участок (Окружное шоссе, 16) - участок № 1 | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
|  | - участок № 2 (Исакогорка, ул. 3 линия, 54) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 96 | СП «Вагонное депо Исакогорка» (ул. Железнодорожная, 20) | 100/IV | Вынос жилой застройки | 100/IV |
| 97 | СП «Локомотивное депо Исакогорка» (ул. 3 линия, 52) | 100/IV | То же | 100/IV |
| 98 | ОАО «Автотранспортный комбинат» (ул. Дачная, 56, корп. 1) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100/IV |
| 99 | ДОАО «Мехколонна 88» (ул. Доковская, 38) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 100 | ОАО «Универсалавтотранс» (ул. Ф. Абрамова, 17) | 100/IV | Вынос | 100/IV |
| 101 | Автовокзал (ул. 23-й Гвардейской дивизии, 13) | 300/III | Вынос площадки отстоя автотранспорта на расстояние 100 метров от жилой застройки. Разработка проекта СЗЗ | 50/V (р.7.1.12 п.2) |
| 102 | Гараж легковых автомобилей управления делами Администрации Архангельской области (ул. Вологодская, 59/61) | 25 |  | 25 |
| 103 | Автослужба хозяйственного отделения внутренних дел по Архангельской обл. |  |  |  |
|  | - автохозяйство (ул. Вологодская, 28а) | 100/IV | Вынос гаража в промзону | - |
|  | - гараж (50 ед. легковых а/м) (ул. Вологодская, 63) | 15 |  | 15 |
| 104 | Авто и газозаправочные станции: | 100/IV |  | 100/IV 50¦V |
| 105 | Станция технического обслуживания и ремонта автомобилей: - до 10 постов | 100/IV |  | 100/IV |
|  | - до 5 постов | 50/V |  | 50/V |
| 106 | ОАО «Архангельская генерирующая компания» (ОАО «АГК») Филиал «Архангельские тепловые сети» |  |  |  |
|  | - Талажское шоссе, 12 | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
|  | - ул. П. Усова, 8 | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
|  | - ул. Шубина, 8 | 100/IV | Вынос | 100/IV |
| 107 | Архангельский филиал АО «Архангельскоблгаз» |  |  |  |
|  | - площадка № 1 «База» (ул. Тимме, 23/2) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100¦IV |
|  | - площадка № 2 «ГНП» (ул. Красных партизан, 40) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
|  | - площадка № 3 «АГЗС № 1» ул. Тимме, 23/2 | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
|  | - площадка № 4 «АГЗС № 2» | 50/V | то же | 50/V |
| 108 | ООО «Росснор-А» ООО «Росснор-Пластик» (ул. Дачная, 64б) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 300/III |
| 109 | ООО «Русич плюс» (Талажское шоссе, 31) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 110 | ООО «МК и компания» (ДОЦ, ул. Мостостроителей, 16) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100¦IV |
| 111 | ООО «Чистая вода» (Талажское шоссе, 23) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 112 | ООО «НПО «Завод химических реагентов» (Талажское шоссе, 23) | 300/III | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 300/III |
| 113 | ООО «База» (ул. П. Усова, 8) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 114 | ФГУП «Архангельское протезно-ортопедическое предприятие» Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию (Росздрава), ул. Дачная, 55 | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 115 | ОАО «НХП «Беломорские узоры» (ул. Шубина, 3) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V с юга 30/V |
| 116 | ООО «Судоразделка» (п. Турдеево) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100¦IV |
| 117 | ФГУП "176 Судоремонтный завод" Министерства обороны РФ» | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 300/III |
| 118 | ГУП «Архангельский судостроительный завод» | 500/II | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 500/II |
| 119 | ОАО «Архангельская генерирующая компания» |  |  |  |
| 120 | (ОАО «АГК») ф-л «Архангельская ТЭЦ» (Талажское шоссе, 19) | 500/II | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 500/II |
| 121 | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» (ул. Свободы, дом 3) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 122 | ООО «ПСК «Архпромкомплект» (ул. Воронина, 32) | 50/V | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 50¦V |
| 123 | ОАО «Севзапдорстрой» (ул. Дачная, 59а) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 124 | ОАО «Севсантехмонтаж» (Талажское шоссе, 5) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 125 | ООО «Рост» (о. Мосеев, 18) | 50/V | Вынос | 50/V |
| 126 | ОАО «Архангельский грузовой автотранспорт-1» (АГАТ-1), пр. Московский, 25 | 100/IV |  | 100/IV |
| 127 | ООО «Бош-сервис» (ул. Нагорная, 30) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100¦IV |
| 128 | ООО «Автотранспортник-2» (ул. Ильича, 40) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100¦IV |
| 129 | ОАО «ПМК-310» (ул. Тимме, 23) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100¦IV |
| 130 | ФГУП «Архангельская ордена трудового Красного Знамени» гидрографическая база | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100¦IV |
| 131 | Филиал «Архангельский район водных путей» ФГУП «Северодвинское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» - отстойный пункт «Краснофлотский» | 50/V | Вынос | 50/V |
| 132 | ОАО «АГСУМ» (Талажское шоссе, 2) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 133 | ООО «Сочи» (Талажское шоссе, 3, корп.2) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 134 | ООО «Эко-моторс» - ул. П. Усова, 10А | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
|  | - ул. Касаткиной, 13 | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 135 | ООО «Автосила» (пр. Никольский, 75) около территории Соломбальского машиностроительного завода | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 136 | ООО «Архангельский автоцентр» «КАМАЗ» | - | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 137 | Автоцентр «Вальволин» (ул. Нагорная, 30) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100¦IV |
| 138 | Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» - участок средств навигационного оборудования (ул. Стахановцев, 9) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 139 | ООО «ТЗК - Архангельск» (Аэропорт «Талаги, 8») | 500/II | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 500/II |
| 140 | ФГУП «ЦС «Звездочка» (ул. Краснофлотская, 1) | 300/III | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований I-VI глав СанПиН для уточнения размера СЗ | 300¦III |
| 141 | Автобаза почтовой связи УФПС «Архангельской области - филиала ФГУП «Почта России» (ул. П. Усова, 12, корп. 6) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 142 | СП «Путевая машинная станция № 194» СЖД (п. Зелёный Бор) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 143 | ГУЗ «Архангельский областной клинический онкологический диспансер (450 мест), пр. Обводной канал, 145 | 50 |  | 50 |
| 144 | ГУЗ «Туберкулезная больница» (100 коек), Маймаксанский округ, ул. Победы, 6 | 500 СанПиН | Вынос | 500 |
| 145 | ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» (ул. П. Усова, 12 корп. 2) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 146 | Накопитель осадка флотационной установки Архангельской ТЭЦ (Талажское шоссе, 19) | 500/II | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 500/II |
| 147 | Шламоотвал Архангельской ТЭЦ (секции ХВО, КП, РВП) (Кузнечевский промузел) | 500/II | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 500/II |
| 148 | Золошлаконакопитель ТЭЦ-1 ОАО «СЦБК» (секция № 2) | 300/III | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 300/III |
| 149 | Свалка малоопасных ПО и сухих бытовых отходов ОАО СЦБК (№ 2) ОАО «Соломбальский ЦБК» (ликвидирован 30.12.2019 г.) | 500/II | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 500/II |
| 150 | Свалка бытовых отходов МУП «САХ» МО «Город Архангельск» (1,40 км до города) | 1000/I | Закрытие с последующей рекультивацией территории, соблюдение СанПиН 2.1.7.1287-03 | -- |
| 151 | Свалка ТБО и ЖБО ФГУ «Исправительная колония № 7 УФСИН России по Архангельской области» (1,5 км до п. Конвейер) | 1000/I | Закрытие с последующей рекультивацией территории, соблюдение СанПиН 2.1.7.1287-03 | -- |
| 152 | Навозохранилище ФГУ (1,5 км до п. Конвейер) | 500/II | Закрытие с последующей рекультивацией территории, соблюдение СанПиН 2.1.7.1287-03. Размещение на расстоянии 500 метров от жилья | 500/II |
| 153 | Накопитель осадка флотационной установки Архангельской ТЭЦ (Кузнечевский промузел) | 500/II | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 500/II |
| 154 | Свалка пос. 23 лесозавода (о. Бревенник) | 1000/I | Оборудование полигона ТБО согласно проекту | 500/II |
| 155 | Свалка пос. 29 лесозавода (у посёлка 29 лесозавода) | 1000/I | То же | 500/II |
| 156 | Свалка острова Хабарка, остров Кего (у посёлка о. Хабарка) | 1000/I | Закрытие с последующей рекультивацией территории, соблюдение СанПиН 2.1.7.1287-03 | - |
| 157 | Свалка ТБО (Турдеевск) | 1000/I | Оборудование полигона ТБО согласно проекту | 500/II |
| 158 | Свалка ТБО (п. Цигломень) | 1000/I | Оборудование полигона ТБО согласно проекту | 500/II |
| 159 | Свалка ТБО № 1-5 (о. Бревенник) | 1000/I | Закрытие с последующей рекультивацией территории, соблюдение СанПиН 2.1.7.1287-03 | - |
| 160 | Кладбище |  |  |  |
|  | - южная Маймакса (Маймаксанское шоссе), действующее – 40 га | 500/II | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 500/II |
|  | - Валдушки (Аэропорт Васково), действующее – 37 га | 500/II | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 500/II |
|  | - Цигломенское (пос. Цигломень) действующее – 5,37 га | 100/IV | -«- | 100/IV |
|  | - Кегостровское (о. Кего), действующее – 7,10 га; | 100/IV | Закрытие для захоронений южной части кладбища (2,16 га) | От действующего 100/IV От закрытого 50/V |
|  | - Жаровихинское (пос. Новая Жаровиха), под захоронение – 29,75 га | 500/II | Закрытие для захоронений северо-восточной части кладбища (10,47 га) | От действующего 300/III От закрытого 50/V |
|  | - кладбище Кузнечевское (ул. Вологодская) под захоронение – 14,80 га | 300/III | Закрытие – 4,81 га | от действующего 100/IV от закрытого 50/V |
|  | - на берегу р. Юрас, под захоронение – 0,25 га | 100/IV | Закрытие | 50/V |
|  | - Маймакское (пос. Гидролизного завода), под захоронение – 13 га | 300/III | Закрытие – 3,1 га | от действующего 100/IV от закрытого 50/V |
|  | - Соломбальское (ул. Терехина) под захоронение – 9,0 га. | 100/IV | Закрытие | 50/V (р.7.1.12 п.3) |
|  | - Исакогорское (пос. Исакогорка), закрытое – 4,25 га | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
|  | - около ООО «Лесозавод-23» 1,20 га | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
|  | - Городское, закрытое (ул. Ильинская) – 10,40 га | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
|  | - п. Конвейер – 0,70 га Действующее | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 161 | Железнодорожная станция | 200 |  |  |
|  | - парк Кузнечевский | то же | В соответствии с п.2.6; 5.5 СанПиН | 200 |
|  | - Соломбалка | -«- | -«- | 200 |
|  | - Архангельск-город | -«- | Вынос жилых домов, выполнение комплекса шумозащитных мероприятий с учётом требований глав III, IV СанПиН | 200 |
|  | - Жаровиха | -«- | Вынос жилых домов, выполнение комплекса шумозащитных мероприятий с учётом требований глав III, IV СанПиН | 200 |
|  | - Архангельск – левый берег | -«- | Вынос жилых домов, выполнение комплекса шумозащитных мероприятий с учётом требований глав III, IV СанПиН | 200 |
|  | - Исакогорка | -«- | Вынос жилых домов, выполнение комплекса шумозащитных мероприятий с учётом требований глав III, IV СанПиН | 200 |
|  | - Бакарица | -«- | Вынос жилых домов, выполнение комплекса шумозащитных мероприятий с учётом требований глав III, IV СанПиН | 200 |
|  | - Повракулка | -«- | В соответствие п.2.6; 5,5 СанПиН | 200 |
|  | - Выставочный парк | -«- | -«- | 200 |
| 162 | Железнодорожные пути Москва – Исакогорка – Архангельск (2 класс) | 200 150 | Вынос жилых домов, выполнение комплекса шумозащитных мероприятий с учётом требований глав III, IV СанПиН | 150 |
|  | - Исакогорка – Северодвинск (4 класс) | 100 | Вынос жилых домов, выполнение комплекса шумозащитных мероприятий с учётом требований глав III, IV СанПиН | 100 |
|  | - Архангельск – Жаровиха – - Карпогоры (4 класс) | 100 | Вынос жилых домов, выполнение комплекса шумозащитных мероприятий с учётом требований глав III, IV СанПиН | 100 |
|  | - Исакогорка – Архангельск пристань (4 класс) | 100 | Вынос жилых домов, выполнение комплекса шумозащитных мероприятий с учётом требований глав III, IV СанПиН | 100 |
|  | - Архангельск-Экономия (4 класса) | 100 | В соответствие п 2.6; 5.5 СанПиН | 100 |
|  | - подъездные пути | 50 | В соответствие п 2.6; 5.5 СанПиН | 50 |
| 163 | Магистральные автодороги: |  |  |  |
|  | Федерального значения |  |  |  |
|  | - Вологодское шоссе; | 100 | В соответствие п 2.6; 5.5 СанПиН. Выполнение комплекса шумозащитных мероприятий | 100 |
|  | Регионального значения |  |  |  |
|  | - на Северодвинск | 100 | В соответствие п.2.6; 5,5 СанПиН | 100 |
|  | - Талажское шоссе | 100 | Согласно разработанной транспортной схемы – магистраль общегородского значения | Согласно СНиП 2.07.01-89* таблицы 8*, прим. 1 |
|  | - Окружное шоссе | 100 | Согласно разработанной транспортной схемы – магистраль общегородского значения | Согласно СНиП 2.07.01-89* таблицы 8*, прим. 1 |
|  | Местного значения |  |  |  |
|  | - Лахтинское шоссе | 50 | В соответствие п.2.6; 5,5 СанПиН | 50 |
|  | - от автомобильного моста, ул. Дорожная, Ленинградский проспект, в «Малые Карелы» | 50 | Согласно разработанной транспортной схемы – магистраль общегородского значения | Согласно СНиП 2.07.01-89* таблицы 8*, прим. 1 |
| 164 | Канализационные очистные сооружения: |  |  |  |
|  | - о. Хабарка (0,4 тыс. м3/сутки) 0,087 тыс. м3/сутки | 200 150 | Закрытие с последующей рекультивацией территории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 на расчётный срок | - |
|  | - о. Кего (0,7 тыс. м3/сут.) 0,35 тыс. м3/сут. | 200 | Вынос огорода | 200 |
|  | - о. Краснофлотский (0,7 тыс. м3/сут.) 0,27 тыс. 3/сут. | 200 | Закрытие с последующей рекультивацией территории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 на расчётный срок | - |
|  | - п. Затон (левый берег) (0,90 тыс. м3/сут.) 0,429 тыс. м3/сут | 200 | Закрытие с последующей рекультивацией территории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 на расчётный срок | - |
|  | - п. Зелёный Бор (0,4 тыс. м3/сут.) 0,25 тыс. м3/сут. | 200 | Выполнение требований глав III и IV СанПиН | 200 |
|  | - п. Лесная речка (0,24 тыс. м3/сут.) 0,38 тыс. м3/сут. | 200 | Выполнение требований глав III и IV СанПиН | 200 |
|  | - п. МЛП о. Бревенник (0,2 тыс. м3/сут.) 0,18 тыс. м3/сут. | 200 150 | Закрытие с последующей рекультивацией территории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 на расчётный срок | - |
|  | - п. 29 лесозавода ( - ) 0,169 тыс. м3/сут. | 150 | На I очередь Строительство новых, согласно проекту с учётом требований глав III и IV СанПиН | 150 |
|  | - Цигломень и Кирпичный (4,2 тыс. м3/сут.) 2,4 тыс. м3/сут. | 200 | Выполнение требований глав III и IV СанПиН | 200 |
|  | - основная часть города «ЦОСК» (110 тыс. м3/сут.) | 500 | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований глав III и IV СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 500/II |
|  | - п. Исакогорка (1,2 тыс. м3/сут.) | 200 | Закрытие с последующей рекультивацией территории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 на расчётный срок | - |
|  | - п. 23 лесозавода, о. Бревенник (0,8 тыс. м3/сут.) | 200 | Закрытие с последующей рекультивацией территории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 на расчётный срок на I очередь | - |
| 165 | Войсковая часть № 55438 (наб.Северной Двины, 139) | 100/IV | Вынос | 100/IV |
| 166 | Швейно-коммерческая фирма «Чайка» (ул. Урицкого, 1) | 100/IV | Разработка проекта СЗЗ с учётом требований глав III и IV СанПиН для уточнения размера СЗЗ | 100/IV |
| 167 | ООО «АГР-транс» (ул. Дачная, 64) | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 168 | Филиал «Архангельский экспедиционный отряд аварийно-спасательных и подводно-технических работ» ФГУП «Мурманское бассейновое аварийно-спасательное управление» (о. Мосеев, 21) | 50/V | Вынос | 50/V |
| 169 | Архангельское структурное подразделение ООО «Полар Мар Сервис» (ул. Дрейера,6) | 50/V | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 50/V |
| 170 | Склады: в т.ч.: | 50/V | -«- | 50/V |
|  | - около ООО «Ростимбер» | 50/V | Вынос | 50/V |
|  | - пр. Ленинградский | 50/V | Вынос | 50/V |
| 171 | КОТЕЛЬНЫЕ: |  |  |  |
| 172 | Сезонная свалка снега (МУГХ Октябрьского округа», Управление дорог и мостов) | 300/III | Закрытие с последующим проведением рекультивации согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 |  |
| 173 | Колодец приёма жидких стоков: | 300/III |  |  |
|  | - РНС левого берега |  | Ликвидация слива жидких отходов в колодец | - |
|  | - РНС «Соломбала» (ул. Мещерского) |  | Ликвидация слива жидких отходов в колодец | - |
|  | - ЦНКС (ул. Тимме) |  | Ликвидация слива жидких отходов в колодец | - |
|  | - РНС гидролизного завода |  | Ликвидация слива жидких отходов в колодец | - |
|  | - РНС «Маймакса» |  | Ликвидация слива жидких отходов в колодец | - |
| 174 | Приёмная камера КОС: |  |  |  |
|  | - о. Бревенник |  | Ликвидация слива жидких отходов в колодец | - |
|  | - о. Хабарка |  | Ликвидация слива жидких отходов в колодец | - |
|  | - о. Кего |  | Ликвидация слива жидких отходов в колодец | - |
|  | - о. Краснофлотский |  | Ликвидация слива жидких отходов в колодец | - |
| 175 | ООО «БМБ-ОКТАН» | 100/IV | В соответствии с п.3.12; 4.1; 5.5 СанПиН | 100/IV |
| 176 | ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») филиал «Северная железная дорога» Архангельское отделение |  |  |  |
|  | - Исакогорская дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения (котельные по ст. Исакогорка) |  |  |  |
|  | - котельная КОС | - | В соответствии с п. 4.1; 4.5; 5.5 Р.7.1.10 СанПиН | 100/IV |
|  | - котельная ВОС | - | В соответствии с п. 4.1; 4.5; 5.5 Р.7.1.10 СанПиН | 100/IV |
|  | - Архангельская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций | - | В соответствии с п. 4.1; 4.5; 5.5 СанПиН | 300/III |
| 177 | Сливная станция |  |  | 300¦III |
|  | - на территории городских очистных сооружений хоз.- бытовой канализации; |  |  |  |
|  | - в промзоне; |  |  |  |
|  | - пос. Цигломень, в районе очистных сооружений хоз.-бытовой канализации |  |  |  |
|  | - пос. Исакогорка, в районе очистных сооружений хоз. – бытовой канализации |  |  |  |
|  | - пос. Конвейер, в районе очистных сооружений хоз. – бытовой канализации |  |  |  |
|  | - пос. 29 лесозавода |  |  |  |
|  | - о. Кего, в районе очистных сооружений хоз. – бытовой канализации |  |  |  |
|  | - о. Хабарка; |  |  |  |
|  | - о. Бревенник |  |  |  |
| 178 | Снегохранилище |  |  | 300/III |
|  | Станция снеготаяния |  |  | 100/IV |
|  | - Центральный район; |  |  |  |
|  | - Соломбала; |  |  |  |
|  | - пос. Цигломень; |  |  |  |
|  | - о. Кего |  |  |  |
|  | - о. Бревенник |  |  |  |
|  | - пос. Исакогорка |  |  |  |
|  | - о. Хабарка |  |  |  |
|  | - Кузнечевский лесозавод |  |  |  |
| 179 | Очистные сооружения дождевой канализации |  |  | 100/IV |
| 180 | Очистные сооружения хоз. – бытовой канализации |  |  | 150-200 |
| 181 | Мусороперерабатывающий завод |  |  | 1000/I |
| 182 | Полигон ТБО |  |  |  |
|  | - Центральный |  |  |  |
|  | • к востоку от города (I вариант) |  |  | 1000/I |
|  | • южнее города (II вариант) |  |  | 1000/I |
|  | - 29 лесозавода |  |  | 500/II |
|  | - о. Хабарка |  |  | 500/II |
|  | - о. Кего |  |  | 500/II |
|  | - пос. Цигломень |  |  | 500/II |
|  | - пос. Турдеево |  |  | 500/II |
| 183 | Полигон промотходов (рядом с центральным полигоном ТБО) |  |  | 1000/I |
| 184 | Камера кремации (рядом с центральным полигоном ТБО и полигоном промотходов) |  |  | 500/II |
| 185 | Крематорий |  |  | 500/II |
| 186 | Логистический центр |  |  | 50/II |
| 187 | Кладбище по Маймаксанскому шоссе на противоположной стороне от действующего кладбища «Южная Маймакса», 20 га |  |  | 500/II |
| 188 | Кладбище в районе н.п. Валдушки на противоположной стороне от отведенного участка, 15 га |  |  | 300/III |

8.11.2. Мероприятия по охране и оздоровлению поверхностных и подземных вод

Мероприятия по охране и оздоровлению поверхностных вод

В качестве мероприятий по охране и оздоровлению поверхностных вод предлагается

  - разработать изаконодательно утвердить водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы всех водоёмов;

  - строго соблюдать регламенты водоохранных зон;

  - провести очистку русел рек и других водоёмов;

  - провести озеленение водоохранных зон для улучшения  состояния водотоков;

  - закрепить на местности границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос специальными информационными знаками в соответствии с земельным и водным законодательством согласно выполненным проектам.

  - обеспечить эффективную очистку сточных вод;

  - организовать  систему дождевой канализации с необходимым комплексом очистки;

  - организовать локальную очистку на промышленных предприятиях;

  - ликвидировать выпуски неочищенных сточных и ливневых вод в водоемы;

  - утилизировать и очищать снежные массы в комплексе с очисткой ливневых и бытовых сточных вод;

  - включить в состав очистных сооружений дождевой канализации снегоплавильные пункты  на всех станциях очистки дождевого стока;

  - организовать санкционированные места отдыха и купания;

  - благоустроить территории предприятий, жилых зданий, расположенных в водоохранных зонах водоемов и водотоков, организовать водоснабжение, канализацию, отвод поверхностных вод в сеть дождевой канализации;

  - оборудовать централизованную канализацию жилой застройки;

  - соблюдать правила использования на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение  водных объектов;

  - ликвидировать слив жидких стоков в колодец РНС левого берега;

  - организовать и благоустроить округа санитарной (горно-санитарной) I, II, III зон эксплуатируемых Варавинского и Сульфатского участков согласно Федеральному закону о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах от 27 января 1995 года;

  - разработать проекты  I-III поясов зон санитарной охраны для всех существующих поверхностных водоисточников города;

  - организовать санитарную очистку территории, расположенной в санитарно-защитных полосах водопроводных очистных сооружений, согласно СанПиН 42-128-4690-88;

  - организовать  ведение мониторинга загрязнения водных объектов г. Архангельск в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга, а также по формированию градостроительного кадастра г. Архангельск.

Мероприятия по охране и оздоровлению подземных вод

Подземные и поверхностные воды представляют собой взаимосвязанный природный комплекс.

Загрязнение подземных вод начинается с загрязнения поверхностных вод. Поэтому важнейшим профилактическим мероприятием является очистка сточных вод и, напрямую связанная с ней, очистка речной сети рассматриваемой территории.

При эксплуатации подземных вод, как пресных, так и минеральных, необходимо соблюдать важнейшее требование, которое заключается в том, чтобы водоотбор скважинами не превышал величины подземного стока, поскольку при интенсивном водоотборе уровень подземных вод не восстанавливается и образуется депрессионная воронка.

Для сохранения запасов и качества месторождений подземных вод, т.е. предупреждения их истощения и загрязнения необходимо выполнение определённых мероприятий:

- своевременно осуществлять ремонт водозаборных скважин и водопроводных сетей во избежание аварий и загрязнения подаваемой населению питьевой воды;

- законодательно утвердить зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- для предотвращения размещения объектов на месторождениях пресных подземных вод и в зоне влияния централизованных водозаборов исключить выдачу земельных отводов под строительство без согласования с ответственными организациями;

- расширить наблюдательную сеть для ведения качественного мониторинга состояния подземных вод;

- создать территориальную наблюдательную сеть  на важнейших объектах, которые оказывают значительное техногенное воздействие на состояние подземных вод.

В целях защиты подземных вод от истощения и загрязнения также необходимо:

- соблюдать санитарный режим в пределах ЗСО водозаборов;

- вынести из II пояса ЗСО все потенциальные источники химического загрязнения. В пределах ЗСО не допускается размещение свалок, скотомогильников и других источников загрязнения;

- оборудовать все скважины контрольно-измерительной аппаратурой и проводить строгий учёт отбираемой воды;

- ликвидировать пришедшие в негодность скважины;

- осуществлять водоотбор в соответствии с расчётными показателями;

- обеспечить очистку сточных вод;

- на всех крупных накопителях отходов создать сеть наблюдательных скважин и обеспечить систематический химико-аналитический контроль  качества подземных вод;

- обеспечить постоянный контроль служб коммунального хозяйства за состоянием коллекторов промышленной и хозяйственно-бытовой канализации для предотвращения утечек сточных вод;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявлять бездействующие скважины и осуществлять их ликвидационный тампонаж;

- проводить обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- систематически выполнять бактериологические и химические анализы воды, подаваемой потребителю;

- развивать и совершенствовать систему оборотного водоснабжения и повторного использования производственных стоков, особенно на предприятиях энергетики, которые являются самыми крупными водопотребителями.

8.11.3. Мероприятия по охране и оздоровлению почвенного покрова и восстановлению нарушенных территорий

Почвы на территории муниципального образования «Город Архангельск» в значительной мере нарушены в результате воздействия природных (эрозия и др. опасные геологические процессы) и техногенных факторов (разработка полезных ископаемых, строительство)  и загрязнены.

Почва постепенно становится непригодной для использования по её прямому назначению.

Для охраны и оздоровления почв проектом Генерального плана предлагается:

- рационально использовать территории, отчуждаемые под застройку, ускоренно осваивать неудобные и бросовые земли, уплотнять промышленные и складские застройки;

- благоустраивать территории промышленных предприятий;

- канализовать городскую территорию;

- регламентировать применение пестицидов и осуществить переход к интегрированным методам защиты растений, с использованием биологических методов борьбы с вредителями зелёных насаждений;

- проводить более детальное обследование почв в зонах повышенного риска на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок, жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоёмов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03;

- организовать работы по улучшению состояния загрязненных почв города и иловых придонных отложений водоёмов химическими, биологическими (бактериологическими паразитарными) факторами;

- организовать на полигонах ТКО площадки для обработки и обеззараживания спецавтотранспорта с полным комплексом необходимого оборудования по очистке и обеззараживанию стоков (мойки с системой водооборота с локальными очистными сооружениями);

- организовать санитарную очистку территории города согласно СанПиН 42-128-4696-88;

- ликвидировать слив жидких отходов в канализационные колодцы (РНС левого берега, РНС «Соломбала», ЦНКС, РНС гидролизного завода, РНС «Маймакса», о. Бревенник, о. Хабарка, о. Кего, о. Краснофлотский);

- освободить земли, занятые несанкционированными свалками промышленных и коммунальных отходов с последующей их рекультивацией и использования для других градостроительных целей:

- выбирать направление рекультивации в соответствии с требованиями дальнейшего рационального использования нарушенных земель в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-83 «Охрана природы земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации с учётом их последующего целевого использования»;

- осуществлять выбор резервных территорий под жилую застройку с учётом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании результатов исследования загрязнений почвы химическими, бактериологическими веществами в рамках программы социально-гигиенического мониторинга, формирования земельного кадастра.

8.11.4. Мероприятия по охране животного и растительного мира

Для улучшения состояния зелёных насаждений и, как следствие, всей экологической ситуации, необходимо:

- восстановить газоны в городе, так как именно газонные травы несут на себе основную нагрузку по поглощению загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе;

- произвести замену естественного малоплодородного грунта на почвенный субстрат с лучшей водоудерживающей и поглощающей способностью (с более значительным содержанием глинистых частиц и гумуса);

- заменить перестойные насаждения более молодыми;

- произвести санитарную уборку перестойных больных древостоев – очагов опасной инфекции;

- произвести подбор устойчивого ассортимента посадочного материала (пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев, кустарников);

- обеспечить максимальную приживаемость и выживаемость растений путём правильного подбора ассортимента растительности, тщательного ухода за посадками, надёжной их охраны;

- использовать новые методы озеленения, основанные на учёте городской специфики, ориентированные на успешно зарекомендовавший себя в условиях Архангельска способ озеленения крупномерным посадочным материалом;

- строго соблюдать агротехнику посадки насаждений и уход за ними.

Проектом генплана также предусматривается:

- включение в единую систему озеленения планировочных районов зелёных насаждений санитарно-защитных зон;

- озеленение территорий жилой застройки с учётом требований по инсоляции жилых и общественных зданий, территорий с проведением мероприятий по своевременной санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных трав согласно СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.28, СанПиН 2.1.2.2645-10. п.2.3;

- организация зон рекреации и оборудования пляжных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00;

- придание зеленым насаждениям, произрастающим в СЗЗ предприятий, статуса растений специального назначения;

- равномерное размещение по территории каждого планировочного района парков, садов, скверов и бульваров;

- максимальное сохранение всех существующих в городе зелёных насаждений.

По мере застройки городских территорий необходимо оберегать имеющиеся естественные леса, зелёные насаждения на приусадебных участках и других территориях, предназначенных для новой  застройки, предусматривая их благоустройство и преобразование в насаждения общего или ограниченного использования или специального назначения.

Для охраны рыбных запасов проектом предлагается:

- организация ЗСО источников водоснабжения;

- организация водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов;

- ликвидация сброса неочищенных сточных вод в водоёмы города;

- строительство очистных сооружений дождевой канализации;

- организация эффективной очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях промпредприятий и КОС ООО «РВК-Архангельск» и МУП «Водоочистка»;

- соблюдение правил рыболовства;

- предоставление населению информации о культуре поведения на водоёмах и нормативных документах, регламентирующих ведение любительского и спортивного любительского рыболовства.

По инициативе правительства Архангельской области в апреле 2017 года внесён ряд изменений в Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, эти изменения касаются промышленного, любительского и спортивного рыболовства. В частности на территории города Архангельска снят запрет на применение в зимний период сетей на рыбопромысловых участках реки Северная Двина, предоставленных для организации спортивного и любительского рыболовства, где добыча (вылов) рыбы идёт по путёвкам.

8.11.5. Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия физических полей

Мероприятия по охране от шумового загрязнения

Для снижения уровня шумового воздействия от автотранспорта и достижения допустимого уровня шума на территории жилой застройки согласно табл. 1 СНиП 23-02-2003 «Защита от шума» проектом Генплана предлагается:

- разработка шумовой карты города с учетом автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта с комплексом шумозащитных мероприятий на основе данных изучения шумовой нагрузки на население в рамках программы социально-гигиенического мониторинга;

- строительство объездной автодороги, вынос транзитного грузового движения с улиц города;

- упорядочение улично-дорожной сети с учётом шумовой нагрузки;

- уменьшение интенсивности движения автотранспорта;

- запрещение грузового движения по жилым улицам города;

- улучшение покрытия проезжих частей автодорог;

- посадка вдоль дорог зеленых насаждений;

- совершенствование организации уличного движения;

- сокращение количества светофорных перекрестков;

- установка специального шумозащитного остекления в жилых домах, расположенных на магистралях общегородского значения, Вологодском шоссе, автодороге на Северодвинск;

- проведение конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве жилых образований и отдельных жилых домов на магистралях города;

- расширение и обустройство перекрестков улиц согласно СНиП 2.50.02-85.

При строительстве жилых зданий величина разрыва от городских автомагистралей устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с учетом комплекса шумозащитных мероприятий, заложенных в Генплане, для обеспечения ПДУ звука на территории существующей застройки с последующим проведением натурных обследований и измерений.

Ожидаемый уровень шума на территории жилой застройки, расположенной вдоль магистральных улиц, после выполнения вышеперечисленных шумозащитных мероприятий не будет превышать ПДУ звука согласно СНиП 23-03-2003.

Для уменьшения шума от железнодорожного транспорта рекомендуется:

- выполнение для железнодорожных станций и линий железнодорожного транспорта расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) для определения санитарного разрыва с последующим проведением натурных обследований и измерений;

- организация минимально-допустимых санитарных разрывов от железнодорожных станций (200 м), от железнодорожных путей (100-150 м) после выполнения, в случае необходимости, комплекса технологических, шумозащитных и др. мероприятий для обеспечения ПДК загрязняющих веществ, ПДУ звука, вибрации, ЭМП и др. на территории жилой застройки, расположенной за границей минимально-допустимого санитарного разрыва, подтвержденного натурными исследованиями и измерениями;

- благоустройство и озеленение санитарных разрывов в соответствии с п. 3.5 СНиП 2.07.01-89*.

Для  уменьшения авиационного шума в жилой застройке предлагается:

- разработка проекта новой взлетно-посадочной полосы для исключения жилых образований из зоны Г авиационного шума;

- проведение комплекса шумозащитных мероприятий от аэропорта «Архангельск» в зонах «Б» и «В» влияния аэропорта на территории жилой застройки;

- проведение конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве жилых образований и отдельных жилых домов в зонах «Б» и «В» влияния аэропорта.

Мероприятия по охране окружающей среды от радиационного загрязнения

На этапе проектирования для снижения коллективной дозы облучения населения и риска возникновения стохастических эффектов (сокращение длительности жизни в среднем на 15 лет за счёт заболевания раком, серьезных наследственных изменений) необходимо:

- строить жилые дома  на участках с наименьшим значением гамм-фона и радоно-выделения;

- отдавать предпочтение, при равноценности всех прочих характеристик, строительным материалам с наименьшим содержанием радионуклидов;

использовать для водоснабжения источники с наименьшим содержанием радионуклидов;

- предусмотреть производственный лабораторный контроль за радиационной обстановкой в жилых, общественных и производственных зданиях, за водой и воздухом города;

- увязать с розой ветров направление улиц и магистралей с интенсивным движением автотранспорта для уменьшения содержания радона и радиоактивных аэрозолей в атмосферном воздухе города;

- исключить попадание радиоактивных аэрозолей в помещения из воздуха улицы и, в то же время обеспечить достаточную кратность воздухообмена в помещениях за счёт технического и конструктивного решения оконных рам и вентиляции;

- для проведения полноценного радиационного контроля продуктов питания, пищевого сырья, питьевой воды, бытовых и промышленных изделий, строительных материалов, минерального сырья, почвы, морской воды, лесопромышленной продукции, которые содержат (могут содержать) источники ионизирующего излучения необходимо дальнейшее развитие систем радиационно-гигиенического мониторинга, основанного на использовании данных аккредитованных лабораторий различных организаций и ведомств.

Мероприятия по защите окружающей среды от вибраций

Вибрация отрицательно влияет на иммунную, сердечнососудистую, репродуктивную систему, состав крови, способна вызывать вибрационную болезнь.

В качестве борьбы с вибрацией необходимо:

- при размещении жилой и общественной застройки учитывать планировочные ограничения, в том числе санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных объектов, создающих вибрацию;

- следить за состоянием дорожных покрытий и своевременно осуществлять ремонт дорог.

Мероприятия по защите от влияния электромагнитных излучений

Основным методом защиты от влияния ЭМИ при размещении жилой и общественной застройки является соблюдение расчётных зон снижения уровней ЭМИ, как по расстоянию от источника, так и по высоте.

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений предусматривается:

- устройство специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 35; 110; 220 квт, соответственно, равных 17; 25-30; 40 м;

- соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоёмких культур, минимальное применение механизмов и укороченный рабочий день);

- экранирование селитебных территорий зданиями с высоким содержанием железобетонных конструкций (интенсивность излучения снижает в 1,5-2 раза);

- проведение многорядных посадок зелёных насаждений по фронту распределения волн (при ширине 15-20 м обеспечивается снижение интенсивности излучения на 10-15%);

- обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по биологической защите во всех иных случаях в соответствии с имеющимися градостроительными нормативами;

- выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений комплексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные (планировочные) методы;

- разработка электромагнитной карты г. Архангельск.

8.11.6. Решение проблемы отходов

Проблема обращения с отходами на рассматриваемой территории является наиболее острой.

Такое положение, прежде всего, связано с относительно большим количеством образующихся отходов и значительной концентрированностью хозяйственной инфраструктуры при сравнительно малой площади, которая в условиях г. Архангельск может быть выделена для их размещения.

При решении проблемы должен в обязательном порядке соблюдаться приоритет утилизации отходов над их захоронением.

Для соблюдения иерархической последовательности необходимо:

- своевременное выделение из отходов ресурсов, пригодных для вторичного использования;

- вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот;

- переработка остаточных после выделения вторичного сырья отходов с утилизацией их энергетического потенциала;

- захоронение остаточных отходов.

Проблема отходов до тех пор не утратит свою остроту, пока их не станут рассматривать в качестве вторичных ресурсов.

Использование вторичных ресурсов позволит комплексно решить проблему отходов, т.е. обеспечить производство сырьём, увеличить выпуск продукции, улучшить  экологическую  ситуацию  и т.п.

Решение всех указанных проблем, в том числе проблемы обращения с отходами, организация и соблюдение водоохранных зон позволит кардинально улучшить состояние окружающей среды и условия жизни населения, что и является важнейшей задачей Генерального плана.

9. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст.19.6. в представляемом разделе определен перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО «Город Архангельск».

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

Федеральные законы:

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ (редакция от 23.06.2016);

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (редакция от 29.07.2018);

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 2018 год. ФЗ от 28.07.2008 № 123-ФЗ;

Постановления Правительства РФ:

«О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения» от 17.05.2023 № 769;

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 № 1309;

«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» от 24.03.2007г. № 178.

Строительные нормы и правила:

СНиП  21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (актуализация 01.01.2018);

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (актуализация 16.07.2018);

СП-115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СП 88.13330.2022. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*»;

СП 116.13330.2012.«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

СП 264.1325800.2016. «Свод правил. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84» (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 880/пр);

СП 131.13330.2012. «Строительная климатология и геофизика» Актуализированная редакция СНиП  23-01-99*»(утв. Приказом Минрегиона россии от 30.06.2012 №275) (ред.от 13.12.2017);

СП 94.13330.2016. «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85» (утв. Приказом Минстроя россии от 09.09.2016 №625/пр);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест»  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25.0402014).

Государственные стандарты РФ:

ГОСТ Р 22.0.01-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. (Утвержден  и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.06.2016 №725-ст);

ГОСТ Р 22.0.02-2016. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.(Утвержден  и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.09.2016 №1111-ст);

ГОСТ 22.0.03-2022 Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения;

ГОСТ Р 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 №362);

ГОСТ Р 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 20.06.19955 №308);

ГОСТ Р 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 02.11.19955 №561);

ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения;

ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования;

ГОСТ Р 22.1.07-99. Государственный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25.05.1999 №180);

ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В соответствии с ГОСТ 22.0.03-2022 «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», техногенная чрезвычайная ситуация – обстановка на территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

К перечню возможных чрезвычайных ситуаций относятся:

- Чрезвычайные ситуации природного характера: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

- Чрезвычайные ситуациитехногенного характера: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

На рассматриваемой территории существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

9.1. Перечень и характеристика основных факторов риска природного характера

Анализ многолетних наблюдений  возникновения природных ЧС свидетельствует о том, что на территории муниципального образования «Город Архангельск» в течение календарного года наблюдаются различные опасные природные явления, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС. Основными факторами риска возникновения ситуаций природного характера, осложняющим хозяйственную деятельность района являются:

- опасные метеорологические явления;

- опасные гидрологические явления;

- опасные геологические процессы;

- природные пожары.

Основные факторы риска, связанные с метеорологическими явлениями

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетания, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленные метеорологическими явлениями, на рассматриваемой территории могут быть связаны с сильными ветрами, метелями, туманами, засухами.

Сильный ветер. Согласно «Методике оценки последствий ураганов», разработанной  МЧС России, ураганный ветер со скоростью 50 м/с может вызвать сильные разрушения зданий, связанные с деформациями несущих конструкций, образованием сквозных трещин и проломов в стенах, обрушением частей стен и перекрытий верхних этажей, деформацией перекрытий нижних этажей.

Сильные разрушения зданий могут быть причиной 60% общих потерь населения в этих зданиях, в том числе: 15% – безвозвратных и 45% санитарных.

Сильные ветры скоростью от 15 м/сек. и более отмечаются в среднем 15 дней в году.

Сильные метели сопровождаются образованием снежных заносов и образованием большой снеговой нагрузки.

Метели в зимнее время способны парализовать движение по автомобильным трассам и железнодорожной магистрали.

Повторяемость метелей составляет в среднем 21 день в году.

Во избежание аварий, обусловленных снеговыми нагрузками, следует проектировать несущие конструкции зданий и сооружений с учетом их для изучаемого региона.

При проектировании необходимо определять конфигурацию зданий и сооружений и форму кровли зданий, максимально исключающих образование снеговых «мешков».

В процессе эксплуатации зданий и сооружений необходимо следить за уровнем снегового покрова на кровли зданий и не допускать превышения проектной снеговой нагрузки.

Туман. Образование туманов возможно над всей территории г. Архангельск.

Туманпроявляется снижением видимости, что может быть причиной аварий на транспорте и вызванных ими ЧС.

За год насчитывается 37 дней с туманами. Туманы особенно часты зимой.

Почвенные засухи. В июне, июле, августе наблюдаются почвенные засухи разной интенсивности и продолжительности.

По температуре они синхронны атмосферным засухам.

Основные факторы риска, связанные с гидрологическими явлениями

Основные факторы риска чрезвычайных ситуаций, связанные с гидрометеорологическими факторами, на территории МО «Город Архангельск» определяются

- периодическими приливно-отливными колебаниями уровней;

- нагонными повышениями уровня;

- ежегодными весенне-осенними половодьями.

Приливно-отливные течения, разделяемые периодом «Кроткой воды», распространяются выше г. Архангельск.

В вершине дельты и рукавах в среднем около 10 месяцев в году приливно-отливная составляющая скорости превосходит стоковую.

Амплитуда ливных колебаний меженного периода составляет для Соломбалы, в среднем, 60  70 см, достигая в период июль – сентябрь значений, близких к 1,5-2,0 м.

В годовом ходе уровней выделяются два максимума и два минимума.

Первый максимум приходится на период весеннего половодья (конец апреля – май) и обусловлен, прежде всего, резким и значительным увеличением стока, а также дополнительными подпорными повышениями от заторов льда и нагонных ветров.

Второй, осенний максимум бывает в сентябре – октябре вследствие повышения стока от осенних дождей и нагонных подъёмов уровня.

Весенний максимум обычно более чётко выражен и превышает осенний.

ГУ «Архангельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» в письме № 07-17-2332 от 17.12.2007 г. предоставило сведения о максимальных уровнях весеннего паводка 1% и 10% обеспеченности р. Сев. Двина и её притоков. Сведения о них приведены в таблице  Раздела 5.2 (Анализ. Таблица 5)

В районе г. Архангельск в период весеннего ледохода происходят серьезные повреждения гидротехнических сооружений, затопление населенных пунктов, складов, транспортных коммуникаций, деформации русла и берегов, заносимость каналов на отдельных участках.

При этом основной ущерб наносится не льдом, а водой, которая движется в русле со скоростью до 3,0  3,5 м/сек., а при высоких подъёмах выходит из берегов на пойму и острова.

Ежегодно при весенних паводках затапливаются значительные территории городского округа Архангельск.

Особенно подвержен затоплению левый берег р. Северная Двина.

Затоплению подвержены многочисленные сооружения, построенные на затапливаемой территории.

Территория с существующей застройкой в районе улиц Короткой, Закрытой и переулка Динамо может подвергаться затоплению паводком 1 процентной обеспеченности.

На территории Кузнечихинского промузла паводки от протоки Кузнечиха по реке Банной и каналам распространяются вглубь территории.

С востока территория подвергается затоплению паводками рек Черная  Курья и Юрас, распространяющимися по пониженным участкам и каналам.

Подвергается затоплению 10% паводком территория, отведенная под плоскостные спортивные сооружения и зеленые насаждения, и  паводком 1% обеспеченности территория существующей застройки. То же можно сказать и о Соломбальском округе.

Затапливаются участки береговой полосы от ул. Логинова до ул. Свободы и от ул. Северо-Двинская до ул. Смольный Буян в центральной части  города.

Территория района Экономия, отведенная под плоскостные спортивные сооружения и зеленые насаждения, подвергается затоплению весенним паводком 10 процентной обеспеченности.

Подвергается затоплению и территория существующей и проектируемой застройки.

Основные факторы риска, связанные с геологическими явлениями

На рассматриваемой территории риск возникновения чрезвычайных ситуаций может быть обусловлен распространением опасных геологических процессов.

Из опасных геологических процессов на территории городского округа «Город Архангельск» имеет место заболачивание и заторфовывание, речная и овражная эрозия, оползнеобразование, подтопление, морозные явления  (пучение).

Процессы заболачивания и заторфовывания имеют чрезвычайно широкое развитие в пределах рассматриваемой территории.

Торфяные массивы занимают около 70% её площади. Отмечается неравномерность в распространении и мощности торфа.

Процессы заболачивания и заторфовывания в настоящее время протекают достаточно активно.

Наиболее интенсивные процессы заболачивания наблюдаются в северной части территории вдоль правобережья р. Маймакса, на островах Бревенник и Пинский Прилук.

Скорость торфообразования составляет в среднем 2 мм/год.

Процессы заболачивания и заторфовывания значительно осложняют условия строительства, могут быть причиной деформации и даже разрушения инженерных сооружений, что, в свою очередь, может быть  причиной чрезвычайных ситуаций.

Речная и овражная эрозия. В результате речной эрозии разрушаются берега рек. Боковая эрозия активизируется, главным образом, вследствие приливно-отливных явлений, имеющих среднюю амплитуду 0,8 м.

Особенно интенсивно процессы эрозии проявляются в местах, где обнажаются легко размываемые пески и супеси второй послеледниковой трансгрессии: о. Бревенник, р. Юрас и др.

Активизация  боковой эрозии приурочена к весеннему таянию снегов, паводкам и периодам затяжных дождей, когда создаются благоприятные условия для избыточного увлажнения грунтов.

Активная речная эрозия отмечается в районе «Соломбала», на Межмагистральной территории, на правом берегу протоки Кузнечиха, в Маймаксанском районе, на территории Экономии, а также на участках от ул. Логинова до ул. Свободы и от ул. Северодвинская до ул. Смольный Буян и на др. участках.

Оврагообразованию особенно подвержен левый коренной склон долины р. Северная Двина (район ст. Исакогорка) и в меньшей степени берега  долины р. Юрас.

Наиболее интенсивные процессы разрушения склонов оврагов наблюдаются весной, в период таяния снегов.

В отдельные годы скорость роста оврагов достигает 8-10 м.

Речная и овражная эрозия могут быть причиной возникновения чрезвычайных ситуаций при нарушении условий строительства на территории, подверженной этим процессам.

Оползнеобразование. Оползням подвержены склоны речных долин и оврагов, выемки дорог, сложенных глинистыми породами, чаще всего лишёнными растительности.

Активизация оползневых процессов происходит во время таяния снега или сильных продолжительных дождей, когда увеличивается вес пород на склоне, снижается их сопротивление сдвигу и нарушается сложившееся равновесие на склоне.

Оползни могут быть причиной деформации и разрушения инженерных сооружений и даже человеческих жертв.

Подтопление. Подтопление на рассматриваемой территории развито практически повсеместно. Уровень подземных вод фиксируется на глубине 0,6-2,0 м, а в период паводков достигает поверхности. При подтоплении значительно снижается несущая способность грунтов, значительно осложняются условия строительства, возможны деформации и разрушение инженерных сооружений.

Морозные явления. Из морозных явлений на рассматриваемой территории широко развито морозное пучение,  когда при промерзании грунт  значительно увеличивается в объеме. Силы пучения достаточно велики и способны поднимать крупные сооружения

Процессы пучения связаны с неравномерным промерзанием и оттаиванием водонасыщенных глинистых грунтов, что приводит к появлению бугров пучения и выталкиванию на поверхность инородных предметов в грунтах – строительных свай, пней в торфе и т.д.

С процессом пучения связаны деформации и разрушение инженерных сооружений, что может быть причиной ЧС.

Природные лесные пожары

Архангельск – один из немногих городов России, который имеет в  своём составе городские леса.

Городские леса хаотично разбросаны островками по всему городу.

Породный состав лесов отличается от естественных прилегающих к городу лесных массивов высоким содержанием лиственных пород (44%), тогда как в лесах Архангельского лесничества доминирует ель.

В городских лесах возможны природные пожары.

Природные пожары - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Природные пожары, кроме прямого ущерба лесному хозяйству, угрожают и населенным пунктам, жизни и здоровью людей.

Леса является зоной устойчивого существования опасности возникновения природных пожаров.

Лесные пожары  приводят к значительному материальному ущербу.

Основной пик возникновения лесных пожаров приходится на летне‐осенний период, когда воздух наиболее сухой.

Природные лесные пожары обусловлены:

- самовозгоранием;

- неосторожным обращением с огнём.

9.2. Перечень и характеристика основных факторов риска техногенного характера

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории происходит техногенная чрезвычайная ситуация.

Основными факторами риска возникновения ЧС техногенного характера на территории муниципального образования «Город Архангельск» являются:

- Аварии на транспорте, в том числе:

  - аварии на пассажирских и товарных поездах;

  - аварии на автодорогах и автомобильных мостах;

  - авиационные катастрофы;

  - аварии пассажирских и грузовых судов речного флота,

  - аварии на транспорте с выбросом АХОВ, РВ.

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на промышленных и сельскохозяйственных объектах;

- Аварии на пожаро-, взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на химически опасных объектах;

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических системах;

- Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях.

В период 2016-2017 г. чрезвычайных ситуаций на территории МО  «Город Архангельск», связанных с техногенными факторами, не отмечалось, но угрозы чрезвычайных ситуаций сохраняются.

Аварии на транспорте

Аварии на автомобильном, речном, авиационном, железнодорожном и трубопроводном транспорте в наибольшей степени обусловлены природно-техногенными причинами и человеческим фактором.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и травматизмом людей, это:

- износ основных фондов и, в первую очередь, локомотивов и вагонов, автобусов, грузового транспорта;

- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;

- нарушение ПДД (в т. ч. из-за личной недисциплинированности водителей);

- рост транспортного потока;

- неудовлетворительное состояние дорожного полотна на дорогах общего пользования (93% дорог общего пользования области не соответствуют техническим требованиям);

- нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

Аварийные ситуации, связанные с эксплуатацией мостов, возможны при  разрушении несущих конструкций мостов в результате экстремальных воздействий паводков, ледоходов.

Разрушение мостов влечет за собой нарушение автомобильного сообщения, осложнения с доставкой необходимых грузов.

Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на промышленных и сельскохозяйственных объектах

На территории муниципального образования «Город Архангельск» в мирное время функционируют объекты экономики, на которых при нарушении производственных процессов и техники безопасности возможно возникновение аварий и катастроф, влекущих за собой поражение рабочих, служащих и населения, проживающего на прилегающей территории.

Основными причинами пожаров на объектах экономики и в жилом фонде являются:

- поджог – 16,4%,

- неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства – 0,65%,

- нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 21,7%,

- нарушения правил устройства и эксплуатации печей – 18,6%,

- нарушения правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок – 1,14%,

- неосторожное обращение с огнем – 31,3%,

- другие причины – 10,21%.

Аварии и ЧС на пожаро-, взрывопожароопасных объектах

Взрывопожароопасная обстановка формируется взрывопожароопасными объектами, объектами военно-промышленного комплекса.

Перечень некоторых пожаро- и пожароопасных объектов на территории муниципального образования «Город Архангельск» приводится ниже:

- ОАО «Архангельский ликёроводочный завод (набережная Северной Двины, 120);

- ОАО «Архангельская мебельная фабрика» (пр.Ленинградский, 31);

- склад светлых нефтепродуктов (Кузнечихинский промузел, проезд 4,дом 8, строение 3);

- СП «Локомотивное депо Исакогорка» (ул. 3 линия, 52);

- все авто- и газозаправочные станции.

Причинами аварий на пожаро-взрывопожароопасных объектах на рассматриваемой территории являются:

- износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов;

- применение искрообразующего инструмента на взрывоопасных объектах;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Аварии и ЧС на химически опасных объектах

На рассматриваемой территории угроза населению возникает вследствие аварийных ситуаций на химически опасных объектах, к которым, в первую очередь, относятся предприятия различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также средства транспортировки аварийно химически опасных веществ.

В пределах МО «Город Архангельск» главными потребителями химически опасных веществ являются предприятия металлургии, пищевой промышленности и коммунального хозяйства.

Химически опасными объектами на территории МО «Город Архангельск» являются предприятия:

- АО «Мясомолторг» (Окружное шоссе, 11);

- ООО «Архангельская рыбная компания» (ул. Революции, 4, корп. 1, стр. 2);

- погрузочно-разгрузочный район «Экономия» ОАО «Архангельский морской торговый порт» (ул. Комарова, д. 14, порт «Экономия»);

- погрузочно-разгрузочный район «Бакарица» ОАО «Архангельский морской торговый порт» (ул. Лесозаводская, д. 8, порт «Бакарица»).

Причинами аварий и возможных ЧС на химически опасных объектах являются:

- износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов;

- выброс, утечки, горение или дымление химически опасных веществ;

- отсутствие или недостаточность средств, выделяемых на амортизационные расходы;

- нарушение сроков хранения ядохимикатов, хранение их в несоответствующей таре и в неприспособленном помещении;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- несоблюдение техники безопасности.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических системах

Аварии на системах жизнеобеспечения и объектах ЖКХ представляют наибольшую опасность для населения и носят наибольшую социальную напряжённость.

Основные факторы риска возникновения аварий и ЧС:

- опасные природные явления, перечисленные ранее;

- изношенность и выработка проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточная защищённость значительной части технологического оборудования;

- невыполнение в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования.

Износ электросетей достигает 70%, водопровода – 62%, системы канализации – 66%.

Анализ ЧС, аварий и происшествий за последние 5 лет показывает, что сохраняется общая тенденция  увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, коммунальных сетей и электросетей.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и снижения их негативных последствий отделом мониторинга и прогнозирования ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области» было отработано на территориальном уровне 595 прогнозов (в т.ч. долгосрочных – 1, циклических – 3, среднесрочных – 12, недельных – 52, ежедневных оперативных прогнозов – 365, экстренных предупреждений – 162).

9.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Общие положения

В градостроительном отношении муниципальное образование «Город Архангельск» представляет собой многофункциональную территорию, на которой размещается сложившаяся жилая и производственная застройка, а также объекты инженерной инфраструктуры города, объекты социального и бытового обслуживания населения.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров создается система обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ и направленных на предотвращение опасности причинения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу в результате пожара.

Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях производственных объектов не должна превышать одну миллионную в год (1,0х10-6).

Для производственных объектов, на которых обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год (1,0х10-4).

При этом предусматриваются меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска.

Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, не должна превышать одну стомиллионную в год (1,0х10-8).

Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, не должна превышать одну десятимиллионную в год (1,0х10-7).

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система предотвращения пожара – комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты.

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров.

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Система противопожарной защиты – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности предусматривает:

- Реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности;

- Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории и объектов государственной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в государственной собственности;

- Разработку и организацию выполнения целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- Разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на проектируемой территории и контроль за его выполнением;

- Установление особого противопожарного режима на проектируемой территории, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на проектируемой территории

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населённых пунктов.

Если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами проектируемой территории.

При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

При размещении пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы, где содержатся  сжиженные природные газы, должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов.

Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования.

Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования, на расстоянии более 300 метров от них.

На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железнодорожных путей общего пользования.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения муниципальных образований и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Подъезд пожарных автомобилей должен обеспечиваться:

- с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф 1.2, Ф 2.1, Ф 2.2, Ф 3, Ф 4.2, Ф 4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон – к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 4.1. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

- Допускается подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

  - меньшей высоты, чем указано выше;

  - двусторонней ориентации квартир или помещений;

  - устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине обеспечивается подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны – при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух сторон – при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей обеспечивается со всех сторон.

Допускается увеличение расстояния от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники обеспечивается не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения:

- для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах предусматриваются проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях оборудуются шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаются не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 метров.

В исторической застройке сохраняются существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники. Размер площадки не менее  15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна предусматривается возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан обеспечивается подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц обеспечивается не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

Противопожарное водоснабжение

На территории оборудуются источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

На территории ГО «Город Архангельск» имеется 3052 источника противопожарного водоснабжения из которых:

пожарных гидрантов 2289 (исправных 1389, неисправных 900);

пожарных водоемов 698 (исправных 422, неисправных 276);

пожарных пирсов 65 (исправных 21, неисправных 44).

Существует 24 безводных участка.

В поселениях с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 2, Ф 3, Ф 4 объемом до 1000 кубических метров, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф 5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

На территории оборудуется противопожарный водопровод. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск» необходимое количество противопожарного водоснабжения, в соответствии с «СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (Таблица 1.Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселении), составит 165 л/сек. (55 л/сек. на 1 пожар из расчета количества населения более 200 тыс., но не более 300 тыс. человек, при одновременном возникновении трех пожаров – 165 л/сек.).

На территории этих объединений также необходимо предусмотреть мероприятия по устройству наружных противопожарных водопроводов.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств (лесопарков);

б) на территориях лесничеств (лесопарков).

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года №123-ФЗ.

Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров.

Расстояния определяются:

- между зданиями, сооружениями и строениями – как расстояние между наружными стенами или конструкциями зданий и сооружений;

- от сливоналивных устройств – от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

- от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары – от границ этих площадок;

- от технологических эстакад и трубопроводов – от крайнего трубопровода;

- от факельных установок – от ствола факела.

Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) со складами нефти и нефтепродуктов должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования, расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, организаций, на пути железнодорожных путей общего пользованияили в водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров.

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 72.

Таблица 72. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов горючих жидкостей

| Вместимость склада, кубические метры | Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий и сооружений, метры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IV, V |
| Не более 100 | 20 | 25 | 30 |
| Более 100, но не более 800 | 30 | 35 | 40 |
| Более 800, но не более 2000 | 40 | 45 | 50 |

Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей 73 .

Таблица 73. Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов

| Категория склада | Максимальный объем одного резервуара, кубические метры | Общая вместимость склада, кубические метры |
| --- | --- | --- |
| I | - | более 100 000 |
| II | - | более 20 000, но не более 100 000 |
| IIIа | не более 5000 | более 10 000, но не более 20 000 |
| IIIб | не более 2000 | более 2000, но не более 10 000 |
| IIIв | не более 700 | не более 2000 |

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

Расстояния определяются:

- между зданиями, сооружениями и строениями – как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями зданий и сооружений;

- от сливоналивных устройств – от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

- от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары – от границ этих площадок;

- от технологических эстакад и трубопроводов – от крайнего трубопровода;

- от факельных установок – от ствола факела.

Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) со складами нефти и нефтепродуктов должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Сведения о противопожарных расстояниях от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты приведены в таблице 74.

Таблица 74. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

| Наименование объектов, граничащих со зданиями, с сооружениями и со строениями складов нефти и нефтепродуктов | Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада, метры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIа | IIIб | IIIв |
| Здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 30 |
| Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: |  |  |  |  |  |
| хвойных и смешанных пород | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| лиственных пород | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Железнодорожные пути общего пользования(до подошвы насыпи или бровки выемки): |  |  |  |  |  |
| на станциях | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| на разъездах и платформах | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| на перегонах | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| Автомобильные дороги общего пользования(край проезжей части): |  |  |  |  |  |
| I, II и III категорий | 75 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| IV и V категорий | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 |
| Жилые и общественные здания | 200 | 100 (200) | 100 | 100 | 100 |
| Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 40 |
| Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу | 200 | 150 | 100 | 75 | 75 |
| Аварийная емкость (аварийные емкости) для резервуарного парка | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования, расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, организаций, на железнодорожные пути общего пользованияили в водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров.

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания, сооружения и строения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в нижеследующей таблице.

Таблица 75. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов горючих жидкостей

| Вместимость склада, кубические метры | Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий и сооружений, метры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IV, V |
| Не более 100 | 20 | 25 | 30 |
| Более 100, но не более 800 | 30 | 35 | 40 |
| Более 800, но не более 2000 | 40 | 45 | 50 |

Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей 76.

Таблица 76. Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов

| Категория склада | Максимальный объем одного резервуара, кубические метры | Общая вместимость склада, кубические метры |
| --- | --- | --- |
| I | - | более 100 000 |
| II | - | более 20 000, но не более 100 000 |
| IIIа | не более 5000 | более 10 000, но не более 20 000 |
| IIIб | не более 2000 | более 2000, но не более 10 000 |
| IIIв | не более 700 | не более 2000 |

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в нижеследующей таблице 77.

Таблица 77. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов

| Наименования объектов, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами, метры | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с наземными резервуарами, метры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общей вместимостью более 20 м3 | общей вместимостью не более 20 м3 |
| Производственные, складские и административно-бытовые здания, сооружения и строения промышленных организаций | 15 | 25 | 25 |
| Лесные массивы: |  |  |  |
| хвойных и смешанных пород | 25 | 40 | 30 |
| лиственных пород | 10 | 15 | 12 |
| Жилые и общественные здания | 25 | 50 | 40 |
| Места массового пребывания людей | 25 | 50 | 50 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 18 | 30 | 20 |
| Торговые киоски | 20 | 25 | 25 |
| Автомобильные дороги общегопользования (край проезжей части): |  |  |  |
| I, II и III категорий | 12 | 20 | 15 |
| IV и V категорий | 9 | 12 | 9 |
| Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) | 15 | 20 | 20 |
| Железнодорожные пути общего пользования(до подошвы насыпи или бровки выемки) | 25 | 30 | 30 |
| Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям | 15 | 30 | 25 |
| Технологические установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности | - | 100 | - |
| Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 20 | 40 | 30 |

Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты

Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в нижеследующей таблице.

Таблица 78. Противопожарные расстояния от мест организованного хранения и обслуживания транспортных средств

| Здания, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния до соседних зданий, метры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от коллективных гаражей и организованных открытых автостоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  | от станций технического обслуживания автомобилей при числе постов |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 |
| Жилые дома: до стен с проемами до глухих стен | 10 (12) 10 (12) | 15 10 (12) | 25 15 | 35 25 | 15 15 | 25 25 |
| Общественные здания | 10 (12) | 10 (12) | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Границы земельных участков образовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Границы земельных участков лечебных учреждений стационарного типа | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки.

Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101-300 машин должны составлять не менее 50 метров.

Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 11.30, допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий.

Требованияпожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских муниципальных образованиях не должно превышать 10 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги.

Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций определяются в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Площади земельных участков для размещения пожарных депо устанавливаются с учётом следующих нормативов:

- на 2 пожарных автомобиля - 0,8 га;

- на 4 пожарных автомобиля - 1,0 га;

- на 6 пожарных автомобилей - 1,2 га.

Объекты пожарной безопасности представлены в нижеследующих таблицах.

Таблица 79. Существующие подразделения пожарной охраны ГО «Город Архангельск»

| № п/п | Наименование организации | Местоположение | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главное управление МЧС России по Архангельской области | Октябрьский территориальный округ, ул. Свободы, д. 27, Ломоносовский территориальный округ, просп. Советских Космонавтов, д. 51 | Федеральное |
| 2 | 1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Архангельской области (далее – 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Архангельской области) | Октябрьский территориальный округ, проезд Бадигина, д. 20 | Федеральное |
| 3 | 1 пожарно-спасательная часть 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Архангельской области | Октябрьский территориальный округ проезд Бадигина, д. 20 | Федеральное |
| 4 | 2 пожарно-спасательная часть 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Архангельской области | территориальный округ Варавино – Фактория, ул. Папанина, д. 28, корп.1 | Федеральное |
| 5 | 3 пожарно-спасательная часть 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Архангельской области | Октябрьский территориальный Округ, Окружное шоссе, д. 1 | Федеральное |
| 6 | 4 пожарно-спасательная часть 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Архангельской области | Соломбальский территориальный округ, ул. Красных Партизан, д. 41 | Федеральное |
| 7 | 5 пожарно-спасательная часть 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Архангельской области | Исакогорский территориальный округ ул. Дежневцев, д. 10 | Федеральное |
| 8 | Специализированная пожарно- спасательная часть ФПС ГПС им. Героя Советского Союза В.М. Петрова Главного управления МЧС России по Архангельской области | территориальный округ Майская горка, ул. Ленина, д. 25 | Федеральное |
| 9 | Государственное казенное учреждение Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 20» (далее – ГКУ Архангельской области «ОГПС № 20») | Октябрьский территориальный округ, ул. Гайдара, д. 4, корп. 1 | Региональное |
| 10 | Пожарная часть № 69 ГКУ Архангельской области «ОГПС № 20» | Маймаксанский территориальный округ, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 39, корп. 1, остров Бревенник | Региональное |
| 11 | Пожарная части № 77 ГКУ Архангельской области «ОГПС № 20» | Соломбальский территориальный округ, ул. Приморская, д. 4, остров Хабарка | Региональное |
| 12 | Пожарная части № 78 ГКУ Архангельской области «ОГПС № 20» | Маймаксанский территориальный округ, ул. Храмцова, 8, порт Экономия | Региональное |
| 13 | Пожарная части № 99 ГКУ Архангельской области «ОГПС № 20» | Октябрьский территориальный округ, ул. Береговая, д. 4, стр. 2, остров Кего | Региональное |
| 14 | Отдельный пост пожарной части № 53 ГКУ Архангельской области «ОГПС № 20» | Исакогорский территориальный округ, ул. Левобережная, д. 2, пос. Турдеевск | Региональное |

Таблица 80. Проектируемые объекты пожарной безопасности

| № | Наименование организации | Местоположение | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная часть аэропорт "Талаги" | Октябрьский территориальный округ, Аэропорт Архангельск | Региональное |
| 2 | Пожарная часть | Маймаксанский территориальный округ, поселок 29 Лесозавода | Региональное |
| 3 | Пожарная часть | Маймаксанский территориальный округ, микрорайон Конвейер | Региональное |
| 4 | Пожарная часть | Северный территориальный округ, остров Повракульский | Региональное |
| 5 | Пожарная часть | Территориальный округ Варавино-Фактория, микрорайон Жаровиха | Региональное |
| 6 | Пожарная часть | Цигломенский территориальный округ, остров Глуховской | Региональное |
| 7 | Пожарная часть | Исакогорский территориальный округ | Региональное |
| 8 | Пожарная часть | Цигломенский территориальный округ, пос. Цигломень | Региональное |

Для полного обеспечения пожарной безопасности и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Архангельска дополнительно проектом предусмотрено строительство комплекса пожарного депо и базы ОГУ «Архангельская служба спасения» в жилом районе Майская горка и строительство пожарно-спасательной части в микрорайоне Первых Пятилеток по ул. Партизанской.

| Таблица 81. Аварийно-спасательные формирования муниципального образования «Город Архангельск». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Местоположение | Значение объекта |
| 1 | «Архангельский арктический комплексный аварийно- спасательный центр МЧС России – филиал ФГКУ «Северо- Западный региональный поисково- спасательный отряд МЧС России» | Маймаксанский территориальный округ, ул. Маймаксанская, д. 17, корп. 1 | Федеральное |
| 2 | Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» | Октябрьский территориальный округ, ул. Свободы, д. 27 | Региональное |
| 3 | Центр Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Архангельской области | Октябрьский территориальный округ, набережная Северной Двины, 110 | Федеральное |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» | Октябрьский территориальный округ, пр. Ленинградский, д. 10 | Региональное |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение ГО «Город Архангельск» «Городской центр гражданской защиты» | Ломоносовский территориальный округ, ул. Нагорная, 56. | Муниципальное |

Расположенные на территории ГО «Город Архангельск» силы и средства пожарной охраны Главного управления МЧС России по Архангельской области в совокупности с силами и средствами подчинёнными агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области не обеспечивают в полном объеме исполнение требований статьи 76 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны», время прибытия первого подразделения к месту вызова в некоторых точках городского округа превышает 10 минут.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории садоводческих объединений

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории садоводческих объединений, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», предусмотрены согласно требованиям СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, зданий и сооружений.

- Для обеспечения пожаротушения, при отсутствии централизованного водоснабжения, на территории общего пользования садоводческого, дачного объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью, м3, при числе участков: до 300 - не менее 25, более 300 - не менее 60 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей).

- Садоводческие, дачные объединения, включающие до 300 садовых участков, в противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу; при числе участков от 301 до 1000 - прицепную мотопомпу; при числе участков более 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Для хранения мотопомп обязательно строительство специального помещения.

- Территории садоводческих, дачных объединений должны быть обеспечены противопожарным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным сетям либо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров.

- На наружных водопроводных сетях через каждые 100 м следует устанавливать соединительные головки для забора воды пожарными машинами.

Водонапорные башни, расположенные на территории садоводческих, дачных объединений, должны быть оборудованы устройствами (соединительными головками и т.п.) для забора воды пожарными машинами.

10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

|  | Показатели | Един. измер. | Современ-ное состояние, 2019 г. | Этапы проектирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь |  |  |  | Расчетный срок (долгосроч-ный период до 2040 г.) |  |
|  |  |  |  | (краткосроч-ный период до 2023 г.) | (среднесроч-ный период до 2030 г.) |  |  |  |  |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | кв. км | 294 | 294 | 294 |  |  | 294 |  |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах территориальных округов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Варавино-Фактория | -«- | 19,2 | 19,2 | 19,2 |  |  | 19,2 |  |
|  | Исакогорский | -«- | 38,3 | 38,3 | 38,3 |  |  | 38,3 |  |
|  | Ломоносовский | -«- | 11,4 | 11,4 | 11,4 |  |  | 11,4 |  |
|  | Маймаксанский | -«- | 117,0 | 117,0 | 117,0 |  |  | 117,0 |  |
|  | Майская Горка | -«- | 19,4 | 19,4 | 19,4 |  |  | 19,4 |  |
|  | Октябрьский | -«- | 31,9 | 31,9 | 31,9 |  |  | 31,9 |  |
|  | Северный | -«- | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |  | 9,1 |  |
|  | Соломбальский | -«- | 28,0 | 28,2 | 28,2 |  |  | 28,2 |  |
|  | Цигломенский | -«- | 19,7 | 19,7 | 19,7 |  |  | 19,7 |  |
| 1.3 | Общая площадь земель в границах застройки, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая зона в том числе: |  | 4346,0 | 4346,0 | 4186,0 |  |  | 4253,1 |  |
| 1.3.1 | Зона многоэтажной жилой застройки | га | 454,0 | 454,0 | 548,0 |  |  | 592,2 |  |
| 1.3.2 | Зона жилой застройки средней этажности | га | 442,0 | 442,0 | 520,0 |  |  | 648,5 |  |
| 1.3.3 | Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 2116,0 | 2116,0 | 1933,0 |  |  | 1803,3 |  |
| 1.3.4 | Зона смешанной общественно-деловой застройки | га | 198,0 | 198,0 | 340,0 |  |  | 390,5 |  |
| 1.3.5 | Зона малоэтажной жилой застройки | га | 1136,0 | 1136,0 | 845,0 |  |  | 819,9 |  |
| 1.4 | Общественно-деловая зона (многофункциональная/ специализированная) | га | 212,0/380,0 | 212,0/380,0 | 453,0/517,0 |  |  | 589,1/600,9 |  |
| 1.5 | Производственная зона | га | 3430,5 | 3430,5 | 2907,0 |  |  | 2293,8 |  |
| 1.6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 65,0 | 65,0 | 85,0 |  |  | 84,2 |  |
| 1.7 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1780,0 | 1780,0 | 2510,0 |  |  | 2413,4 |  |
| 1.8 | Зона рекреационного назначения | га | 13032,0 | 13032,0 | 12696,0 |  |  | 4802,3 |  |
| 1.9 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2090,0 | 2090,0 | 1445,0 |  |  | 1252,4 |  |
| 1.10 | Зона специального назначения, в том числе | га | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  | 228,6 |  |
| 1.10.1 | Зона ритуального назначения | га | 165,0 | 165,0 | 165,0 |  |  | 173,9 |  |
| 1.10.2 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |  | 54,7 |  |
| 1.11 | Зона военных объектов и режимных территорий | га | 348,0 | 348,0 | 348,0 |  |  | 339,7 |  |
| 1.12 | Зона акваторий | га | 8823,0 | 8823,0 | 8823,0 |  |  | 13449,2 |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 356, 9 | 349,5 | 353,5 |  |  | 367,0 |  |
|  | Варавино-Фактория | -«- | 37,8 | 36,9 | 37,5 |  |  | 39,0 |  |
|  | Исакогорский | -«- | 28,3 | 27,6 | 27,0 |  |  | 26,0 |  |
|  | Ломоносовский | -«- | 71,8 | 70,1 | 72,5 |  |  | 77,0 |  |
|  | Маймаксанский | -«- | 21,5 | 21,0 | 22,0 |  |  | 23,0 |  |
|  | Майская Горка | -«- | 44,1 | 43,0 | 43,5 |  |  | 45,0 |  |
|  | Октябрьский | -«- | 84,5 | 82,4 | 82,0 |  |  | 84,0 |  |
|  | Северный | -«- | 25,1 | 24,5 | 25,0 |  |  | 27,0 |  |
|  | Соломбальский | -«- | 35,8 | 34,9 | 36,0 |  |  | 38,0 |  |
|  | Цигломенский | -«- | 9,1 | 9,0 | 8,0 |  |  | 7,0 |  |
| 2.2 | Плотность | чел./км2 | 1214 | 1189 | 1202 |  |  | 1248 |  |
|  | Варавино-Фактория | -«- | 1965 | 1916 | 1949 |  |  | 2027 |  |
|  | Исакогорский | -«- | 739 | 721 | 704 |  |  | 678 |  |
|  | Ломоносовский | -«- | 6306 | 6151 | 6360 |  |  | 6754 |  |
|  | Маймаксанский | -«- | 184 | 180 | 188 |  |  | 197 |  |
|  | Майская Горка | -«- | 2274 | 2218 | 2242 |  |  | 2320 |  |
|  | Октябрьский | -«- | 2650 | 2584 | 2571 |  |  | 2634 |  |
|  | Северный | -«- | 2755 | 2683 | 2741 |  |  | 2961 |  |
|  | Соломбальский | -«- | 1281 | 1249 | 1288 |  |  | 1360 |  |
|  | Цигломенский | -«- | 468 | 456 | 407 |  |  | 356 |  |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Население в трудоспособном возрасте | %, к нас. | 58,7 | 57,1 | 54,3 |  |  | 52,4 |  |
| 2.2.2 | Население моложе трудоспособного возраста от 0 до 15 лет | %, к нас. | 17,3 | 17,6 | 17,9 |  |  | 18,1 |  |
| 2.2.3 | Население старше трудоспособного возраста | %, к нас. | 24,4 | 25,3 | 27,8 |  |  | 29,5 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом | кв. м /чел. | 23,3 | 26 | 30 |  |  | 35 |  |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м. | 8332,2 | 9087 | 10605 |  |  | 12845 |  |
| 3.3 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. кв. м. | - | 97,99 | 280,5 |  |  | 129,7 |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м. | - | 8234,2 | 8806,5 |  |  | 10475,3 |  |
| 3.5 | Ввод жилья в среднем на душу населения | кв. м/чел. | 0,38 | 0,48 | 0,73 |  |  | 0,66 |  |
| 4 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные объекты | мест | н. св. | 20970 | 27108 |  |  | 38340 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные объекты | мест | н. св. | 62910 | 64230 |  |  | 70230 |  |
| 4.3 | Спортивные и физкульт-оздоров. объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Стадионы | мест | н. св. | 15728 | 15980 |  |  | 16777 |  |
| 4.3.2 | Спортивные залы | кв. м. площ. пола | 34 566 | 122635 | 124386 |  |  | 129707 |  |
| 4.3.3 | Бассейны | кв. м. вод.зер. | 3 565 | 26209 | 26632 |  |  | 27794 |  |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения | мест | н. св. | 12930 | 13139 |  |  | 13712 |  |
| 4.5 | Объекты торгового назначения | кв. м торг. Пл. | н. св. | 97860 | 98980 |  |  | 102760 |  |
| 4.6 | Объекты общественного питания | пос. мест | н. св. | 13980 | 14140 |  |  | 14680 |  |
| 4.7 | Объекты бытового обслуживания | рабочих мест | н. св. | 3146 | 3182 |  |  | 3303 |  |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения, из них: | км | 344,6 | 355 | 368 |  |  | 386 |  |
| 5.2 | С твердым покрытием (с усовершенствованным покрытием (цементобетонным, асфальтобетонным и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанными вяжущими материалами) | км | 245 | 257 | 275 |  |  | 312 |  |
| 5.3 | Общая протяженность улиц, проездов, набережных | км | 423 | 435 | 447 |  |  | 466 |  |
| 5.4 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 340 | 357 | 375 |  |  | 407 |  |
| 5.5 | Общее количество парковочных мест на территории города (оценка) | тыс. ед. | 7,6 | 7,9 | 8,2 |  |  | 8,6 |  |
| 5.6 | Уровень автомобилизации населения | лег.авт./ тыс.чел. | 250 | 270 | 322 |  |  | 365 |  |
| 5.7 | Протяженность ж.д. путей | км | 101,9 | 220,0 | 325,9 |  |  | 325,9 |  |
| 5.8 | АЗС | ед. | 27 | 30 | 33 |  |  | 36 |  |
| 5.9 | Зарядные колонки для электромобилей | ед. | 0 | 2 | 3 |  |  | 5 |  |
| 6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Повышение отметок дорог - подсыпка - гидронамыв | тыс.м3 | - | 1580,0 - | 1580,0 - |  |  | 4806,0 30080,0 |  |
| 5.2 | Повышение отметок дорог | км | - | - | - |  |  | 75,0 |  |
| 5.3 | Берегоукрепление | км | - | 2,1 | 2,1 |  |  | 7,9 |  |
| 5.4 | Устройство дренажа | га | - | 97,0 | 97,0 |  |  | 774,0 |  |
| 5.5 | Устройство водоотводных каналов | км | - | - | - |  |  | 6,6 |  |
| 6. | Дождевая канализация, протяженность сетей |  | 1290,0 | 1311,0 | 1311,0 |  |  | 1350,6 |  |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Объем водопотребления | м3/ сут | 144,7 | 146,0 |  | 149,0 |  |  | 161,0 |
| 7.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | Нет данных | 180,0 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем водоотведения | м3/ сут | 100,0 | 109,0 |  | 110,0 |  |  | 120,0 |
| 7.3 | Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Объем твердых коммунальных отходов | тыс. тонн/ год | 105,0 | 115,0 | 117,0 |  | 121,0 |  |  |
| 7.3.2 | Полигоны ТКО | ед | 1 | 1 | нет |  | нет |  |  |
| 7.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | 229 | 249 | 292 |  |  | 352 |  |
| 7.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч | 999,37 | 1090,44 | 1272,6 |  |  | 1541,4 |  |
| 7.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Потребление газа на ком-быт. нужды и отопление одноэтажной застройки | тыс. м3 в год | 364160 | 397330 | 463700 |  |  | 561650 |  |
| 7.7 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | Количество отделений связи ФГУП «Почта России» | ед. | 45 | 46 | 48 |  |  | 48 |  |
| 7.7.2 | Уровень охвата населения доступом в Интернет (оценка) | % | 85 | 87 | 90 |  |  | 95 |  |

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Градостроительный Кодекс РФ (№ 190-ФЗ от  29 декабря 2004 г. с изменениями на 29.01.2018.г.)

2. Земельный Кодекс РФ (№ 136-ФЗ от 25 октября 2001 г. в редакции, действующей с 1 сентября 2018 г.)

3. Лесной Кодекс РФ (№ 200-ФЗ от 4 декабря 2006 г. по состоянию на 23.04.2018 г.);

4. Водный Кодекс РФ (№ 74-ФЗ от 3 июня 2006  г. с изменениями и дополнениями от 27декабря 2018г.);

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в редакции, действующей с 1 мая 2019 г.);

6. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в редакции, действующей 21 февраля 2019 г.);

7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", с изменениями на 29 июля 2018 года;

8. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности", в редакции, действующей с 31 июля 2018 г.);

9. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (с изменениями на 01.01.2016г);

10. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в редакции, действующей с 23 июня 2016 г.);

11. Федеральная целевая программа «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы, предусматривающая меры по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба;

12. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года, №207-р;

13. Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 476-пп.

14. Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями1,3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости";

15. Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон";

16. Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р "Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения";

17. Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р "Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования";

18. Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

19. Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793";

20. Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 "Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования";

21. СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (СНиП 2.07.01-89*);

22. СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

23. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

24. СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

25. СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне";

26. СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

27. Закон Архангельской области от 14.03.2007 № 323-16-ОЗ "Об описании границ территории муниципального образования "Город Архангельск";

28. Постановление Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп 
"Об утверждении схемы территориального планирования Архангельской области";

29. Постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп 
"Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)";

30. Постановление Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп 
"Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области";

31. Постановление Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-пп 
"Об утверждении адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013 - 2018 годы" с изменениями на 13 февраля 2018 года;

32. Постановление Правительства Архангельской области от 22.04.2014 № 159-пп 
"Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области", в редакции от 27.07.2017 г. № 286-п;

33. Постановление Правительства Архангельской области от 11.02.2021 № 65-пп «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области» (с изменениями);

34. Постановление Правительства Архангельской области от 11.04.2017 № 144-пп "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области";

35. Указ Губернатора Архангельской области от 28.04.2018 № 39-у "Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2018 - 2022 годы";

36. Устав муниципального образования "Город Архангельск" (принят Архангельским городским Советом депутатов 25.11.1997);

37. Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

38. Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;

39. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567;

40. Постановление мэра города Архангельска от 20.03.2008 № 120 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2020 года";

41. Постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 г. № 608-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования  Архангельской области».

42. Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.06.2018 № 698 «Программа комплексного развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период 2018-2025 годов.

43. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года 
№ 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов";

44. Государственная программа "Развитие транспортной системы Архангельской области", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 463-пп;

45. Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608;

46. Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904;

47. Инвестиционная программа ОАО "РЖД" на 2018-2020 годы.

48. Ведомственная программа «Благоустройство в территориальных округах муниципального образования «Город Архангельск» от 10 января 2014 года N 2 (с изменениями на 22 декабря 2016 года);

49. «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» (одобрена Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012)

50. Постановление Правительство РФ от 21 апреля 2014 г. №366 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года».

51. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. №2074-р «Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 г.»;

52. Приказ Министерства транспорта РФ от 12 мая 2005 г. №45 «Об утверждении транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.».

53. Приказ министерства сельского хозяйства РФ от 20 апреля 2017 г. №189 «Об утверждении стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции;

54. Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р (ред. от 02.02.2019) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

55. Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

56. Постановление Правительства РФ от 27 августа 2015 года №890;

57.Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»;

58. Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.08.2018 № 996 Комплексная схема организации  дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск";

59. Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19.05.2017 № 527 "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года";

60. Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14.04.2017 № 397 "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Архангельск" до 2028 года";

61. Решение Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2021 годы";

62. Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26.02.2018 № 242 "Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период 2018 - 2025 годов";

63. Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года";

64. Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2016-2020 годы;

65. Муниципальные программы в области обращения с отходами главным образом, направленные на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов. Важным составляющим мероприятий муниципальных программ является строительство новых полигонов, соответствующих природоохранному законодательству или реконструкция старых полигонов ТКО.

66. Правила благоустройства муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями на 23 мая 2018 года);

67. Бабич Н.А. «Интродуценты в зеленом строительстве северных городов», Архангельск, 2008;

68. Приготская В.Л., Дородняя Н.Н., Антонов А.М. «Дизайн-Концепция Центральной части города Архангельска», 2017.

69. Распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 31.12.2019 №4701-р 	«О внесении изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Трасса железной дороги в итоговом варианте может не проходить по территории Архангельска

Трасса железной дороги в итоговом варианте может не проходить по территории Архангельска

Все указанные мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры городского округа «город Архангельск» планируются к реализации на первую очередь реализации настоящего генерального плана.

И далее не реже одного раз в три года

ЗК РФ Статья 85. Состав земель населенных пунктов и зонирование территорий

Приготская В.Л., Дородняя Н.Н., Антонов А.М. Дизайн-Концепция Центральной части города Архангельска, 2017

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы), утверждённой постановлением от 11 октября 2013 г. N 476-пп.

Генеральный план муниципального образования г. Архангельск. НижнегородгражданНИИпроект. г. Нижний Новгород. 2008 г.

Доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2016 г.» Архангельск. 2017 г.

В скобках указаны значения для гаражей III и IV степеней огнестойкости

Местные нормативовы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск"от 20 сентября 2017 года N 567

Численность по округам в 2016 году.

В списке использованных источников приведен перечень нормативно-правовых актов, действующих на момент подготовки проекта генерального плана (2018 г).