# УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23.05.2016 № 1344р

Проект планировки

застроенной территории в границах ул.Урицкого и пр.Обводный канал 
в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска

Климатические данные района строительства

Район строительства – г. Архангельск.

Климатические условия – район IIA.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – -33°С.

Снеговой район – IV.

Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240 кгс\м2).

Ветровой район – II.

Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30 кгс\м2).

Зона влажности – влажная.

Местоположение

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, расположен согласно Генеральному плану муници-пального образования "Город Архангельск" в планировочном районе централь-ной части муниципального образования "Город Архангельск", в границах 
ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, в квартале, ограниченном ул.Урицкого, пр.Обводный канал, ул.Розы Люксембург и пр.Новгородский.

Основания для разработки проекта

Договор о развитии застроенной территории от 16.12.2013 № 15/9(л), распоряжение мэра города Архангельска от 28.01.2014 № 179р "О подготовке проекта планировки территории в границах ул.Урицкого и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска".

Проект выполнен в соответствии с:

Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск";

Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";

Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений";

2

СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";

СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СП 18.133330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий";

СП 113.133330.2012 "Стоянки автомобилей";

СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СП 54.133320.2011 "Здания жилые многоквартирные";

СП 54.133320.2011 "Доступность зданий и сооружений для мало-мобильных групп населения";

СП 131.133330.2012 "Строительная климатология";

СП 20.133330.2011 "Нагрузки и воздействия".

Размер участка

Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории, составляет 0,2366 га.

Смежные участки

С западной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположена областная детская клиническая больница имени П.Г.Выжлецова; с северной стороны участок примыкает к магистральной улице районного значения – пр.Обводный канал; с восточной стороны участок примыкает к магистральной улице районного значения  – ул. Урицкого; с южной стороны земельный участок примыкает к землям общего пользования, в том числе земельному участку, на котором расположен 2-этажный многоквартирный деревянный жилой дом по ул.Урицкого, 39.

Система транспортного обслуживания

Транспортное обслуживание будет осуществляться по существующей транспортной схеме города Архангельска в соответствии с планом развития города.

Участок примыкает к перекрестку ул.Урицкого и пр.Обводный канал, являющемуся магистральной улицей общегородского значения. Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Изменение системы транспортного обслуживания населения настоящим проектом  не предусматривается.

Проектируемые пешеходные дорожки и лестницы соединяют  проектируемый дом с ул.Урицкого, пр.Обводный канал, остановками общественного транспорта, что позволит жителям   беспрепятственно следовать

3

к местам многофункционального комплексного социального обслуживания населения.

Вокруг жилого дома запроектированы проезды, обеспечивающие движение автомобилей специального автотранспорта. Проезды запроекти-рованы шириной 4,2 метра.

По всей проектируемой территории равномерно распределены площадки для временной парковки личного и гостевого автотранспорта.

Хранение личных автомобилей предполагается на автостоянке для постоянного хранения на 7 машино-мест и 6 машино-мест.

Инженерно-техническое обеспечение застройки

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. Проектируемый жилой дом располагается в непосред-ственной близости к магистральным сетям теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализации, водопровода и канализации.

Подключение предусматривается по техническим условиям.

Подземные сети размещаются в траншеях и каналах.

# Объекты социальной инфраструктуры

Участок расположен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. В соседних кварталах – МБОУ муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 8"; МБДОУ муници-пального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка" и частный детский сад – семейный клуб "Радость".

# Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На участке расположен 2-этажный деревянный дом, имеющий значи-
тельный процент износа и подлежащий сносу в рамках проекта развития застроенной территории по ул.Урицкого, 41.

# Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

На территории квартала памятники истории и культуры не выявлены.

4

Зоны с особыми условиями использования территории

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, располагается в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, подзона ЗРЗ-3 (постановление Архангельской области об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах) от 18.11.2014 № 460-пп). Объектами охраны подзоны ЗРЗ-3 являются сохранившиеся элементы планировочной структуры и ценные участки зеленых насаждений, которых на проектируемом участке не выявлено.

Расположение объекта

Проектируемый к размещению многоэтажный жилой дом расположен на пересечении пр.Обводный канал и ул.Урицкого. Здание многоэтажное со встроенными помещениями общественного назначения.

Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благо-устройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.

Инсоляция

Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий".

Расчет дворовой территории

Общие данные

Площадь земельного участка составляет – 2247 м2.

Общая площадь многоквартирного жилого дома – 4987 м2.

Площадь застройки многоквартирного жилого дома – 691 м2.

Расчет количества человек проживающих в многоквартирном жилом доме

4987/30 =167 человек,

где 30 м2/чел – расчетная жилищная обеспеченность, принятая для проектирования коммерческого жилья в условиях реконструкции существующей застройки города.

5

Расчет площадок для стоянок автомашин

Расчет количества машино-мест произведен для проектируемого жилого дома (для жилой части) в соответствии с таблицей 1 статьи 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":

4987/120=42 машино-места

Приняты стоянки автомашин вместимостью 22, 10, 8, 7 и 4 машино-места.

Расчет количества машино-мест произведен для проектируемого жилого дома (для административной части) в соответствии с таблицей 1 статьи 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":

264/100*1,5=4 машино-места

Принята стоянка автомашин вместимостью 4 машино-места.

В соответствии с таблицей 2 СНиП 2.07.01-89* удельный размер площадки для стоянки автомашин – 0,8 м2 на 1 человека.

Размер площадки для стоянки автомашин из расчета количества человек –  167 человек.

0,8 × 167 = 133,6 м2

Площадь стоянки на 1 автомашину – 5,5×2,5=13,75 м2.

Количество стоянок автомашин – 133,6/13,75 = 10 стоянок автомашин.

Приняты две стоянки автомашин вместимостью 6 машино-мест и 
7 машино-мест.

Расчет дворовой территории

Расчет размеров территорий площадок произведен для проектируемых жилых домов в соответствии со статьей 18.1 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".

Минимальные требуемые территории площадок составят:

Площадь детских площадок – 167×0,3 = 50,1 м2 (принято две площадки 
21 м² и 30 м2), где 0,3 – удельный размер детских площадок на 1 человека;

Площадь площадок для отдыха взрослых – 167×0,05 = 8,4 м2 (принято  
10 м2), где 0,05 – удельный размер площадок для отдыха взрослых на 
1 человека;

Площадь спортивных площадок – 167×1 = 167,0 м2 (принято 167 м2),

где 1 – удельный размер спортивных площадок на 1 человека;

Площадь площадок для хозяйственных целей – 167×0,15 ×0,5 = 12,5 м2 (принято 13 м2), где 0,15 – удельный размер площадок для хозяйственных целей на 1 человека; 0,5 – коэффициент, учитывающий этажность застройки.

Площадь озеленения территории – 2366×0,15 = 354,9 м2 (принято 743 м2).

6

Социально-культурное и коммунально-бытовое обеспечение территории

| № п/п | Предприятия и учреждения | Единицы измерения | Норматив на 1000 жителей | Необход. по расчёту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальные учреждения |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | Мест | Расчёт по демографии 35 | 6 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 135/1000шт. (10-11кл. 70%) | 23 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 6 | Территория плоских спортивных сооружений | Га | 0.7/1000жит. | 0,11 |
| Расчет автостоянок для временного и постоянного хранения |  |  |  |  |
|  | Автостоянки постоянного хранения | М/мест | 250/1000жит. (для МО).70%) | 30 |
|  | Автостоянки временного хранения | М/мест | 30% от общ.кол-ва | 12 |
|  | Гостевые автостоянки | М/мест | 40/1000жит | 7 |

Потребности социально-культурного и коммунально-бытового обеспечения территории соблюдены с учетом увеличения количества жильцов на участке.

Технико – экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень ответственности здания |  | II |
| 2 | Степень огнестойкости |  | II |
| 3 | Класс конструктивной пожарной опасности |  | С0 |
| 4 | Количество этажей (жилых) | этаж | 10(9) |
| 5 | Высота этажа | м | 3 |
| 6 | Количество квартир | шт. | 80 |
| 7 | В том числе: однокомнатных | шт. | 40 |
|  | двухкомнатных | шт. | 10 |
|  | трехкомнатных | шт. | 30 |
| 8 | Площадь комнат | м2 | 2269 |
| 9 | Площадь квартир (с учетом лоджий) | м2 | 4987 |
| 10 | Площадь квартир | м2 | 4723 |
| 11 | Площадь административных помещений | м2 | 264 |
| 12 | Площадь жилого здания | м2 | 5927 |
| 13 | Площадь застройки | м2 | 762 |
| 14 | Строительный объем здания | м3 | 31300 |
| 15 | В том числе ниже отм. 0,000 | м3 | 2750 |
| 16 | Плотность застройки | % | 32,2 |

7

Баланс территории проектируемого участка

| № п/п | Наименование | Кол-во |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В границах территории участка | В т. ч. в границах пятна застройки |  |
| 1 | Площадь проектируемой территории в том числе: площадь землеотвода под строительство проектируемая территория под благоустройство | 2366м² |  | 100 % |
| 2 | Площадь застройки | 762 м² |  | 32,2% |
| 3 | Площадь твердых покрытий В том числе: проездов автостоянки для постоянного хранения (2 машино-места) автостоянки для административных помещений (4 машино-места) тротуаров площадка для игр детей площадка для отдыха площадка для спортивных игр хозяйственная площадка отмостки | 835 м² 448 м² 82 м² 55 м² 210 м² - - - - 40 м² | 377 м² 60 м² - - 76 м² 51 м² 10 м² 167 м² 13 м² - | 35,3% |
| 4 | Площадь озеленения и благоустройства территории | 769м² | - | 32,5 % |

Баланс территории за границами участка

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь твердых покрытий, в том числе: проездов автостоянок (7 машино-мест) тротуаров | 1083 м² 665 м² 162 м² 256 м² |
| 2 | Площадь озеленения и благоустройства территории | 385 м² |

Площадь территории принятая для устройства проездов и площадок для многоквартирного жилого дома достаточна для соблюдения требований Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-гельск".

_____________

# Чертеж планировки территории

Проект межевания

застроенной территории в границах ул.Урицкого и пр.Обводный канал

в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска

Проект межевания территории подготовлен на основании договора 
о развитии застроенной территории от 26.11.2012 № 15/5л, заключенного между мэрией города Архангельска и ООО "Союзархстрой".

Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 
0,2366 га, в отношении которой в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" было принято распоряжение мэра города Архангельска от 19.09.2012 № 1985р "О развитии застроенной территории в границах ул.Урицкого и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе".

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, "СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:

Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";

Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";

картографические материалы на проектируемую территорию в масштабе М 1:2000.

С западной стороны земельный участок примыкает к земельному участку с кадастровым номером 29:22:050504:70, с разрешенным использованием: для эксплуатации комплекса зданий  и сооружений областной детской клинической больницы им. П.Г. Выжлецова и к земельному участку с кадастровым номером 29:22:050504:92, с разрешенным использованием: для эксплуатации торгового павильона;

с северной стороны участок примыкает к магистральной улице районного значения – пр.Обводный канал, земельный участок с кадастровым номером 29:22:000000:7924, находящийся в собственности муниципального образования "Город Архангельск";

с восточной стороны участок примыкает к магистральной улице районного значения – ул.Урицкого;

с южной стороны земельный участок примыкает к землям общего пользования, в том числе необходимого для эксплуатации 2-этажного многоквартирного деревянного жилого дома по ул.Урицкого, 39.

Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории, расположен согласно Генеральному плану

2

муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном районе центральной части муниципального образования "Город Архангельск", 
в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, в квартале, ограниченном ул.Урицкого и пр.Обводный канал.

Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории составляет 2366 м2. 
В границах земельного участка, планируемого к предоставлению для строительства ООО "СоюзАрхСтрой", расположен земельный участок с кадастровым номером 29:22:050504:79 площадью 1751 м2 и вновь образуемый земельный участок площадью 615 м2 с условным номером 29:22:050504:ЗУ1, 
с видом разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка.

Красные линии приняты на основании проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск", в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, 
и располагаются в 11 м от северной границы территории участка, а также совпадают с юго-западной границей участка. Линии регулирования застройки установлены по всему периметру территории. В соответствии со статьей 15 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы 
от 13.12.2012 № 516, с юго-западной стороны, примыкающей к красной линии ул. Урицкого, линия регулирования застройки установлена на расстоянии 3 м от границы проектируемой территории.

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, располагается в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, подзона ЗРЗ-3 (постановление Архангельской области об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах) от 18 ноября 2014 года № 460-пп). Объектами охраны подзоны ЗРЗ-3 являются сохранившиеся элементы планировочной структуры и ценные участки зеленых насаждений, которых на проектируемом участке не выявлено.

____________

Чертеж межевания территории