УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 22 марта 2022 г. № 1506р

Проект межевания территории городского округа

"Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, 
ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га

Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

В результате анализа исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины 
в кадастровом квартале 29:22:050516, формируются на территории, 
в отношении которой разработан проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р.

В границах данной территории предусмотрено размещение новых объектов капитального строительства.

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных пунктов.

Площадь территории проектирования составляет 13,1441 га.

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона смешанной и общественно-деловой застройки и зона транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п, в границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона смешанной и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1), зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4).

Формирование проектных границ земельных участков выполнено 
в пределах красных линий в соответствии с утвержденным проектом планировки с учетом существующей градостроительной ситуации 
и фактического использования территории, местоположения границ земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Транспортная связь обеспечивается по ул. Урицкого, просп. Ломоносова 
и наб. Северной Двины – магистральным улицам районного значения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков представлены в таблице № 1.

Таблица № 1. Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв. м | Исходные характеристики |
| --- | --- | --- |
| I этап |  |  |
| 29:22:050516:ЗУ1 | 2 351 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ2 | 2 713 | Земли государственной собственности, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:2 |
| 29:22:050516:ЗУ10 | 6 309 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ11 | 1 783 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ15 | 2 867 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ16 | 1 523 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ17 | 9 508 | Земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:050516:2265, 29:22:050516:12, 29:22:050516:11, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22, 29:22:050516:20 |
| 29:22:050516:ЗУ21 | 1 210 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ22 | 1 699 | Земли государственной собственности, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:23 |
| 29:22:050516:ЗУ23 | 1 204 | Земли государственной собственности, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:24 |
| 29:22:050516:ЗУ25 | 1 528 | Земли государственной собственности, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:25 |
| 29:22:050516:ЗУ26 | 2 618 | Земли государственной собственности, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:26 |
| 29:22:050516:ЗУ27 | 2 321 | Земли государственной собственности, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:27 |
| 29:22:050516:ЗУ28 | 2 047 | Земли государственной собственности, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:9 |
| 29:22:050516:ЗУ31 | 2 493 | Земли государственной собственности, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:1 |
| 29:22:050516:ЗУ32 | 1 624 | Земли государственной собственности, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:10 |
| 29:22:050516:ЗУ33 | 2 855 | Земли государственной собственности, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:8 |
| 29:22:050516:ЗУ34 | 4 687 | Земли государственной собственности, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:35 |
| II этап |  |  |
| 29:22:050516:ЗУ37 | 913 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:2266 |
| 29:22:050516:ЗУ41 | 1 582 | 29:22:050516:ЗУ4, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:54 |
| 29:22:050516:ЗУ42 | 9 358 | 29:22:050516:ЗУ10, земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:050516:43, 29:22:050516:54 |
| 29:22:050516:ЗУ45 | 2 012 | 29:22:050516:ЗУ11, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:14 |
| 29:22:050516:ЗУ47 | 4 384 | 29:22:050516:ЗУ15, земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:050516:15, 29:22:050516:16, 29:22:050516:17, 29:22:050516:19 |
| 29:22:050516:ЗУ48 | 1 844 | 29:22:050516:ЗУ16, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:45 |
| III этап |  |  |
| 29:22:050516:ЗУ50 | 4 045 | 29:22:050516:ЗУ36, 29:22:050516:ЗУ1, 29:22:050516:ЗУ44, земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:050516:28, 29:22:050516:29, 29:22:050516:30, 29:22:050516:31 |

I этап

В соответствии с частью 10 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектом межевания территории предусмотрено уточнение местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:2266 площадью 1 350 кв. м, в отношении которого распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 4. марта 2020 года № 844р утверждена схема расположения земельного участка.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ1 площадью 2 351 кв. м с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ2 площадью 2 713 кв. м с видом разрешенного использования "Образование и просвещение" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:2 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

С целью образования земельного участка 29:22:050516:ЗУ2 необходимо снятие с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:1078, сведения о котором носят временный характер.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ10 площадью 6 309 кв. м с видом разрешенного использования "Образование и просвещение" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ11 площадью 1 783 кв. м с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ15 площадью 2 867 кв. м с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ16 площадью 1 523 кв. м с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ17 площадью 9 508 кв. м с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)", земельного участка 29:22:050516:ЗУ18 площадью 
243 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть", земельного участка 29:22:050516:ЗУ19 площадью 
230 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" путем перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 29:22:050516:2265, 29:22:050516:12, 29:22:050516:11, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22, 29:22:050516:20.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ21 площадью 1 210 кв. м с видом разрешенного использования "Религиозное использование" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ22 площадью 1 699 кв. м с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:23 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ23 площадью 1 204 кв. м с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:24 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ25 площадью 1 528 кв. м с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:25 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ26 площадью 2 618 кв. м с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:26 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ27 площадью 2 321 кв. м с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:27 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ28 площадью 2 047 кв. м с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:9 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

С целью устранения чересполосицы с земельным участком с кадастровым номером 29:22:050516:1142, необходимо уточнение местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:32 площадью 
947 кв. м.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ31 площадью 2 493 кв. м с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ32 площадью 1 624 кв. м с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:10 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ33 площадью 2 855 кв. м с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:8 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ34 площадью 4 687 кв. м с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:35 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

II этап

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ36 площадью 437 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории", земельного участка 29:22:050516:ЗУ37 площадью 913 кв. м с видом разрешенного использования "Магазины" путем раздела земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:050516:2266.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ38 площадью 560 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть", земельного участка 29:22:050516:ЗУ39 площадью 1 324 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории", земельного участка 29:22:050516:ЗУ40 площадью 1230 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории", земельного участка 29:22:050516:ЗУ41 площадью 1582 кв. м с видом разрешенного использования "Хранение автотранспорта", земельного участка 29:22:050516:ЗУ42 площадью 9 358 кв. м с видом разрешенного использования "Образование и просвещение", земельного участка 29:22:050516:ЗУ43 площадью 3 618 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть", земельного участка 29:22:050516:ЗУ44 площадью 54 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" путем перераспределения земельных участков 29:22:050516:ЗУ3, 29:22:050516:ЗУ4, 29:22:050516:ЗУ6, 29:22:050516:ЗУ7, 29:22:050516:ЗУ8, 29:22:050516:ЗУ9, земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:36, 29:22:050516:40, 29:22:050516:43, 29:22:050516:54, 29:22:050516:53, 29:22:050516:62.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ45 площадью 2 021 кв. м с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка", земельного участка 29:22:050516:ЗУ46 площадью 80 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" путем перераспределения земельного участка 29:22:050516:ЗУ11 и земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:14.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ47 площадью 4 384 кв. м с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" путем объединения земельного участка 29:22:050516:ЗУ15 и земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:15, 29:22:050516:16, 29:22:050516:17, 29:22:050516:19.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ48 площадью 1 844 кв. м с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" путем объединения земельного участка 29:22:050516:ЗУ16 и земельного участка с кадастровыми номерами 29:22:050516:45.

III этап

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ50 площадью 4 045 кв. м с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)", земельного участка 29:22:050516:ЗУ51 площадью 356 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть", земельного участка 29:22:050516:ЗУ52 площадью 396 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" путем перераспределения земельных участков 29:22:050516:ЗУ36, 29:22:050516:ЗУ1, 29:22:050516:ЗУ44, земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:28, 29:22:050516:29, 29:22:050516:30, 29:22:050516:31 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Таблица № 2. Каталог координат

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| I этап |  |  |
| 29:22:050516:2266 | 650338.87 650335.80 650345.97 650341.84 650353.13 650349.37 650296.37 650301.79 650301.65 650303.44 650309.68 650324.85 650324.46 650332.47 | 2521315.44 2521321.87 2521326.52 2521335.90 2521341.23 2521351.34 2521328.07 2521317.39 2521317.32 2521313.83 2521300.88 2521307.98 2521308.76 2521312.46 |
| 29:22:050516:ЗУ1 | 650349.37 650346.96 650343.02 650330.06 650334.47 650334.03 650328.68 650301.90 650284.03 650286.73 650279.73 650297.53 650300.44 650336.79 650324.64 650314.36 650326.58 650319.96 650307.49 650297.14 650309.27 | 2521351.34 2521357.86 2521356.40 2521390.22 2521391.75 2521392.81 2521407.23 2521397.73 2521390.48 2521383.89 2521381.04 2521337.04 2521329.86 2521351.64 2521384.00 2521380.09 2521347.94 2521342.81 2521374.84 2521370.94 2521338.76 |
| 29:22:050516:ЗУ2 | 650328.68 650326.57 650320.53 650328.54 650315.86 650318.96 650312.83 650301.57 650275.64 650301.90 | 2521407.23 2521412.94 2521429.41 2521432.21 2521466.58 2521467.72 2521484.64 2521480.54 2521470.46 2521397.73 |
| 29:22:050516:ЗУ10 | 650257.47 650237.85 650224.21 650224.00 650211.51 650217.58 650222.22 650265.08 650244.42 650184.73 650207.21 650161.14 650164.37 650201.00 650219.63 650227.23 650174.31 650201.73 650231.09 650226.00 650250.37 650237.09 | 2521277.76 2521312.28 2521349.12 2521348.99 2521368.61 2521372.19 2521384.49 2521401.14 2521459.58 2521438.74 2521378.91 2521353.00 2521347.75 2521289.62 2521260.09 2521263.63 2521346.39 2521364.21 2521318.04 2521314.61 2521277.20 2521268.24 |
| 29:22:050516:ЗУ11 | 650219.63 650201.00 650195.92 650170.43 650158.81 650148.93 650146.00 650157.23 650179.11 650183.27 650196.94 650191.53 650207.76 650213.53 | 2521260.09 2521289.62 2521287.51 2521276.91 2521272.95 2521268.03 2521267.02 2521241.27 2521251.25 2521243.13 2521249.51 2521260.76 2521268.62 2521257.24 |
| 29:22:050516:ЗУ15 | 650201.00 650164.37 650151.56 650130.33 650130.60 650133.29 650134.98 650081.80 650089.36 650125.94 650132.90 650146.00 650148.93 650138.28 650148.55 650158.81 650170.43 650162.91 650188.62 650195.92 650168.37 650152.04 650141.67 650158.23 650122.37 650116.39 650091.53 650097.71 | 2521289.62 2521347.75 2521341.97 2521332.25 2521331.37 2521324.07 2521319.64 2521292.90 2521276.15 2521293.75 2521297.08 2521267.02 2521268.03 2521289.97 2521294.70 2521272.95 2521276.91 2521293.86 2521304.55 2521287.51 2521315.76 2521341.60 2521335.33 2521309.20 2521297.56 2521308.50 2521296.62 2521284.50 |
| 29:22:050516:ЗУ16 | 650164.37 650161.14 650146.95 650101.75 650080.69 650087.10 650075.82 650081.80 650134.98 650133.29 650094.81 650091.89 650130.60 650130.33 | 2521347.75 2521353.00 2521351.99 2521333.33 2521324.63 2521308.07 2521303.95 2521292.90 2521319.64 2521324.07 2521310.31 2521317.61 2521331.37 2521332.25 |
| 29:22:050516:ЗУ17 | 650141.90 650132.62 650127.66 650121.07 650138.89 650125.94 650089.36 650081.80 650075.62 650052.55 650047.44 650024.06 650006.52 650054.00 650064.57 650089.88 650108.76 650136.85 | 2521223.86 2521244.83 2521242.45 2521257.01 2521264.58 2521293.75 2521276.15 2521292.90 2521290.66 2521282.28 2521296.50 2521287.91 2521273.75 2521182.83 2521187.76 2521199.56 2521208.37 2521221.48 |
| 29:22:050516:ЗУ21 | 650017.01 650006.34 649971.87 649982.79 | 2521335.33 2521367.15 2521355.10 2521323.85 |
| 29:22:050516:ЗУ22 | 650075.62 650061.17 650056.13 650045.07 650026.72 650047.44 650052.55 | 2521290.66 2521331.1 2521329.32 2521360.51 2521354.88 2521296.5 2521282.28 |
| 29:22:050516:ЗУ23 | 650045.07 650028.70 650022.30 650008.92 650005.00 650013.38 650026.72 | 2521360.51 2521404.54 2521421.71 2521416.47 2521415.09 2521393.08 2521354.88 |
| 29:22:050516:ЗУ25 | 650120.90 650096.14 650076.67 650102.15 | 2521354.60 2521425.65 2521419.01 2521347.82 |
| 29:22:050516:ЗУ26 | 650160.21 650134.72 650101.93 650127.17 | 2521368.89 2521439.10 2521427.67 2521356.87 |
| 29:22:050516:ЗУ27 | 650197.51 650172.76 650143.12 650168.60 | 2521381.80 2521452.46 2521442.19 2521371.75 |
| 29:22:050516:ЗУ28 | 650123.00 650096.17 650076.04 650085.04 650078.72 650092.83 650096.36 | 2521442.84 2521516.80 2521509.79 2521484.00 2521481.66 2521442.91 2521433.23 |
| 29:22:050516:32 | 650092.07 650091.44 650089.39 650089.11 650088.62 650083.45 650084.22 650083.98 650076.81 650070.24 650068.13 650068.09 650062.80 650039.15 650047.49 650050.32 650080.93 650081.78 650085.88 650086.23 | 2521433.88 2521435.53 2521440.96 2521441.65 2521441.38 2521439.53 2521437.36 2521437.27 2521434.69 2521451.20 2521456.53 2521456.62 2521454.71 2521446.23 2521422.51 2521421.18 2521432.04 2521429.80 2521431.35 2521431.75 |
| 29:22:050516:ЗУ31 | 650059.62 650057.68 650086.41 650079.27 650076.05 650071.40 650029.59 650018.93 650014.22 650019.47 650019.39 650013.24 650013.96 650014.42 650017.38 650038.25 | 2521508.62 2521514.18 2521524.18 2521543.89 2521542.84 2521555.71 2521540.60 2521527.43 2521522.92 2521508.19 2521508.01 2521505.57 2521503.64 2521502.84 2521493.52 2521500.99 |
| 29:22:050516:ЗУ32 | 650159.17 650157.29 650152.00 650080.90 650079.27 650086.41 | 2521550.04 2521555.27 2521569.90 2521544.44 2521543.89 2521524.18 |
| 29:22:050516:ЗУ33 | 650224.14 650196.86 650167.95 650162.25 650185.65 650187.14 | 2521466.66 2521536.38 2521525.70 2521523.69 2521457.27 2521453.05 |
| 29:22:050516:ЗУ34 | 650297.96 650295.07 650289.24 650275.59 650271.27 650264.12 650261.60 650260.05 650260.60 650258.00 650232.34 650231.07 650233.01 650234.56 650232.22 650204.95 650239.14 | 2521490.24 2521498.05 2521495.89 2521532.73 2521531.06 2521551.33 2521552.56 2521549.49 2521547.57 2521546.75 2521557.78 2521561.18 2521561.94 2521565.69 2521566.74 2521556.53 2521469.19 |
| II этап |  |  |
| 29:22:050516:ЗУ37 | 650337.38 650324.80 650300.44 650296.37 650301.79 650301.65 650303.44 650309.67 650324.85 650324.46 650332.47 | 2521314.75 2521340.55 2521329.86 2521328.07 2521317.39 2521317.32 2521313.83 2521300.88 2521307.98 2521308.76 2521312.46 |
| 29:22:050516:ЗУ41 | 650276.85 650255.96 650229.13 650250.08 | 2521328.66 2521379.13 2521368.31 2521317.71 |
| 29:22:050516:ЗУ42 | 650257.47 650237.85 650216.62 650222.22 650265.08 650244.42 650184.73 650207.21 650161.14 650164.37 650201.00 650219.63 650227.23 650228.14 650237.09 | 2521277.76 2521312.28 2521369.65 2521384.49 2521401.14 2521459.58 2521438.74 2521378.91 2521353.00 2521347.75 2521289.62 2521260.09 2521263.63 2521262.21 2521268.24 |
| 29:22:050516:ЗУ45 | 650213.53 650219.63 650201.00 650195.92 650170.43 650158.81 650148.93 650146.00 650157.23 650179.11 650183.27 650196.94 | 2521257.24 2521260.09 2521289.62 2521287.51 2521276.91 2521272.95 2521268.03 2521267.02 2521241.27 2521251.25 2521243.13 2521249.51 |
| 29:22:050516:ЗУ47 | 650201.00 650164.37 650130.33 650130.60 650133.29 650134.98 650081.80 650089.36 650125.94 650132.90 650146.00 650148.93 650158.81 650170.43 650195.92 | 2521289.62 2521347.75 2521332.25 2521331.37 2521324.07 2521319.64 2521292.90 2521276.15 2521293.75 2521297.08 2521267.02 2521268.03 2521272.95 2521276.91 2521287.51 |
| 29:22:050516:ЗУ48 | 650134.98 650133.29 650130.60 650130.33 650164.37 650161.14 650146.95 650101.75 650080.69 650087.10 650075.82 650081.80 | 2521319.64 2521324.07 2521331.37 2521332.25 2521347.75 2521353.00 2521351.99 2521333.33 2521324.63 2521308.07 2521303.95 2521292.90 |
| III этап |  |  |
| 29:22:050516:ЗУ50 | 650359.11 650353.14 650346.96 650334.03 650328.68 650301.90 650284.03 650277.04 650279.73 650297.53 650300.44 650324.80 650337.27 | 2521325.18 2521341.24 2521357.86 2521392.81 2521407.23 2521397.73 2521390.48 2521387.64 2521381.04 2521337.04 2521329.86 2521340.55 2521314.99 |

2. Перечень и площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Таблица № 3. Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв. м | Исходные характеристики |
| --- | --- | --- |
| I этап |  |  |
| 29:22:050516:ЗУ3 | 514 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ4 | 1 035 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ5 | 1 537 | Земли государственной собственности, земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:050516:33, 29:22:050516:69 |
| 29:22:050516:ЗУ6 | 69 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:69 |
| 29:22:050516:ЗУ7 | 200 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:33 |
| 29:22:050516:ЗУ8 | 752 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ9 | 1 164 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ12 | 53 | земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:13 |
| 29:22:050516:ЗУ13 | 223 | земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:13 |
| 29:22:050516:ЗУ14 | 522 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ18 | 243 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:12 |
| 29:22:050516:ЗУ19 | 230 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:11 |
| 29:22:050516:ЗУ20 | 4 190 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ24 | 1 701 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ29 | 2 385 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ30 | 4 433 | Земли государственной собственности |
| 29:22:050516:ЗУ35 | 2 629 | Земли государственной собственности |
| II этап |  |  |
| 29:22:050516:ЗУ36 | 437 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:2266 |
| 29:22:050516:ЗУ38 | 560 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:40 |
| 29:22:050516:ЗУ39 | 1 324 | 29:22:050516:ЗУ3, земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:050516:40, 29:22:050516:36 |
| 29:22:050516:ЗУ40 | 1 230 | 29:22:050516:ЗУ3, земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:050516:62, 29:22:050516:54 |
| 29:22:050516:ЗУ43 | 3 618 | Земли государственной собственности, 29:22:050516:ЗУ8, 29:22:050516:ЗУ9, 29:22:050516:ЗУ7, 29:22:050516:ЗУ6, земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:050516:36, 29:22:050516:40, 29:22:050516:54, 29:22:050516:53 |
| 29:22:050516:ЗУ44 | 54 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:53 |
| 29:22:050516:ЗУ46 | 80 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:14 |
| 29:22:050516:ЗУ49 | 4 693 | Земли государственной собственности |
| III этап |  |  |
| 29:22:050516:ЗУ51 | 356 | Земли государственной собственности, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:28 |
| 29:22:050516:ЗУ52 | 396 | Земли государственной собственности, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050516:29 |

I этап

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ3 площадью 514 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ4 площадью 1 035 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ5 площадью 1 537 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории", земельного участка 29:22:050516:ЗУ6 площадью 69 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть", земельного участка 29:22:050516:ЗУ7 площадью 200 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:33, 29:22:050516:69 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ8 площадью 752 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ9 площадью 1 164 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ12 площадью 53 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" путем раздела земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:13.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ13 площадью 223 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" путем раздела земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:13.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ14 площадью 1 164 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ17 площадью 9 508 кв. м с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)", земельного участка 29:22:050516:ЗУ18 площадью 243 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть", земельного участка 29:22:050516:ЗУ19 площадью 230 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:2265, 29:22:050516:12, 29:22:050516:11, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22, 29:22:050516:20.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ20 площадью 4 190 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ24 площадью 1 701 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ29 площадью 2 385 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ30 площадью 4 433 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ35 площадью 2 629 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

II этап

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ36 площадью 437 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории", земельного участка 29:22:050516:ЗУ37 площадью 913 кв. м с видом разрешенного использования "Магазины" путем раздела земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:050516:2266.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ38 площадью 560 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть", земельного участка 29:22:050516:ЗУ39 площадью 1 324 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории", земельного участка 29:22:050516:ЗУ40 площадью 1 230 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории", земельного участка 29:22:050516:ЗУ41 площадью 1 582 кв. м с видом разрешенного использования "Хранение автотранспорта", земельного участка 29:22:050516:ЗУ42 площадью 9 358 кв. м с видом разрешенного использования "Образование и просвещение", земельного участка 29:22:050516:ЗУ43 площадью 3 618 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть", земельного участка 29:22:050516:ЗУ44 площадью 54 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" путем перераспределения земельных участков 29:22:050516:ЗУ3, 29:22:050516:ЗУ4, 29:22:050516:ЗУ6, 29:22:050516:ЗУ7, 29:22:050516:ЗУ8, 29:22:050516:ЗУ9, земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:36, 29:22:050516:40, 29:22:050516:43, 29:22:050516:54, 29:22:050516:53, 29:22:050516:62.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ45 площадью 2 021 кв. м с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая застройка", земельного участка 29:22:050516:ЗУ46 площадью 80 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" путем перераспределения земельного участка 29:22:050516:ЗУ11 и земельного участка с кадастровым номером 29:22:050516:14.

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ49 площадью 4 693 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

III этап

Образование земельного участка 29:22:050516:ЗУ50 площадью 4 045 кв. м с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)", земельного участка 29:22:050516:ЗУ51 площадью 356 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть", земельного участка 29:22:050516:ЗУ52 площадью 396 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории; улично-дорожная сеть" путем перераспределения земельных участков 29:22:050516:ЗУ36, 29:22:050516:ЗУ1, 29:22:050516:ЗУ44, земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:28, 29:22:050516:29, 29:22:050516:30, 29:22:050516:31 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Таблица № 4. Каталог координат

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| I этап |  |  |
| 29:22:050516:ЗУ3 | 650303.44 650301.65 650288.97 650283.53 650254.63 650258.30 650264.31 650268.97 | 2521313.83 2521317.32 2521311.06 2521322.43 2521309.71 2521303.26 2521306.32 2521297.13 |
| 29:22:050516:ЗУ4 | 650297.53 650279.73 650277.03 650258.12 650251.77 650256.83 650257.81 650259.21 650264.64 650276.61 650286.38 650276.52 650261.82 650271.54 | 2521337.04 2521381.04 2521387.64 2521380.00 2521376.08 2521368.54 2521364.45 2521362.85 2521351.33 2521328.56 2521358.57 2521375.36 2521366.60 2521350.11 |
| 29:22:050516:ЗУ5 | 650288.45 650277.69 650273.18 650267.88 650244.42 650265.08 650269.96 | 2521410.24 2521440.29 2521452.93 2521467.83 2521459.58 2521401.14 2521403.02 |
| 29:22:050516:ЗУ6 | 650282.43 650278.00 650273.18 650277.69 | 2521442.14 2521454.82 2521452.93 2521440.29 |
| 29:22:050516:ЗУ7 | 650291.86 650288.45 650269.96 650273.33 | 2521400.73 2521410.24 2521403.02 2521393.56 |
| 29:22:050516:ЗУ8 | 650300.44 650297.53 650276.61 650276.69 650275.66 650247.10 650246.47 650224.74 650224.21 650237.85 650257.47 650261.46 650251.15 650258.30 650254.63 650283.53 650281.62 650293.94 650296.37 | 2521329.86 2521337.04 2521328.56 2521328.39 2521327.77 2521310.62 2521311.70 2521349.47 2521349.12 2521312.28 2521277.76 2521279.61 2521299.61 2521303.26 2521309.71 2521322.43 2521326.45 2521332.85 2521328.07 |
| 29:22:050516:ЗУ9 | 650284.03 650301.90 650300.69 650297.13 650281.86 650275.64 650267.88 650273.18 650278.00 650282.43 650277.69 650288.45 650291.86 650273.33 650269.96 650265.08 650222.22 650217.58 650225.98 650226.98 650253.37 650254.23 650255.00 650260.41 650258.12 650277.03 650274.79 650281.69 | 2521390.48 2521397.73 2521401.08 2521401.32 2521453.23 2521470.46 2521467.83 2521452.93 2521454.82 2521442.14 2521440.29 2521410.24 2521400.73 2521393.56 2521403.02 2521401.14 2521384.49 2521372.19 2521377.14 2521375.64 2521390.99 2521389.36 2521389.87 2521381.42 2521380.00 2521387.64 2521393.15 2521396.19 |
| 29:22:050516:ЗУ12 | 650184.20 650183.25 650161.11 650162.04 | 2521241.28 2521243.14 2521232.79 2521230.75 |
| 29:22:050516:ЗУ13 | 650183.25 650179.11 650157.23 650161.11 | 2521243.14 2521251.25 2521241.27 2521232.79 |
| 29:22:050516:ЗУ14 | 650161.10 650157.23 650146.00 650132.90 650125.94 650138.89 650154.54 | 2521232.79 2521241.27 2521267.02 2521297.08 2521293.75 2521264.58 2521229.77 |
| 29:22:050516:ЗУ18 | 650140.25 650136.85 650108.76 650112.15 | 2521214.41 2521221.48 2521208.37 2521201.28 |
| 29:22:050516:ЗУ19 | 650093.42 650089.88 650064.57 650067.94 | 2521192.22 2521199.56 2521187.76 2521180.20 |
| 29:22:050516:ЗУ20 | 650047.44 650026.72 650013.38 649962.85 649970.39 649971.87 650006.34 650017.01 649982.79 649987.72 650006.52 650024.06 | 2521296.50 2521354.88 2521393.08 2521378.05 2521359.31 2521355.10 2521367.15 2521335.33 2521323.85 2521309.73 2521273.75 2521287.91 |
| 29:22:050516:ЗУ24 | 650087.10 650080.69 650101.75 650086.65 650054.48 650075.82 650068.95 650066.55 650059.03 650061.44 | 2521308.07 2521324.63 2521333.33 2521375.46 2521362.37 2521303.95 2521357.47 2521364.04 2521361.29 2521354.71 |
| 29:22:050516:ЗУ29 | 650176.04 650170.09 650135.69 650132.92 650129.27 650144.38 650149.33 650159.97 650151.18 650140.28 650133.86 650129.78 650127.41 650121.93 650153.79 650151.74 650102.56 650104.68 650106.18 650114.89 650118.22 650109.51 650129.34 | 2521462.14 2521477.60 2521464.49 2521472.37 2521482.75 2521488.04 2521473.89 2521477.95 2521501.98 2521497.78 2521495.41 2521506.16 2521505.12 2521519.25 2521530.54 2521536.18 2521519.03 2521513.14 2521508.98 2521512.29 2521503.46 2521499.73 2521445.20 |
| 29:22:050516:ЗУ30 | 650143.12 650172.76 650185.65 650162.25 650167.95 650159.17 650086.41 650057.68 650059.62 650064.22 650071.46 650071.72 650075.46 650078.72 650085.04 650076.04 650096.17 650123.00 650096.36 650092.83 650089.11 650089.39 650091.44 650092.07 650086.23 650085.88 650081.78 650080.93 650050.32 650051.21 650033.77 650024.39 650022.30 650028.70 650033.71 650066.45 650076.67 650096.14 650101.93 650134.72 650129.34 650176.04 650170.09 650135.69 650132.92 650138.97 650149.33 650159.97 650151.18 650162.58 650153.79 650151.74 650102.56 650106.18 650109.51 | 2521442.19 2521452.46 2521457.27 2521523.69 2521525.70 2521550.04 2521524.18 2521514.18 2521508.62 2521505.76 2521489.36 2521489.09 2521490.58 2521481.66 2521484.00 2521509.79 2521516.80 2521442.84 2521433.23 2521442.91 2521441.65 2521440.96 2521435.53 2521433.88 2521431.75 2521431.35 2521429.80 2521432.04 2521421.18 2521418.69 2521420.92 2521422.53 2521421.71 2521404.54 2521406.37 2521418.34 2521419.01 2521425.65 2521427.67 2521439.10 2521445.20 2521462.14 2521477.60 2521464.49 2521472.37 2521470.26 2521473.89 2521477.95 2521501.98 2521506.38 2521530.54 2521536.18 2521519.03 2521508.98 2521499.73 |
| 29:22:050516:ЗУ32 | 650159.17 650157.29 650152.00 650080.90 650079.27 650086.41 | 2521550.04 2521555.27 2521569.90 2521544.44 2521543.89 2521524.18 |
| 29:22:050516:ЗУ35 | 650301.57 650297.96 650239.14 650204.95 650201.40 650197.24 650206.25 650196.86 650224.14 650187.14 650191.33 650244.42 650267.88 650275.64 | 2521480.54 2521490.24 2521469.19 2521556.53 2521565.98 2521564.63 2521539.85 2521536.38 2521466.66 2521453.05 2521441.05 2521459.58 2521467.83 2521470.46 |
| II этап |  |  |
| 29:22:050516:ЗУ36 | 650345.97 650341.84 650353.13 650349.37 650324.80 650337.38 650338.87 650335.80 | 2521326.52 2521335.90 2521341.23 2521351.34 2521340.55 2521314.75 2521315.44 2521321.87 |
| 29:22:050516:ЗУ39 | 650309.18 650301.65 650301.79 650296.37 650254.63 650269.58 | 2521301.89 2521317.32 2521317.39 2521328.07 2521309.71 2521283.42 |
| 29:22:050516:ЗУ40 | 650297.53 650279.73 650277.04 650255.96 650276.85 | 2521337.04 2521381.04 2521387.64 2521379.13 2521328.66 |
| 29:22:050516:ЗУ43 | 650269.58 650254.63 650296.37 650300.44 650297.53 650276.85 650250.08 650229.13 650255.96 650277.04 650284.03 650301.90 650275.64 650267.88 650273.18 650277.69 650288.45 650269.96 650265.08 650222.22 650216.62 650237.85 650257.47 650261.46 | 2521283.42 2521309.71 2521328.07 2521329.86 2521337.04 2521328.66 2521317.71 2521368.31 2521379.13 2521387.64 2521390.48 2521397.73 2521470.46 2521467.83 2521452.93 2521440.29 2521410.24 2521403.02 2521401.14 2521384.49 2521369.65 2521312.28 2521277.76 2521279.61 |
| 29:22:050516:ЗУ44 | 650286.73 650284.03 650277.04 650279.73 | 2521383.89 2521390.48 2521387.64 2521381.04 |
| 29:22:050516:ЗУ46 | 650215.35 650213.53 650202.59 650196.94 650199.00 | 2521253.71 2521257.24 2521252.17 2521249.51 2521245.23 |
| 29:22:050516:ЗУ49 | 650161.14 650207.21 650184.73 650191.33 650187.14 650185.65 650172.76 650197.51 650168.60 650143.12 650134.72 650160.21 650127.17 650101.93 650096.14 650120.90 650102.15 650076.67 650066.45 650072.30 650081.82 650047.51 650033.71 650028.70 650045.07 650056.13 650061.17 650075.62 650081.80 650075.82 650054.48 650086.65 650101.75 650146.95 | 2521353.00 2521378.91 2521438.74 2521441.05 2521453.05 2521457.27 2521452.46 2521381.80 2521371.75 2521442.19 2521439.10 2521368.89 2521356.87 2521427.67 2521425.65 2521354.60 2521347.82 2521419.01 2521418.34 2521409.06 2521380.79 2521367.43 2521406.37 2521404.54 2521360.51 2521329.32 2521331.10 2521290.66 2521292.90 2521303.95 2521362.37 2521375.46 2521333.33 2521351.99 |
| III этап |  |  |
| 29:22:050516:ЗУ51 | 650367.45 650357.52 650353.14 650359.11 650337.27 650337.38 650338.87 650342.89 650357.14 650362.44 | 2521318.59 2521343.47 2521341.24 2521325.18 2521314.99 2521314.75 2521315.44 2521307.02 2521313.24 2521316.05 |
| 29:22:050516:ЗУ52 | 650357.15 650343.99 650334.03 650346.96 | 2521361.62 2521396.11 2521392.81 2521357.86 |

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории представлены в таблице № 5.

Таблица № 5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектный вид разрешенного использования |
| --- | --- |
| 29:22:050516:ЗУ1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29:22:050516:ЗУ2 | Образование и просвещение |
| 29:22:050516:ЗУ3 | Благоустройство территории |
| 29:22:050516:ЗУ4 | Благоустройство территории |
| 29:22:050516:ЗУ5 | Благоустройство территории |
| 29:22:050516:ЗУ6 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ7 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ8 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ9 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ10 | Образование и просвещение |
| 29:22:050516:ЗУ11 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:050516:ЗУ12 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ13 | Благоустройство территории |
| 29:22:050516:ЗУ14 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ15 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29:22:050516:ЗУ16 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29:22:050516:ЗУ17 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29:22:050516:ЗУ18 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ19 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ20 | Благоустройство территории |
| 29:22:050516:ЗУ21 | Религиозное использование |
| 29:22:050516:ЗУ22 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:050516:ЗУ23 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:050516:ЗУ24 | Благоустройство территории |
| 29:22:050516:ЗУ25 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:050516:ЗУ26 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:050516:ЗУ27 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:050516:ЗУ28 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:050516:ЗУ29 | Благоустройство территории |
| 29:22:050516:ЗУ30 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ31 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:050516:ЗУ32 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:050516:ЗУ33 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:050516:ЗУ34 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29:22:050516:ЗУ35 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ36 | Благоустройство территории |
| 29:22:050516:ЗУ37 | Магазины |
| 29:22:050516:ЗУ38 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ39 | Благоустройство территории |
| 29:22:050516:ЗУ40 | Благоустройство территории |
| 29:22:050516:ЗУ41 | Хранение автотранспорта |
| 29:22:050516:ЗУ42 | Образование и просвещение |
| 29:22:050516:ЗУ43 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ44 | Благоустройство территории |
| 29:22:050516:ЗУ45 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 29:22:050516:ЗУ46 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ47 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29:22:050516:ЗУ48 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29:22:050516:ЗУ49 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ50 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29:22:050516:ЗУ51 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |
| 29:22:050516:ЗУ52 | Благоустройство территории; улично-дорожная сеть |

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка 
в границах особо защитных участков лесов в данном проекте не отображается 
в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии 
с Градостроительным Кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

Таблица № 6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| Номер точки | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 650366.48 650357.15 650313.18 650301.90 650244.31 650220.75 649901.59 649987.76 650053.26 650215.32 650247.39 650264.94 650279.72 650281.79 650314.39 | 2521318.20 2521361.62 2521484.01 2521479.75 2521635.32 2521626.42 2521547.00 2521302.21 2521173.66 2521253.69 2521266.93 2521272.86 2521280.00 2521275.63 2521291.09 |

Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:

Чертеж межевания территории (масштаб 1:1500) с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. представлен в приложениях 
№ 1 и 2 к настоящему распоряжению.

На чертеже межевания отображены:

границы существующих элементов планировочной структуры;

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р);

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее пяти метров));

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;

границы публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства 
"BЛ-04 УЛ УPИЦKOГO", реестровый номер 29:22-6.941.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к проекту межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к проекту межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га

______________