УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы городского округа "Город Архангельск" от 12 февраля 2024 г. № 201

ПРОЕКТ

межевания территории городского округа

"Город Архангельск" на часть района Исакогорки в границах территориальных зон Ж2, Т (ул. Привокзальная, ул. Магистральная) площадью 1,9132 га

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

В результате анализа исходной документации выявлено, 
что проектируемые земельные участки расположены на части района Исакогорки в границах территориальных зон Ж2, Т (ул. Привокзальная, 
ул. Магистральная) в кадастровом квартале 29:22:081603.

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных пунктов.

Площадь территории проектирования составляет 1,9132 га.

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона застройки малоэтажными жилыми домами;

зона транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2);

зона транспортной инфраструктуры (Т).

Территория в границах разработки проекта межевания находится 
в границах следующих зон с особыми условиями использования территорий:

третий пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Формирование проектных границ земельных участков выполнено 
в пределах красных линий с учетом существующей градостроительной ситуации и фактического использования территории, местоположения границ земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Транспортная инфраструктура территории сформирована.

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков путем выполнения кадастровых работ:

образование земельного участка 29:22:081603:ЗУ1 площадью 1 366 кв. м
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

образование земельного участка 29:22:081603:ЗУ2 площадью 1 220 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

образование земельного участка 29:22:081603:ЗУ3 площадью 1 352 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:081603:35 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

образование земельного участка 29:22:081603:ЗУ4 площадью 2 187 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

образование земельного участка 29:22:081603:ЗУ5 площадью 1 962 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

образование земельного участка 29:22:081603:ЗУ6 площадью 1 738 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков представлены в таблице № 1, каталог координат образуемых земельных участков – в таблице № 2.

Таблица № 1

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв. м | Исходные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 29:22:081603:ЗУ1 | 1 366 | Земли государственной собственности |
| 29:22:081603:ЗУ2 | 1 220 | Земли государственной собственности |
| 29:22:081603:ЗУ3 | 1 352 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:081603:35 и земли государственной собственности |
| 29:22:081603:ЗУ4 | 2 187 | Земли государственной собственности |
| 29:22:081603:ЗУ5 | 1 962 | Земли государственной собственности |
| 29:22:081603:ЗУ6 | 1 738 | Земли государственной собственности |

Таблица № 2

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 29:22:081603:ЗУ1 | 639602,08 639601,94 639600,82 639600,13 639569,71 639570,42 639537,76 639538,36 639562,35 639602,08 | 2524258,89 2524261,32 2524282,01 2524281,97 2524280,67 2524275,59 2524273,50 2524254,53 2524255,55 2524258,89 |
| 29:22:081603:ЗУ2 | 639538,36 639537,77 639537,25 639518,43 639518,55 639490,17 639491,29 639538,36 | 2524254,53 2524273,64 2524281,98 2524280,25 2524277,82 2524276,32 2524251,31 2524254,53 |
| 29:22:081603:ЗУ3 | 639536,83 639535,53 639529,66 639498,65 639488,83 639490,17 639518,55 639518,43 639537,25 639536,83 | 2524288,97 2524308,93 2524308,51 2524306,45 2524305,90 2524276,32 2524277,82 2524280,25 2524281,98 2524288,97 |
| 29:22:081603:ЗУ4 | 639491,29 639490,17 639488,83 639449,37 639451,07 639491,29 | 2524251,31 2524276,32 2524305,90 2524303,89 2524248,94 2524251,31 |
| 29:22:081603:ЗУ5 | 639451,07 639449,37 639412,94 639416,11 639451,07 | 2524248,94 2524303,89 2524301,98 2524247,24 2524248,94 |
| 29:22:081603:ЗУ6 | 639384,63 639416,11 639412,94 639383,20 639381,72 639382,93 639384,63 | 2524245,28 2524247,24 2524301,98 2524300,46 2524298,35 2524270,00 2524245,28 |

2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка, который будет отнесен к территориям общего пользования:

образование земельного участка 29:22:081603:ЗУ7 площадью 4 282 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков представлены в таблице № 3, каталог координат – в таблице № 4.

Таблица № 3

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв. м | Исходные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 29:22:081603:ЗУ7 | 4 282 | Земли государственной собственности |

Таблица № 4

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 29:22:081603:ЗУ7 | 639375,21 639594,65 639630,94 639630,26 639630,21 639601,94 639602,08 639562,35 639538,36 639491,29 639451,07 639416,11 639384,63 639382,93 639381,72 639383,20 639370,01 639373,79 639375,21 | 2524228,19 2524245,73 2524247,75 2524261,36 2524262,58 2524261,32 2524258,89 2524255,55 2524254,53 2524251,31 2524248,94 2524247,24 2524245,28 2524270,00 2524298,35 2524300,46 2524299,76 2524237,26 2524228,19 |

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектный вид разрешенного использования |
| --- | --- |
| 29:22:081603:ЗУ1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:081603:ЗУ2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:081603:ЗУ3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:081603:ЗУ4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:081603:ЗУ5 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:081603:ЗУ6 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:081603:ЗУ7 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка 
в границах особо защитных участков лесов в данном проекте не отображается 
в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

Таблица № 6

| Номер точки | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 | 639593,61 639535,47 639535,53 639529,66 639498,65 639370,01 639373,79 639375,21 639630,94 639630,15 639652,27 639650,86 639594,16 639593,61 | 2524315,70 2524312,38 2524308,93 2524308,51 2524306,45 2524299,78 2524237,26 2524228,19 2524247,75 2524262,54 2524263,60 2524313,10 2524309,18 2524315,70 |

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующего чертежа:

чертеж межевания территории с указанием границ образуемых 
и изменяемых земельных участков (масштаб 1:1000) представлен в приложении  к настоящему проекту межевания.

На чертеже межевания отображены:

границы существующих элементов планировочной структуры;

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (красные линии не установлены на территорию проектирования);

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" минимальный отступ зданий, строений, сооружений 
от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 5 метров);

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;

границы публичных сервитутов.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к проекту межевания территории городского округа "Город Архангельск" на часть района Исакогорки в границах территориальных зон Ж2, Т (ул. Привокзальная, ул. Магистральная) площадью 1,9132 га

________________