6

	ПРИЛОЖЕНИЕ 

	к распоряжению Главы

городского округа

"Город Архангельск"

от 2 августа 2023 г. № 4450р


"Проект межевания территории

Исходные данные

Проект межевания территории подготовлен на основании задания 
на разработку проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" и проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в части изъятия земельных участков 
для муниципальных нужд для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина 
до ул. Ленина в городе Архангельске".
Проект межевания территории разработан с учетом требований:

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ;

Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ;

Свода правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденного приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр;

приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);

Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п 
(с изменениями);

проекта планировки территории района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);

распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" 
от 29 декабря 2021 года № 5531р "О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки района "Майская горка" и проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, 
от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске";

задания на разработку проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" и проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в части изъятия земельных участков 
для муниципальных нужд для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина 
до ул. Ленина в городе Архангельске".

В качестве исходной документации при выполнении работ по подготовке проекта межевания использовались:

топографический план М 1:500, предоставленный департаментом градостроительства городского округа "Город Архангельск";

сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастрового плана территории 29:22:060401 от 9 декабря 2021 года
№ КУВИ-002/2021-164869311, выданного Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастрового плана территории 29:22:060410 от 15 ноября 2021 года
№ КУВИ-002/2021-150612958, выданного Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:17 от 28 января 2022 года № 99/2022/44610566, полученной 
при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на сайте Росреестра;

сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:50 от 28 января 2022 года № 99/2022/446157201, полученной 
при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на сайте Росреестра;

сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:3448 28 января 2022 года № 99/2022/446116813, полученной 
при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на сайте Росреестра;

сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:2652 от 28 января 2022 года № 99/2022/446119043, полученной при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на сайте Росреестра;

сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:18 от 28 января 2022 года № 99/2022/44613757, полученной 
при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на сайте Росреестра;

сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:12557 от 28 января 2022 года № 99/2022/446146808, полученной при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на сайте Росреестра;

сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:470 от 15 февраля 2022 года № 99/2022/449846313, полученной при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на сайте Росреестра.

Основная часть проекта межевания
Текстовая часть проекта межевания территории

При проведении подготовительных работ по изучению нормативно-правовой базы, сведений ЕГРН и исходной документации выявлено, 
что образуемые земельные участки расположены в пределах кадастровых кварталов 29:22:060401 и 29:22:060410, в границах территориальной зоны "Зона транспортной инфраструктуры Т" (статья 38 Правил землепользования 
и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями).

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков 2 (двумя) этапами путем выполнения кадастровых работ.

1 этап.

образование земельного участка 29:22:060410:17:ЗУ1 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:17 с сохранением 
в измененных границах, расположенного по просп. Московскому, 
от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске, площадью 
233 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – код 12.0.1 Улично-дорожная сеть: размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;

образование земельного участка 29:22:060401:ЗУ2, расположенного 
по адресу: г. Архангельск, ул. Емельяна Пугачева, дом 16, из земель, находящихся в государственной собственности, площадью 938 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - улично-дорожная сеть;.

образование земельного участка 29:22:060401:ЗУ3, расположенного 
по адресу: г. Архангельск, ул. Энтузиастов, дом 44, корп. 2, из земель, находящихся в государственной собственности, площадью 325 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – улично-дорожная сеть.

2 этап.

образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ1 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060401:50, 29:22:060401:3448, 29:22:060401:2652, 29:22:060410:18, 29:22:060410:470, 29:22:000000:12464 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенного по просп. Московскому, 
от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске, площадью 
10 918 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – код 12.0.1 Улично-дорожная сеть: размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.

образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ4 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060401:ЗУ2, 29:22:060401:ЗУ3, 29:22:000000:12557 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного 
по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске, площадью 6 543 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – код 12.0.1 Улично-дорожная сеть: размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек 
и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.

Координаты образуемых земельных участков представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Координаты образуемых земельных участков

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты представлены в системе координат МСК 29

	
	X
	Y

	1 этап

	Условный номер земельного участка 29:22:060410:17:ЗУ1

	1
	650442.65
	2524759.30

	2
	650421.40
	2524768.19

	3
	650434.15
	2524740.93

	1
	650442.65
	2524759.30

	Условный номер земельного участка 29:22:060401:ЗУ2

	1
	650376.31
	2524992.68

	2
	650385.93
	2525016.32

	3
	650381.17
	2525026.81

	4
	650373.67
	2525025.48

	5
	650358.52
	2525031.97

	6
	650347.19
	2525004.56

	1
	650376.31
	2524992.68

	Условный номер земельного участка 29:22:060401:ЗУ3

	1
	650381,17
	2525026,81

	2
	650368,21
	2525055,4

	3
	650358,52
	2525031,97

	4
	650373,67
	2525025,48

	1
	650381,17
	2525026,81

	2 этап

	Условный номер земельного участка 29:22:000000:ЗУ1

	1
	650408,15
	2524796,55

	2
	650417,41
	2524817,88

	3
	650421,43
	2524815,78

	4
	650439,83
	2524806,96

	5
	650456,60
	2524799,35

	6
	650461,62
	2524808,78

	7
	650468,72
	2524823,16

	8
	650473,28
	2524821,36

	9
	650474,75
	2524820,65

	10
	650473,88
	2524822,43

	11
	650445,21
	2524885,65

	12
	650438,97
	2524899,41

	13
	650429,44
	2524920,36

	14
	650410,02
	2524963,22

	15
	650344,19
	2524936,69

	16
	650370,01
	2524879,64

	17
	650390,83
	2524833,82

	1
	650408,15
	2524796,55

	Условный номер земельного участка 29:22:000000:ЗУ4

	1
	650344,19
	2524936,69

	2
	650410,02
	2524963,22

	3
	650385,93
	2525016,32

	4
	650368,21
	2525055,40

	5
	650362,00
	2525069,10

	6
	650354,88
	2525072,05

	7
	650319,98
	2524990,15

	8
	650331,09
	2524965,62

	1
	650344,19
	2524936,69


В границах территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, выявлено наличие публичного сервитута с реестровым номером 29:22-6.845, наименование: Публичный сервитут объекта "ВЛ-04 
ТП-172". Публичный сервитут: размещение объекта электросетевого хозяйства ("BЛ-04 TП-172" инв. № 12.1.1.00006243). Срок публичного сервитута – 49 лет. ПАО "МРСК Северо-Запада", ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, адрес: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, 
эл. почта: aesinfo@arhen.ru.

В связи с отсутствием в границах проектирования земельных (лесных) участков, сведения о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка 
в границах особо защитных участков лесов, в данном проекте межевания территории не содержатся.

Расположение и конфигурация образуемых земельных участков отображены на чертежах межевания территории М 1:2000 в приложениях 
№ 1 и 2 к проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд 
для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги 
по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске".
_________
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги 
по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина 
в городе Архангельске"


[image: image1.jpg]ITPOEKT MEXKEBAHUSA TEPPUTOPUN

29:22:060401."

YepTe:k Me:keBaHASA TePPHTOPHH

OcHoBHas 9acTh (1 3Tam)

TeppHTOPHU MyHHIIHIIATFHOro 06pasoBaHms "I opox ApxaHrembek”

B YACTH H3BATHS 3eMEIbHBIX YIACTKOB UL MyHHIHIIATBHBIX HYKIT
UL pa3MeIeHHs THHeHHOro 00bekTa "CTpOUTeIhCTBO aBTOMOOIIEHOMH
JIOpOTH 110 Ipoctl. MocKkoBcKoMy, oT yiI. Ilpoxom ["amymmsa 1o
yi. Jlernna B roposie ApxaHremnbcke”

VeioBHbBIE 0003HAYCHHS:

:3¥Y2 - o6o3HauEHHA 06Pa3yeMOTO 3eMENBHOIO yJacTka

- BHOBb 00pa30BaHHAaA YacTh IPAHHUIIEL,
CBEJIEHHA 0 KOTOPOii J0CTaTOYHBI
JUIA OTpPENIENEHNA €€ MECTOMONOKEHHA

- CYIIECTBYIOLIIE KPACHBIE JTHHHH 3aCTPOHKH
29:22:060401 . HOMep KaZlacTPOBOro KBapTana
—— - = = - TIpaHHIa KaJaCTPOBOTO KBapTala

- 30Ha TPAHCIOPTHOI HHPPACTPYKTYPE!

- CyLIECTBYOLIAsA YacTh TPaHULIBL, NMetomuecs B ETPH
CBEZICHHA 0 KOTOPOIf OCTATOUHE! IS ONPENCTEHI
€€ MECTONONOKEHHS Ha MECTHOCTH
:18 - KaacTPOBBI HOMEp 3eMENbHOT0 yuacTKa

- CyLIECTBYHOLIAsA YacTh TPAHMIIBL, MMetomuecs 8 ETPH
CBEZICHHA 0 KOTOPOIf He NOCTATOUHBI /T ONpPENCTEHI
€€ MECTOONOKEHHS Ha MECTHOCTH

- TpaHHIa yGMIYHOTO CEPBUTYTA

29:22-6.845 - PEECTPOBHIIl HOMED MyGIHYHOTO CEPBUTYTA

- TPaHHIa NPOEKTHPOBAHIIL

B IpefieiaX KaJacTPOBBIX KBapTanos 29:22:060401, 29:22:060410

O6mas wiomrans :17:3V1 (k. m.): 233

/Jlenapmamenm mpancnopma, cmpoumenscmea
u 20podcKoill uHPpacmpykmypot AOmMunucmpayuu
20poockozo okpyza "I'opod Apxanzensck"

O6mas wiomrans :3Y2 (k8. M.): 938
O6mas wiomrans :3Y3 (k8. M.): 325

Ka’reroplm 3€METIb: 3€MJIH HACEIICHHbBIX ITYHKTOB

PaspenrerHoe (IeNeBOe) HCIIONb30BaHIE:

xozx 12.0.1 YimrdHO-10pOsKHAs ceTh

Ioonucs | Hama
IIPOEKT MEJKEBAHUA TEPPUTOPUN
Hcnonnumens:
TIpoext ‘TeppuTOpHH HOTO
Tepor e s e e nora  [CM1A0UA) nucm | auemoe
MYHHIHATHHBIX HY#7 U pasMellleHIs THeHHOro 06beKTa
"CIPOHTENBCTEO aBTOMOGHIBEOI JOPOTH IO IPOctL. MOCKOECKOMY, I ] ]
o . Tpoxomus Tanymmza oy, JTemza 6 roponie Apxanrensexe”

Yepmeosic Medtcesaniia meppumopuu
M 1:2000





___________
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги 
по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина 
в городе Архангельске"


[image: image2.jpg]B IpefieNiaX KaJacTPOBBIX KBapTanos 29:22:060401, 29:22:060410
29:22:060409
IInomans :3Y1 (kB. M.): 10918
3V4 (xB. M.): 6543
Kareropiis 3eMellb: 3eMIH HaCeTeHHBIX ITyHKTOB
PazpenrerHoe (LIeNeBOe) HCIIONb30BaAHIE:
xozx 12.0.1 YimrgHO-10pOsKHAs ceTh

.

060401
r/

ITPOEKT MEXKEBAHUSA TEPPUTOPUN
YepTe:k Me:keBaHASA TePPHTOPHH

OcHoBHas 9acTh (2 3Tam)

TeppHTOPHU MyHHIIHIIATFHOro 06pasoBaHms "I opox ApxaHrembek”

B YACTH H3BATHS 3eMEIbHBIX YIACTKOB UL MyHHIHIIATBHBIX HYKIT
UL pa3MelleHHs THHeHHOro 065ekTa "CTpOHTeTbCTBO aBTOMOGHIBHOI
JIOpOTH 110 Ipoctl. MocKkoBcKoMy, oT yiI. Ilpoxom ["amymmsa 1o
yi. Jlernna B roposie ApxaHremnbcke”

VeioBHbBIE 0003HAYCHHS:

:3V4 - obo3HaueHHe 06Pa3yeMOro 3eMENBHOIO yJacTKa

- BHOBb 00pa30BaHHAA YacTh IPAHHUIIEL,
CBEJIEHHA 0 KOTOPOii J0CTaTOUHBI
JUIA ONpPENIENEHNA €€ MECTOIONOKEHHA

- CYLIECTBYIOIINE KPACHBIE TMHIH 3aCTPOHKI

29:22:060401 - HOMep KamacTpoBOTO KBapTaNa

- TPaHHIIa KalaCTPOBOTO KBapTana

- 30Ha TPAHCIOPTHOI HHPPACTPYKTYPEI

- CyLIECTBYHOLIAsA YacTh TPAHUIIBL, MMetomuecs 8 ETPH
CBEZICHHA 0 KOTOPOIf NOCTATOUHE! TS ONPENCTIEHII
€€ MECTONONOKEHH Ha MECTHOCTH

:18 - KaIacTPOBBIl HOMEp 3eMENBHOT0 yuacTKa
- CyLIEeCTBYHOLIAsA YacTh FPAHULBL, MMetomuecs 8 ETPH

CBEJICHHA 0 KOTOPO}i HE JOCTATOYHKI [ ONPEAEIEHHA
€€ MECTOMONOKEHHA HA MECTHOCTH

- TpaHHIa MyGMIYHOTO CEPBUTYTA

29:22-6.845 - peectposiit HoMep MyGIHIHOTO CEPBHTYTA

- TPaHHIa NPOEKTHPOBAHIIL

/Jlenapmamenm mpancnopma, cmpoumenscmea
u 20podcKoill uHPpacmpykmypot AOmMunucmpayuu
20poockozo okpyza "I'opod Apxanzensck"

Ioonucs | Hama
IIPOEKT MEJKEBAHUA TEPPUTOPUN
Hcnonnumens:
TIpoext ‘TeppuTOpHI My HOTO
Tepor e s e e nora  [CM1A0UA) nucm | auemoe
MYHMIHIATRbIX HY:ACL U1 asMellleRns MHeAHOro 06beKTa
"CIPOHTENBCTEO aBTOMOGHIBEOI JOPOTH IO IPOctL. MOCKOECKOMY, I ] ]
o . Tpoxomus Tanymmza oy, JTemza 6 roponie Apxanrensexe”

Yepmeosic Medtcesaniia meppumopuu
M 1:2000





".

____________
