Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 21.02.2020 № 638р

ПРОЕКТ

планировки территории муниципального образования

"Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича,

просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского

и просп. Новгородского площадью 3,5633 га

Климатические данные района строительства

Район строительства – г. Архангельск

Климатические условия – район IIA

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – -33 0С

Снеговой район – IV

Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240 кг/кв. м)

Ветровой район – II

Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30 кг/кв. м)

Зона влажности – влажная

Местоположение

Отведенная территория, площадью 3,5633 га определена для разработки проекта планировки застроенной территории, расположена в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска.

Территория расположена в границах просп. Советских космонавтов, 
ул. Выучейского, просп. Новгородского  и ул. Серафимовича.

Зона градостроительного зонирования МФ-4 – многофункциональная зона объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Допускаются жилые дома высотой не выше девяти надземных этажей. Разрывы от зданий и сооружений до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.

Благоустройство дворовой территории размещается на уровне отметок городских улиц и окружающей территории.

Основания разработки проекта

Проект разработан на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 17.07.2019 № 2357р "О подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, 
ул. Выуческого и просп. Новогородского площадью 3,5633 га" в соответствии с:

техническим заданием на подготовку документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выуческого и просп. Новогородского площадью 3,5633 га;

градостроительным регламентом;

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и в соответствии 
с действующими нормативными документами.

Площадь территории проектирования

Площадь отведенной территории составляет 3,5633 га.

Современное состояние и использование участка

Граница отведенной территории примыкает к красной линии просп. Советских космонавтов, просп. Новгородского, ул. Серафимовича и ул. Выучейского. 
В границах отведенной территории расположено пять деревянных жилых домов, подлежащих расселению и сносу:

просп. Советских космонавтов, д. 47;

просп. Советских космонавтов, д. 49, корп. 1;

просп. Советских космонавтов, д. 53;

ул. Выучейского, д. 35;

ул. Выучейского, д. 37.

Транспортные условия

Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется 
с магистрали районного значения – просп. Советских космонавтов и ул. Выучейского.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами по просп. Обводный канал, ул. Выучейского и такси.

На данный момент есть необходимость осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслуживания квартала.

Необходим ремонт дорожных одежд ул. Серафимовича и просп. Советских космонавтов.

Инженерно-техническое обеспечение

Отведенная территория обеспечена всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости от территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения, связи.

Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей – 
в соответствии с техническими условиями.

Смежные участки

Отведенная территория расположена смежно:

с юга – ул. Серафимовича;

с запада – просп. Новгородский;

с востока – просп. Советских космонавтов;

с севера – ул. Выучейского.

Объекты социальной инфраструктуры

Отведенная территория расположена в центральной части города. Данная территория слабо насыщена объектами социальной инфраструктуры. В соседних кварталах расположена МБОУ Средняя школа № 22 по просп. Советских космонавтов, д. 69.

На смежных участках в непосредственной близости от отведенной территории расположен торгово-развлекательный центр.

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На части отведенной территории расположены пять деревянных жилых домов, два нежилых здания и хозяйственные постройки. Жители данных домов подлежат расселению согласно принятой программе переселения. Деревянные жилые дома и хозяйственные постройки, инженерные сети, подведенные к данным домам, подлежат разборке, сносу в рамках проекта освоения территории.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:1000 предоставлен департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

Граница отведенной территории находится в границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3 типа (ЗРЗ-3).

Зоны и особые условия использования территории

Граница отведенной территории находится в зоне регулирования застройки.

Требования по формированию доступной среды жизнедеятельности 
для маломобильных групп населения

Система пешеходных путей в данной жилой застройке сложившаяся. На пути маломобильных групп населения не встречается непреодолимых препятствий.

В местах пересечения тротуара с проезжей частью выполнены специальные съезды. С улицы обеспечивается беспрепятственный доступ 
в проектируемые здания, в холл с лифтами для подъема на необходимый этаж.

Площадки перед входом в здание приподняты от тротуара на минимальное расстояние. Дождеприемные решетки и лотки устанавливаются на проезжей части.

Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проведения мероприятий 
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к 1 категории по гражданской обороне  (далее – ГО) и попадает в зону возможных сильных разрушений и радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.

Для передачи сигналов ГО, а также для оповещения персонала 
о мероприятиях ГО предусматриваются к использованию следующие средства связи:

телефонная связь;

городская радиотрансляция;

городское телевидение.

Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области, посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Аналогично оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области 
в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание всем!" 
и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному телевидению.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

Категория объекта по молниезащите – II.

Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений").

В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на объекте строительства – хранилища хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и ст. Архангельск, аварии на которых могут привести к аварийным проливам с образованием облака паров хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций в случае аварий 
на проектируемом объекте

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности производства работ в разделе "Организация строительства" разработать необходимые мероприятия и конструктивные решения, в том числе 
при необходимости:

лидерное бурение скважин при проведении сваебойных работ для уменьшения вибродинамического воздействия на окружающую застройку;

организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ;

ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;

ввод ограничений углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания), ввод ограничений высоты подъема груза.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по пожарной безопасности объекта

В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия ОФП;

возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий 
по спасению людей и материальных ценностей;

нераспространение пожара на рядом расположенные здания.

Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных 
в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности" и обеспечивается следующими системами:

системой предотвращения пожаров;

системой противопожарной защиты;

организационно-техническими мероприятиями.

В состав системы предотвращения пожаров входит:

применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных и теплоизоляционных веществ и материалов;

снижение пожарной нагрузки путем ограничения по применению горючих материалов, при необходимости их огнезащита;

защита пожароопасного оборудования;

выполнение мероприятий по исключению источников зажигания и т.п.

Система противопожарной защиты предусматривает огнестойкое строительство и устройство противопожарных преград, обеспечение зданий требуемыми путями эвакуации, внедрение автоматических систем извещения и тушения пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие мероприятия.

К организационно-техническим мероприятиям относятся: организация обучения правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала, разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных работ, разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, соблюдение и взаимодействие обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожара и т.п.

Степень огнестойкости здания – II.

Основные требования к объектам проектирования

При разработке проекта жилого дома учесть количество этажей, не более 8 этажей.

Инсоляция

Инсоляция жилого здания и прилегающих территорий в связи 
с размещением зданий существенно не меняется и соответствует требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий".

Благоустройство

Благоустройство объекта выполняется в пределах территории проектирования в соответствии с действующими на момент проектирования строительными нормами и правилами. Форма здания, его постановка на местности, 
и внутренняя планировка определены в соответствии с соблюдением санитарно-гигиенических условий. До соседних зданий устроены достаточные нормативные разрывы с учетом незатенения соседних зданий и инсоляции дворовой территории. Здания вместе с окружающей застройкой организуют пространство двора. Входы организованы со стороны двора. На дворовом пространстве расположены комплексные площадки общего пользования, озеленение в виде газона, посадки деревьев и кустарников. Въезд и выезд на территорию квартала предусмотрен с ул. Володарского, просп. Советских космонавтов, 
ул. Серафимовича и просп. Новгородского.

Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта предусмотрено с асфальтобетонным покрытием. Пешеходные тротуары и дорожки – с покрытием мелкоразмерной тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп населения с уклоном не более 10‰. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должна превышать 0,04 м.

Вертикальная планировка участка решается путем инженерной подготовки территории подсыпкой песком не ниже уровня возможного подтопления территории, определенного раз в 100 лет. Детальная планировка определяется при рабочем проектировании, исходя из условий отвода поверхностных вод, 
за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам проектируемой и существующей ливневой канализации.

Территория, не занятая проездами, тротуарами и площадками,  озеленяется путем устройства газонов и посадки деревьев и кустарников в местах, свободных от инженерных сетей и путей движения пожарной техники.

Нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории должно быть восстановлено в полном объеме.

Технико-экономические показатели

Существующий на территории квартала объем жилой площади 
в многоквартирных жилых домах – ориентировочно 6300 кв. м, остальная застройка – индивидуальная проектируемая. Проектируемая жилая площадь – 26200 кв. м.

Исходя из нормы жилья на одного человека:

32500 кв. м/40 кв. м/чел = 812 человек.

Детские площадки:

812 чел*0,3 кв. м/чел = 244 кв. м.

Спортивные площадки для существующей застройки:

6300 кв. м/40 кв. м/чел = 157 человек;

157 чел*1 кв. м/чел = 157 кв. м;

26200 кв. м/40 кв. м/чел = 655 человек;

655 чел*1 кв. м/чел = 655 кв. м (спортивные площадки для многоэтажных жилых зданий допускается сокращать на 50%, таким образом, площадь спортивных площадок для многоэтажных зданий составляет 327 кв. м).

Всего спортивных площадок:

157 кв. м + 327 кв. м = 484 кв. м.

Площадки для отдыха взрослых:

812 чел*0,1 кв. м/чел = 82 кв. м.

Таким образом, для размещения площадок различного назначения требуется 810 кв. м.

Предполагается увеличение плотности населения в данном квартале 
с 72 чел/га до 227 чел/га, что свидетельствует о рациональном использовании территории в соответствии с нормами МНГП г. Архангельска (утверждены решением Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567), где средняя плотность на территории г. Архангельска к 2025 году 210 чел/га, а высокая – 240 чел/га. Принятая в проекте плотность соответствует значимости проектируемой территории как центральной части города.

Количество парковочных мест, предназначенных для жителей жилых домов, рассчитывается исходя из количества жителей:

32500 кв. м/40 кв. м/чел = 812 человек;

812 чел*0,089 машино-мест/чел = 72 машино-места.

Проектом планировки предполагается размещение 131 машино-места.

Существующие жилые дома обеспечены парковочными местами.

Таблица – Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь квартала | га | 3,5633 |
| 2 | Площадь существующей застройки квартала | га | 0,5635 |
| 3 | Площадь проектируемой и перспективной застройки квартала | га | 0,3384 |
| 4 | Площадь покрытия проездов, тротуаров, площадок | га | 1,3245 |
| 5 | Площадь озеленения | га | 1,3369 |
| 6 | Коэффициент плотности застройки | - | 0,912 |
| 7 | Процент использования территории | % | 100 |
| 8 | Процент озеленения | % | 37,5 |

Вертикальная планировка

Естественный рельеф местности существующей жилой застройки практически горизонтальный с малозаметным уклоном. Вертикальная планировка существующей застройки основана на сохранении опорных точек, которыми являются высотные отметки красных линий, определяющие взаимное высотное расположение всех зданий. Отвод поверхностных вод 
с отведенной территории осуществляется посредством ливневой канализации 
с устройством дождеприемных колодцев.

____________

Приложение № 1

к проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах

ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского

площадью 3,5633 га

____________

Приложение № 2

к проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах

ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского

площадью 3,5633 га

____________

Приложение № 3

к проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах

ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского

площадью 3,5633 га

____________

Приложение № 4

к проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах

ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского

площадью 3,5633 га

____________

Приложение № 5

к проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах

ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского

площадью 3,5633 га

____________

Приложение № 6

к проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах

ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского

площадью 3,5633 га

____________

Приложение № 7

к проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах

ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского

площадью 3,5633 га

____________

Приложение № 8

к проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах

ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского

площадью 3,5633 га

____________

Приложение № 9

к проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах

ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского

площадью 3,5633 га

____________