ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

от 28 апреля 2023 г. № 686

СПИСОК

многоквартирных жилых домов

| № п/п | Улица | Дом |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Коммунальная | 4 |
| 2 | просп. Московский | 1 |
| 3 | просп. Московский | 3 |
| 4 | просп. Московский | 7 |
| 5 | просп. Московский | 9 |
| 6 | просп. Московский | 13 |
| 7 | просп. Московский | 21 |
| 8 | просп. Московский | 5 |
| 9 | просп. Московский | 11 |
| 10 | ул. Павла Усова | 35 |
| 11 | ул. Стрелковая | 1, корп. 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

от 28 апреля 2023 г. № 686

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений

в многоквартирном доме

| Перечень обязательных работ, услуг | Периодичность |  |
| --- | --- | --- |
| Деревянный благоустроенный дом с канализацией, печным отоплением (без центрального отопления) |  |  |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |
| 1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раз(а) в месяц |  |
| 2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 2 раз(а) в год при необходимости |  |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 3. Уборка мусора с придомовой территории | 1 раз(а) в 2 недели |  |
| 4. Очистка придомовой территории от снега при отсутствии снегопадов | 2 раз(а) в неделю |  |
| 5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придомовой территории от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала | По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопад |  |
| 6. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сосулек | По необходимости |  |
| 7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности | По необходимости |  |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| 8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекрытий). Составление актов осмотра | 2 раз(а) в год |  |
| 9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт | По мере необходимости |  |
| 10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости. Заделка щелей в печах, оштукатуривание, прочистка дымохода | 1 раз(а) в год |  |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |
| 11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раз(а) в год. Устранение неисправности печных стояков 1 раз в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 раз в год, замеры сопротивления 1 раз(а) в 3 года. Прочистка канализационных лежаков 2 раза в год. Проведение ремонтов по мере необходимости |  |
| 12. Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |
| 13. Ремонт текущий | По мере необходимости в течение года |  |
| 14. Дератизация | 4 раз(а) в год |  |
| 15. Дезинсекция | 6 раз(а) в год |  |
| V. Расходы по управлению МКД | Постоянно |  |
| VI. ВДГО | Постоянно |  |
| VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок | Организация и содержание – постоянно, уборка 5 раз(а) в неделю |  |
| Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с печным отоплением (без центрального отопления) |  |  |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |
| 1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раз(а) в месяц |  |
| 2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 2 раз(а) в год при необходимости |  |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 3. Уборка мусора с придомовой территории | 1 раз(а) в 2 недели |  |
| 5. Очистка придомовой территории от снега при отсутствии снегопадов | 2 раз(а) в неделю |  |
| 6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придомовой территории от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала | По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада |  |
| 7. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сосулек | По необходимости |  |
| 8. Вывоз жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности | 4 раза в год – помойницы |  |
| 9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) | 4 раз(а) в год |  |
| III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок | Организация и содержание – постоянно, уборка 5 раз(а) в неделю |  |
| IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| 10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекрытий). Составление актов осмотра | 2 раз(а) в год |  |
| 11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт |  | По мере необходимости |
| 12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода |  | 1 раз(а) в год |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |
| 13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раз(а) в год. Устранение неисправности печных стояков 1 раз в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 раз в год, замеры сопротивления 1 раз(а) в 3 года. Прочистка канализационных лежаков 2 раза в год. Проведение ремонтов по мере необходимости |
| 14. Аварийное обслуживание |  | Постоянно на системах водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения |
| 15. Ремонт текущий |  | По мере необходимости течение года |
| 16. Дератизация |  | 4 раз(а) в год |
| 17. Дезинсекция |  | 6 раз(а) в год |
| VI. Расходы по управлению МКД |  | Постоянно |
| VII. ВДГО |  | Постоянно |

______________